唐高行审环表[2023]5号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为年产3000吨复合硅酸盐制品项目，项目位于唐山市学院北路1718-1号，该项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资比例4.0%。本项目为改建项目，租赁现有厂房及空地进行建设。项目建成后，年产复合硅酸盐制品3000吨。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.项目建设两条复合硅酸盐制品生产线，自动上料机上料时人工在吨包袋底部开口，吨包袋置于自动上料机上料口上，上料过程产生的颗粒物经微负压抽风装置收集，搅拌桶上方加盖，并设置引风管道收集上料过程产生的废气，搅拌过程将盖关闭，采用风机将自动上料机、搅拌桶入料过程产生的颗粒物引入1套脉冲布袋除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒排放至大气中。 2.项目搅拌机清洗水回用于生产，不外排；纯水制备装置产生的浓水用于唐山烯彤科技有限公司厂区绿化及地面抑尘，不外排；生活污水排入市政管网，最终进入西郊污水处理厂处理。项目废水排放可满足西郊污水处理厂进水水质标准。 3.项目生产设备均置于生产车间内，采取基础减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4.一般固废合理处置。废硅基消泡剂包装桶、废抗菌剂包装桶、废弃样品、废润滑油、废润滑油桶，分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 5.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a，颗粒物：0.04t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局。 公 章 2023年03月07日