唐高行审环表[2022]3号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为唐山市耀顺科技有限公司智能轨道交通零部件生产项目,项目位于唐山市高新区郑庄子乡刘家洼村北，该项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资比例10%。本项目为新建项目，项目租用场地占地3713.15平方米，建筑面积2275平方米，建设一条喷塑生产线、配件加工组装生产线、一座喷漆房、打磨生产线等，年产智能轨道交通各类零部件1500套，产值800万元。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.调漆、喷漆、烤漆、塑粉固化过程产生的有机废气有效收集后经一套过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理，处理后通过一根15m高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中交通运输业行业排放浓度限值要求；喷塑废气有效收集后经一套袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准排放浓度限值要求；打磨、腻子打磨、喷砂废气有效收集后经一套袋式除尘器处理，抛丸废气经设备自带除尘装置处理后与打磨等废气经同一根15m高排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1颗粒物排放限值要求。 2.圆锯机、焊机、液压机、喷砂机、风机等产噪设备布置在厂房内，加装基础减振。采取措施后各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3.固体废物：一般固体废物收集后全部暂存于一般工业固废暂存间，其中废边角料、废金属屑、废钢丸、废磨料、除尘灰等外售相关企业，废焊丝与水性漆、塑粉及腻子的废包装桶外售废旧物资收购站，生活垃圾送当地环卫部门指定的地点处置。危险废物：生产过程产生的废润滑油、废液压油、废切削液暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置；含油铁屑经甩干机甩干达到静置无滴漏后打包压块暂存于危废暂存间，定期外售钢铁企业作为冶炼原料，甩干过程产生的废液与废润滑油等一并处置；漆渣、油性漆及废包装桶、废油桶，废气治理设施更换的废过滤棉、废活性炭、废催化剂，分类收集，密封保存，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 4.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，颗粒物：1.4844t/a，非甲烷总烃：2.352t/a，苯：0.0144t/a，甲苯与二甲苯合计：0.432t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2022年2月18日