- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    食品检验检测实验室项目

建设单位（盖章）：唐山烨铭隆检测技术服务有限公司

编制日期：      2021年09月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、

| 项目名称 | 食品检验检测实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-130273-89-05-231719 |  |  |
| 建设单位 | 唐山烨铭隆检测技术服务有限公司 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵明权 | 联系电话 | 13933325682 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区荣华道42号 |  |  |
| 地理坐标 | E118°10′53.627″，N 39°41′1.513″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7451检验检疫服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 立项审批部门 | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 批准文号 | 唐高备字〔2021〕101号 |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) | 3 |
| 环保投资占总投资比例 | 6% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 占地面积 (平方米) | 580 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策 唐山烨铭隆检测技术服务有限公司投资50万元建设食品检验检测实验室项目，该项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类，鼓励类”第三十一项“科技服务业”中第一条“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”分类中，属于鼓励类项目，项目符合国家产业政策。且本项目已经由唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：唐高备字〔2021〕101号，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址可行性 本项目位于河北省唐山市高新区荣华道42号，项目区东侧为正兴商厦，南侧为思为科技有限公司，西侧为唐山普林亿威科技有限公司，北侧隔15m为荣华道。根据唐山市国土资源局《关于唐山市2012年第三十一批次建设用地的批复》（冀政转征函[2012]1555号），本项目用地性质为工业用地，租赁合同及土地证明见附件；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。 本项目周围最近环境敏感点为项目区东侧165米处的万科翡翠蓝山小区。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。距离北郊水源地二级保护区1200米。项目与北郊水源地保护区关系图详见附图5。从环保角度考虑，本项目的选址可行。 （3）“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）的符合性分析如下： ①生态保护红线管控要求 生态保护红线包括重点生态功能区保护红线、生态敏感脆弱区保护红线和禁止开发区保护红线。根据经河北省人民政府审定的《河北省生态保护红线划定方案》，本项目位于河北省唐山市高新区荣华道42号。不在风景区、自然保护区、集中式饮用水水源地保护区等生态保护区内，不在生态保护红线范围内。项目距离最近生态保护红线11.5公里，本项目与河北省生态保护红线位置图见附图6。 ②环境质量底线管控要求 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区、4a类区标准。 本项目器皿后续清洗废水、纯水制备产生的浓盐水、地面清洗废水及职工生活污水经市政污水管网近期排入唐山北郊污水处理厂，远期排入唐山市东北郊污水处理厂。项目营运期产生的废气经环保设施处理后能达标排放，本项目主要废气污染物排放符合相关排放标准，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；实验仪器选用低噪声仪器，厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足相关标准要求；产生的固废均采取了处置措施。本项目不会对环境质量底线产生冲击。符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线管控要求 本项目建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源；用电由本地电力系统供给，水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形，本项目所在区域尚未公布环境准入负面清单。 对照项目的实际情况，项目选址不在生态保护红线范围内，经营过程水耗和电耗量低，建成后对区域环境的影响较小。 综上，项目建设符合目前“三线一单”要求。 （4）本项目与唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）可知，对唐山市进行生态环境管控单元划分，划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。本项目位于河北省唐山市高新区荣华道42号，所在区县为唐山高新技术产业开发区，所在街道为高新区街道，单元类别属于重点管控单元，本项目为检验检疫服务项目，满足文件中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率要求4个维度的管控措施要求，同时本项目符合国家产业政策，且污染物排放量小，污染物浓度满足相应排放标准。 # 维度; # 管控措施; # 企业对标情况; # 是否符合. # 空间布局约束; # 1、开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 # 2、市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业；环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 # 3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造(涉VOCs)、化工行业企业，严禁国IV及以下排放标准柴油货车驶入。; # 本项目位置不在北郊饮用水水源地二级保护区，距离北郊水源地二级保护区1200米；本项目为“专业实验室、研发（试验）基地”项目，非2、3条禁止项目。; # 符合. # 污染物排放管控; # 对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; # 本项目为“专业实验室、研发（试验）基地”项目，不涉及喷漆。; # 符合. # 环境风险防控; # 开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 # 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; # 已要求企业编制《环境风险应急预案》；本项目利用现有办公楼进行实验仪器布置，不涉及拆除项目。; # 符合. # 资源利用效率; # 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排,按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排,按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 # 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; # 本项目无需取用地下水; # 符合. 综上所述，本项目符合“唐山市三线一单生态环境分区管控要求”。本项目与唐山市环境管控单元分布位置关系图见附图7。 （5）与相关环保政策符合性分析 # 环保政策; # 政策要求; # 拟建项目实际; # 是否符合. # 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）; # VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; # 项目涉及VOCs原材料（极少量乙醇、甲醇、石油醚、乙醚、乙腈以及正己烷等试剂）储存于密闭的容器内，置于试剂室。; # 符合. # 《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》; 严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准要求，从VOCs物料储存、VOCs物料转移和输送、工艺过程VOCs无组织排放、含VOCs产品的使用、敞开液面控制等方面进行分类管控，避免产生不必要的无组织排放。; 项目有机试剂用量极少，使用均通风橱内操作完成，通风橱末端自带活性炭吸附，有效吸收了有机废气，有机废气的无组织排放量极小。; # 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目名称：食品检验检测实验室项目 2、建设单位：唐山烨铭隆检测技术服务有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：项目位于河北省唐山市高新区荣华道42号二层办公楼。 5、工程投资：总投资50万元，其中环保投资3万元，占总投资额的6%。 6、工作制度及劳动定员：本项目劳动定员11人，实行1天1班制，每班8小时，年工作260天。 7、主要建设内容及规模：本项目租用已有建筑580平方米。项目购置的仪器主要有：方形水浴氮吹仪、立式压力蒸汽灭菌器、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相-原子荧光联用仪、紫外可用分光光度计、离子色谱仪、全自动凯氏定氮仪等仪器。主要用于食品检验检测，年检测量1000批次。 表1 项目工程内容一览表 工程; 项目; 主要内容. 主体工程; 理化室; 设有石墨消解仪、密闭式高通量微波消解/萃取系统、方形水浴氮吹仪等仪器，样品制备及处理的主要场所. 光谱室; 设有原子吸收分光光度计、液相-原子荧光联用仪，用于检测食品中的重金属等项目. 高温室; 设有干燥箱、高温箱式电阻炉等仪器，用于干燥，固化，溶解分析等. 色谱室; 设有离子色谱仪、气相色谱仪及高效液相色谱仪，用于检测食品中的添加剂、农残等项目. 微生物室; 包含培养基制备室、霉菌检测室、细菌实验室、致病菌室，主要用于微生物实验。. 辅助工程; 档案室; 用于收集、保存实验资料数据. 综合办公室、经理室; 日常办公区域. 公用工程; 供电; 依托当地供电系统. 供水; 用水取自自来水管网. 供热; 本项目无需供热，办公室冬季取暖采用空调. 环保 工程; 废水; 实验器皿后续清洗废水、纯水制备产生的浓盐水、地面清洁废水及职工生活污水，经园区市政污水管网排入污水处理厂处理（2025年前排入北郊污水处理厂，2025年之后排入东北郊污水处理厂）。. 废气; ①理化室有机废气：以非甲烷总烃计，经通风橱引入自带活性炭吸附箱处理后于楼顶排放。 ②理化室无机废气：为酸雾废气，主要有硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（氮氧化物），经万向罩收集引入活性炭吸附箱处理后于楼顶排放。 ③色谱室有机废气：以非甲烷总烃计，经万向罩收集后于楼顶排放。 ④光谱室有机废气：以非甲烷总烃计，经集气罩收集后于楼顶排放。 ⑤致病菌室有机废气：以非甲烷总烃计，生物二级安全柜自带HEPA高效过滤器过滤后排放。. 噪声; 选用低噪声实验仪器，风机设置软连接. 固废; ①食品废包装、未沾染试剂食品、微生物实验后经灭菌处理的废培养基、纯水制备产生的废活性炭和废反渗透膜、职工生活垃圾，集中收集送到环卫部门指定地点，统一处理；实验过程产生的废试剂瓶（盛放乙醇、碳酸氢钠等无毒物质），存放在试剂室，厂家定期回收。 ②实验废液、废气治理产生的废活性炭、废检测样品、器皿首次清洗废水、废紫外线灯管，暂存于危废间，委托有资质的单位进行处理。 ③生物安全柜控制器维护过程产生的废HEPA过滤器、实验过程产生的废试剂瓶（盛放乙酸乙酯、正己烷等有毒物质）暂存于危废间，厂家定期回收。. 储运工程; 试剂室; 严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。安装防盗窗，防爆灯，并备有消防砂、灭火器等。易制爆试剂存放在保险柜，酸碱试剂存放在通风橱柜，重金属标液存放在冰箱中。. 库房; 日常办公用品存放. 表2 项目区建构筑物一览表 建筑物名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 建筑结构. 经理室; 30; 30; 砖混框架结构. 理化室; 60; 60; 砖混框架结构. 危废间; 5; 5; 砖混框架结构. 样品受理室; 10; 10; 砖混框架结构. 综合办公室; 40; 40; 砖混框架结构. 光谱室; 45; 45; 砖混框架结构. 试剂室; 40; 40; 砖混框架结构. 天平室; 40; 40; 砖混框架结构. 高温室; 40; 40; 砖混框架结构. 微生物室; 致病菌室; 25; 25; 砖混框架结构. 细菌实验室; 25; 25; 砖混框架结构. 霉菌检测室; 25; 25; 砖混框架结构. 培养基制备室; 25; 25; 砖混框架结构. 感官室; 5; 5; 砖混框架结构. 色谱室; 40; 40; 砖混框架结构. 档案室; 30; 30; 砖混框架结构. 样品室; 30; 30; 砖混框架结构. 库房; 15; 15; 砖混框架结构. 走廊; 50; 50; 砖混框架结构. 合计; 580; 580; 砖混框架结构. 8、主要产品及产能：本项目主要提供食品检验检测服务，具体产品方案见下表3。 表3 本项目产品方案一览表 服务内容; 检测对象; 检测数量; 检测类别; 检测内容. 食品检验检测服务; 固态食品：果蔬、粮食、冷鲜肉及其制品等； 液态食品：液态调味品、饮品等; 年检测量1000批次; 理化及营养成分; 蛋白质含量、水分、酸碱度、矿物元素等. 食品添加剂; 糖精钠、苯甲酸等. 食品毒害物质; 铅、镉、汞、砷等重金属、黄曲霉毒素等. 农药残留; 敌敌畏、乐果等. 微生物; 大肠菌群、沙门氏菌等. 9、本项目具体主要生产设备见表4。 表4 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 设备; 数量（台）; 型号; 所在位置. 1; 全自动凯氏定氮仪; 1; 海能仪器K9860; 理化室. 2; 超声波清洗器; 2; KH5200E型/KH-1000E型. 3; 电子天平; 1; JM-A5002. 4; 纯水、超纯水器; 1; 普析GWB-2. 5; 破壁机; 1; 美的. 6; 无油隔膜真空泵; 1; KW-10. 7; 石墨消解仪; 1; SH220F. 8; 微机控温加热板; 1; ECH-Ⅱ. 9; 玻璃仪器气流烘干器; 1; KQ-B30. 10; 密闭式高通量微波消解/萃取系统; 1; JUPITER-B. 11; 旋转蒸发器; 1; RE-52AA. 12; 方形水浴氮吹仪; 1; JC-S24型. 13; 电热恒温水浴锅; 2; HH-2A/HH-S8A. 14; 高速离心机; 1; RG-160AT. 15; 固相萃取仪; 1; JC-GX-24S. 16; 调速多用振荡器; 1; HY-4. 17; 电炉; 2; /. 18; 冰箱; 1; /. 19; 原子吸收分光光度计; 1; TAS-990; 光谱室. 20; 空压机; 1; /. 21; 液相-原子荧光联用仪; 1; PF31. 22; 冰箱; 1; /; 试剂室. 23; 通风储存柜; 3; /. 24; 生物安全柜控制器; 1; BSC-1000ⅡA2型; 致病菌室; 微生物室. 25; 生化培养箱; 1; SPX-150. 26; 立式压力蒸汽灭菌器; 1; LX-B50L. 27; 生物显微镜; 1; XSP-20B/A. 28; 拍打式无菌均质器; 1; HN-08. 29; 菌群培养箱; 1; MJP-150; 细菌实验室. 30; 三用紫外分析仪; 1; ZF-2. 31; 二氧化碳测定仪; 1; 7001-A; 霉菌检测室. 32; 生化培养箱; 1; SPX-150. 33; 单人单面垂直净化工作台; 1; SW-CJ-1D. 34; 立式压力蒸汽灭菌器; 1; LS-35HG; 培养基制备室. 35; 冰箱; 1; /. 36; 冰柜; 1; /; 样品室. 37; 冰箱; 1; /. 38; 离子色谱仪; 1; OTC-600; 色谱室. 39; 气相色谱仪; 1; GC2014. 40; 高效液相色谱仪; 1; LC5090. 41; 电热鼓风干燥箱; 1; 101-1A; 高温室. 42; 电热真空干燥箱; 1; DZF-2B. 43; 高温箱式电阻炉; 1; SRJX2-4-13. 44; 圆形验粉筛; 1; JTSY30X8. 45; 自动电位滴定仪; 1; ZDJ-4B; 小型仪器室. 46; PH计; 1; PHS-3E. 47; 电导率仪; 1; DDS-307A. 48; 浊度计; 1; WGZ-200S. 49; 紫外可见分光光度计; 1; T6新世纪. 50; 自动旋光仪; 1; WXZ-2B. 51; 电子天平; 2; JJ224BC; 天平室. 52; 紫外消毒灯; 13; /; 微生物室. 表5 本项目主要环保设备、设施一览表 序号; 设备; 数量（个）; 位置; 备注. 1; 通风橱; 3; 理化室; 尺寸1500mm×850mm×2350mm风机风量5000m3/h，配套活性炭吸附箱. 2; 万向罩; 10; 理化室8个，色谱室2个; 内径36cm管径7cm. 3; 集气罩; 1; 光谱室; 罩口（40cm×40cm）. 10、本项目主要原辅材料消耗情况见表6。 表6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 形态; 级别与规格; 年最大用量; 单次最大存量; 储存位置. 1; 硝酸（65%）; 液体; 500ml/瓶; 20瓶; 5瓶; 试剂室. 2; 磷酸; 液体; 500ml/瓶; 3瓶; 1瓶; 试剂室. 3; 盐酸（37%）; 液体; 500ml/瓶; 10瓶; 2瓶; 试剂室. 4; 硫酸（98%）; 液体; 500ml/瓶; 10瓶; 2瓶; 试剂室. 5; 甲酸; 液体; 500ml/瓶; 8瓶; 2瓶; 试剂室. 6; 乙酸（36%）; 液体; 500ml/瓶; 8瓶; 2瓶; 试剂室. 7; 草酸; 粉末状固体; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 8; 硼酸; 粉末状固体; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 9; 高氯酸; 液体; 500ml/瓶; 10瓶; 3瓶; 试剂室. 10; 硫酸铜; 粉末状固体; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 11; 硫酸钠; 粉末状固体; 500g/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 12; 石油醚30-60; 液体; 500ml/瓶; 10瓶; 5瓶; 试剂室. 13; 无水甲醇; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 14; 乙醇; 液体; 500ml/瓶; 20瓶; 5瓶; 试剂室. 15; 乙腈; 液体; 500ml/瓶; 4瓶; 2瓶; 试剂室. 16; 丙酮; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 17; 正丁醇; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶; 试剂室. 18; 二氯甲烷; 液体; 500ml/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 19; 正己烷; 液体; 500ml/瓶; 6瓶; 2瓶; 试剂室. 20; 乙酸乙酯; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 21; 乙酸锌; 晶体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 22; 氢氧化钠; 片状固体; 500g/瓶; 4瓶; 2瓶; 试剂室. 23; 氢氧化钾; 片状固体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 24; 亚铁氰化钾; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 25; 过氧化氢（30%）; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 26; 氨水; 液体; 500ml/瓶; 2瓶; 2瓶; 试剂室. 27; 聚酰胺粉; 粉末状固体; 10g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 28; 酚酞; 粉末状固体; 10g/瓶; 6瓶; 3瓶; 试剂室. 29; 重铬酸钾; 晶体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 30; 硫酸镁; 粉末状固体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 31; 碳酸氢钠; 粉末状固体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 32; 硫代乙酰胺; 晶体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 33; 硼砂; 粉末状固体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 34; 弗罗里硅土; 粉末状固体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 35; 氯化铵; 晶体; 500g/瓶; 2瓶; 1瓶; 试剂室. 36; 孔雀石绿标准溶液100μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 37; 乐果标准溶液1000μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 38; EDTA乙二胺四乙酸二钠标准溶液0.1008mol/l; 液体; 10mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 39; 阿斯巴甜1000ug/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 40; 苯基酸标准溶液1000μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 41; 苯并(α)芘标准溶液20μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 43; 镉标液1000μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 44; 铬标液1000μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 45; 汞标液1000μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 46; 铅标液1000μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 47; 黄曲霉毒素B1标准溶液2μg/ml; 液体; 50mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 试剂室. 48; 水; /; /; 96.2m3; /; 当地自来水. 49; 电; /; /; 0.8万kW·h; /; 当地电网. 表7 项目涉及主要化学试剂理化特性一览表 编号; 名称; 理化性质. 1; 硝酸; 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。所属的危险符号是O（Oxidizing agent 氧化剂）与C（Corrosive 腐蚀品）优级纯一般浓度在65%左右。. 2; 磷酸; 磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.994。不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。也可用作化学试剂，磷酸盐是所有生命形式的营养。. 3; 盐酸; （hydrochloric acid ）是氯化氢（HCl）的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。. 4; 硫酸; （化学式：H2SO4），硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。. 5; 甲酸; 甲酸是一种有机物，化学式为HCOOH，分子量46.03，俗名蚁酸，是最简单的羧酸。无色而有刺激性气味的液体。弱电解质，酸性很强，有腐蚀性，能刺激皮肤起泡。是有机化工原料，也用作消毒剂和防腐剂. 6; 乙酸; 乙酸，也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。. 7; 草酸; 是生物体的一种代谢产物，广泛分布于植物、动物和真菌体中，并在不同的生命体中发挥不同的功能。 研究发现百多种植物富含草酸，尤以菠菜、苋菜、甜菜、马齿苋、芋头、甘薯和大黄等植物中含量最高，由于草酸可降低矿质元素的生物利用率，在人体中容易与钙离子形成草酸钙导致肾结石，所以草酸往往被认为是一种矿质元素吸收利用的拮抗物。. 8; 硼酸; 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。大量用于玻璃（光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维）工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短熔融时间。. 9; 硫酸铜; 无机化合物，化学式CuSO4。为白色或灰白色粉末。水溶液呈弱酸性，显蓝色。但从水溶液中结晶时，生成蓝色的五水硫酸铜（CuSO4·5H2O，又称胆矾），此原理可用于检验水的存在。受热失去结晶水后分解，在常温常压下很稳定，不潮解，在干燥空气中会逐渐风化。. 10; 硫酸钠; 无机化合物，化学式为Na2SO4，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝，偏碱性。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。. 11; 石油醚30-60; 石油醚是无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。通常用铂重整抽余油或直馏汽油经分馏、加氢或其他方法制得。 实验室过柱子时，常用石油醚（PE）和乙酸乙酯（EA）做展开剂。 一般有30～60℃、60～90℃、90～120℃等沸程规格。石油醚不等于汽油，同时，其结构中没有醚键（C-O-C）。 石油醚30-60为30～60℃沸程规格石油醚。. 12; 无水甲醇; 化学用品，无色透明液体；易挥发；燃烧时无烟，有蓝色火焰；含水分不得过0.05%。中文名称：乙醇，英文名称：ethyl alcohol中文名称2：酒精，英文名称2：ethanol分子式：C2H6O分子量：46.07，[CH3OH]=32.04。本品为无色透明液体；易挥发；燃烧时无烟，有蓝色火焰；含水分不得过0.05%。与水、乙醇或乙醚能任意混合。沸程为64.7摄氏度。相对密度(水=1)：0.79。饮用工业酒精后会引起中毒，甚至死亡。. 13; 乙醇; 有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，俗称酒精，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。. 14; 乙腈; 是常用的极性非质子溶剂。在无机化学中，乙腈被广泛用作配体，它的简称是MeCN。例如乙腈配合物PdCl2(MeCN)2可由加热聚合氯化钯在乙腈中的悬浊液制取。 由于乙腈介电常数较高，因此是一个广受欢迎的循环伏安溶剂。乙腈也是有机合成的一种二碳原料。它与氯化氰反应可以得到丙二腈。乙腈也作为流动相分离分子，常用于柱色谱和更现代的高效液相色谱。. 15; 丙酮; 又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。丙酮是脂肪族酮类具有代表性的的化合物，具有酮类的典型反应。. 16; 正丁醇; 一种无色透明有酒气味的液体，是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯的原料，也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机合成中间体和生物化学药的萃取剂，还用于制造表面活性剂。. 17; 二氯甲烷; 分子式CH2Cl2，分子量84.93。无色透明液体，有具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。是不可燃低沸点溶剂，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，二氯甲烷在2A类致癌物清单中。. 18; 正己烷; 是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。正己烷是一种化学溶剂，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂，具有一定的毒性，会通过呼吸道、皮肤等途径进入人体，长期接触可导致人体出现头痛、头晕、乏力、四肢麻木等慢性中毒症状，严重的可导致晕倒、神志丧失、癌症甚至死亡。. 19; 乙酸乙酯; 又称醋酸乙酯，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，是一种用途广泛的精细化工产品。具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。乙酸乙酯对空气敏感，吸收水分缓慢水解而呈酸性。乙酸乙酯溶水(10%ml/ml)；能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶；能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。. 20; 乙酸锌; 乙酸锌，又名醋酸锌，分子式为C4H6O4Zn。有光泽的六面体鳞片或片状晶体，有乙酸气味。溶于水和乙醇。常温下容易以两个结晶水的形式存在，在100℃失去结晶水。用作印染媒染剂和木材防腐剂、瓷器釉料、分析试剂、聚合反应中的交联剂等。. 21; 氢氧化钠; 化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。. 22; 氢氧化钾; 化学式：KOH，式量：56.1）白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃，相对密度2.04g/cm3，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg（719℃）。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。. 23; 亚铁氰化钾; 亚铁氰化钾是一种无机物，又名六氰铁(II)酸钾，分子式K4Fe(CN)6，呈黄色结晶性粉末。具有抗结性能，可用于防止细粉、结晶性食品板结。亚铁氰化钾溶液跟铁的盐溶液反应生成普鲁士蓝沉淀，可用于钯、银、锇、铀的滴定分析。. 24; 过氧化氢; （hydrogen peroxide），化学式H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰等或用短波射线照射。. 25; 氨水; 又称阿摩尼亚水，主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。主要用作化肥。. 26; 聚酰胺粉; 聚酰胺粉(尼龙6)化学名称为聚己内酰胺，结构式为[-NHCH25CO-]n，是一种半透明或乳白色的热塑性树脂，自润滑性、耐磨性及耐溶剂性均佳。. 27; 酚酞; 酚酞是指一种有机化合物，分子式为C20H14O4，属于晶体粉末状，几乎不溶于水。其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用来检测酸碱。酚酞属刺激剂，用于慢性便秘。能直接刺激肠黏膜或活化肠内平滑肌的神经末梢而增加肠的推进力。因产生过度缓泻而导致体液与电解质障碍。长期使用可损害肠神经系统，且很可能是不可逆的。. 28; 重铬酸钾; 室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，别名为红矾钾。分子式 ：K2Cr2O7，分子量 294.1846，熔点：398ºC，沸点：500ºC。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等。. 29; 硫酸镁; 可以用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料，以及医疗上口服泻药等。硫酸镁在农业中被用于一种肥料，因为镁是叶绿素的主要成分之一。通常被用于盆栽植物或缺镁的农作物，例如西红柿，马铃薯，玫瑰等。硫酸镁比起其他肥料的优点是溶解度较高。硫酸镁也被用作浴盐。硫酸镁，或无水硫酸镁，是一种含镁的化合物，无水的硫酸镁是一种常用的化学试剂及干燥试剂，但硫酸镁常指七水硫酸镁，为白色细小的斜状或斜柱状结晶，无臭、味苦， 临床用于导泻、利胆、抗惊厥、子痫、破伤风、高血压等症。. 30; 碳酸氢钠; 化学式NaHCO₃，俗称小苏打。白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。它也是一种工业用化学品，固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解。 碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。. 31; 硫代乙酰胺; （Thioacetamide），简称TAA，化学品，无色或白色结晶。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，硫代乙酰胺在2B类致癌物清单中。极微溶于苯、乙醚。其水溶液在室温或50-60℃时相当稳定，但当有氢离子存在时，很快产生硫化氢而分解。新制品有时有硫醇臭、微吸潮。用于生产催化剂、稳定剂、阻聚剂、电镀添加剂、照相药品、农药、染色助剂和选矿剂等。也用作聚合物的硫化剂、交联剂、橡胶助剂和医药原料。除此之外，使用硫代乙酰胺时一定要小心，因为本品能损伤肝脏。. 32; 硼砂; 一般写作Na2B4O7·10H2O，是非常重要的含硼矿物及硼化合物。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。市售硼砂往往已经部分风化。硼砂毒性较高，世界各国多禁用为食品添加物。人体若摄入过多的硼，会引发多脏器的蓄积性中毒。. 33; 弗罗里硅土; 弗罗里硅土，化学式（2MgO·3SiO2），相对分子质量260.86，白色细粉。无气味。无味。系组成不定的含水硅酸镁。无砂性。微有吸湿性。易被无机酸分解。不溶于水和乙醇。主要用途为气味吸收剂、脱色剂、抗氧剂、薄层色谱吸附剂、柱色谱吸附剂。. 34; 氯化铵; 简称氯铵。是指盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。含氮24%〜26%，呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。属生理酸性肥料，因含氯较多而不宜在酸性土和盐碱土上施用，不宜用作种肥、秧田肥或叶面肥，也不宜在忌氯作物（如烟草、马铃薯、柑橘、茶树等）上施用。氯化铵用于稻田肥效较高而且稳定，因为C1既可抑制稻田硝化作用，又有利于水稻茎秆纤维形成，增加韧性，减少水稻倒伏和病虫侵袭。. 35; 孔雀石绿标准溶液; 孔雀石绿又称孔雀绿，是人工合成的染料，CAS号为569-64-2，分子量为364.92。孔雀石绿水溶液(1%)主要由孔雀石绿、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。. 36; 阿斯巴甜; 阿斯巴甜作为一种重要的甜味剂，被广泛应用于药剂加工和食品加工中，其安全性非常重要。但阿斯巴甜在使用中存在致癌、导致免疫力低下、诱发脑瘤等安全隐患问题。虽然市场上部分甜味剂已由阿斯巴甜更换成果葡糖浆等安全性相对较高的甜味剂，但其应用仍十分广泛， 尤其过量使用，可能会影响人们的生命安全。. 37; 苯并(α)芘标准溶液; 苯并(a)芘（Benzoapyrene）是一种五环多环芳香烃，化学式为C20H12，英文表示BaP。苯并芘存在于煤焦油中，而煤焦油可见于汽车废气（尤其是柴油引擎）、烟草与木材燃烧产生的烟，以及炭烤食物中。苯并芘为一种突变原和致癌物质，从18世纪以来，便发现与许多癌症有关。其在体内的代谢物二羟环氧苯并芘，产生致癌性的物质。. 11、地理位置、周边关系及平面布置 地理位置：项目位于河北省唐山市高新区荣华道42号。中心坐标为E118°10′53.627″，N39°41′1.513″。项目地理位置见附图1。 周边关系：项目区东侧为正兴商厦，南侧为思为科技有限公司，西侧为唐山普林亿威科技有限公司，北侧隔15m为荣华道。最近周围环境敏感点为东侧165米处的万科翡翠蓝山小区，项目周边敏感点分布情况见附图2。 平面布置：项目区大门位于东侧，大门北侧西至东依次为感官室、培养基制备室、霉菌检测室、细菌实验室、致病菌室、试剂室、光谱室、理化室，项目区南侧西至东依次为库房、样品室、档案室、色谱室、高温室、天平室、综合办公室、样品受理室、经理室。项目平面布置及周边关系图见下附图3，主要设备分布图见附图4。 12、公用工程 （1）给排水 ①给水：项目用水由当地自来水管网统一供给，可以满足用水要求。总用水量为0.37m3/d（96.2m3/a），包括生产用水、地面清洁用水和生活用水。 生产用水：主要为实验用水，包括器皿首次清洗用水、纯水机用水。根据企业提供资料可知，项目检测过程中器皿首次清洗用水量约0.005m3/d（1.3m3/a）。纯水设备制备的纯水主要用于样品处理分析及器皿后续清洗，本项目样品处理分析用纯水量约为0.003m3/d（0.78m3/a），器皿后续清洗用纯水量约为0.004m3/d（1.04m3/a），纯水设备制备纯水过程中产生约30%的浓盐水，因此纯水制备过程中新鲜水用量约为0.01m3/d（2.6m3/a）。 地面清洁用水：项目地面清洁用水量约0.025m3/d（6.5m3/a）。 生活用水：项目不设职工宿舍、食堂和洗浴设施，厕所为水冲厕。参考《河北省用水定额（DB13/T1161.3-2016）》参考城镇生活用水定额标准，确定人均新鲜水需求量为20L/d，本项目定员11人，年生产天数260天，实行一班8小时工作制。根据系数计算，项目生活用水水量为0.33m3/d（85.8m3/a）。 ②排水：项目废水主要为器皿清洗废水（首次和后续）、样品处理分析废水、纯水制备产生的浓盐水、地面清洁废水和生活污水，具体组成如下： 器皿清洗废水：产生量约0.007m3/d（1.82m3/a）。器皿的首次清洗废水为危险废物，产生量约0.004m3/d（1.04m3/a），暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处理，不外排。器皿后续清洗废水产生量约0.003m3/d（0.78m3/a），经园区市政污水管网排入污水处理厂处理。 样品处理分析废水，产生量约0.002m3/d（0.52m3/a），属实验废液，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处理，不外排。 纯水制备产生的浓盐水：纯水制备过程中浓盐水产生量约为0.003m3/d（0.78m3/a），经园区市政污水管网排入污水处理厂处理。 地面清洁废水产生量按用水量的80%计，即产生量约为0.02m3/d（5.2m3/a），经园区市政污水管网排入污水处理厂处理。 生活污水产生量按生活用水量的80%计，即产生量为0.264m3/d（68.64m3/a），经园区市政污水管网排入污水处理厂处理。 注：2025年之前废水排入唐山北郊污水处理厂，2025年后排入唐山市东北郊污水处理厂； 项目水平衡图如下： 图1 项目水平衡图（m3/a） （2）供电：项目用电由当地电网提供，用电0.8万kW·h，可满足项目用电需求。 （3）供热：本项目生产不用热，办公室冬季市热力公司集体供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1主要工艺流程 本项目属于食品检测检验项目，检测对象主要为果蔬、粮食、冷鲜肉及其制品、调味品、饮品等食品。检测项目主要包括理化及营养成分测试项目（蛋白质含量、水分、酸碱度、矿物元素等）、食品添加剂检测项目（糖精钠、苯甲酸等）、食品毒害物质检测项目（铅、镉、汞、砷重金属、黄曲霉毒素等）、农药残留检测项目（敌敌畏、乐果等）、微生物检测项目（大肠菌群、沙门氏菌等）。 具体生产工艺流程图及产排污分析如下所示： - 食品检测工艺流程： 图2 项目食品检测工艺流程及产排污分析总图 1.1.1理化及营养成分测试项目、食品添加剂检测项目、食品毒害物质检测项目、农药残留检测项目检测工艺流程如下所示： 图3 项目实验室（理化及营养成分、食品添加剂、食品毒害物质、农药残留）检测流程及产排污分析图 其相应实验流程如下： 检测前准备：根据检测需求，准备好相应的样品、试剂和仪器。 样品前处理：此实验过程在理化室完成。本项目主要检测样品分为固态样品和液态样品，样品形态不同前处理方式不同，其中： ①固体样品（果蔬、粮食、冷鲜肉及其制品等），利用破壁机将样品粉碎均匀； ②液体样品（调味品、饮品等）利用玻璃搅拌棒充分搅拌摇匀。 前处理完毕的样品按规定保存条件储存备用。 产排污节点：食品废包装S1、未沾染试剂食品S2、破壁机等仪器噪声N1。 样品制备：此实验过程在理化室完成。因检测项目不同，对样品的制备要求不同。根据不同检测项目对样品制备工艺流程分别阐述。 ①理化及营养成分测试项目样品制备 该检测项目主要检测的内容为食品水分、酸碱度、蔗糖、微量元素及液体样品中的氯、溴、硫酸根和氰根等阴离子指标情况。 用65%硝酸/38%盐酸消解样品成液体（使用的设备为电炉、电热板、微波消解仪、箱式高温炉等）。用3%硝酸/3%盐酸适当稀释样品。 ②食品添加剂检测项目样品制备 该检测项目主要检测的内容为食品中甜味剂（糖精钠、安塞蜜、AK糖等）、防腐剂（山梨酸、苯甲酸等）、色素等含量。样品制备流程如下： 甜味剂及防腐剂样品制备：称取适量样品放入烧杯，加热排出CO2和乙醇，用氨水调pH约7，加水定容，离心沉淀，上清液经滤膜过滤，待测。 色素样品制备：称取适量样品放入烧杯，加热排出CO2和乙醇，样品溶液加酸液调pH为4-6，加热至60℃，将聚酰胺加少许水调成糊状，倒入样品溶液，搅拌，用漏斗抽滤，用60℃pH4的水洗涤3-5次，然后用甲醇-甲酸混合液洗涤3-5次，再用水洗至中性，用乙醇-氨水-水混合溶液解吸，收集解吸液，加乙酸中和，蒸发至近干，加水溶解，定容，经滤膜过滤，待测。 ③食品毒害物质检测项目样品制备 该检测项目主要检测的内容为食品中重金属（铅、砷、汞等）、硝酸盐类（亚硝酸盐）及生物毒素（黄曲霉素）含量。 重金属：将前处理后的样品准确称量后置于消解内罐中，加入硝酸：过氧化氢=4:1的混合酸，置于微波消解系统内，按设定程序消解，将消解后的内罐置于电热板上除去残余的氮氧化物，冷却后用纯水定容至容量瓶，待测。 硝酸盐类：将前处理后的样品置于烧杯中，加入硼砂饱和溶液，搅拌均匀，以70℃左右的水将试样洗入容量瓶中，于沸水浴中加热，取出后冷却至室温，转动同时加入亚铁氰化钾溶液，摇匀，再加入乙酸锌溶液，以沉淀蛋白质。加水至刻度，摇匀，放置30min，除去上层脂肪，上清液用滤纸过滤，弃去初滤液，滤液备用。 生物毒素：将前处理后的样品过筛，称取一定量加入具塞锥形瓶中。加入甲醇溶液和石油醚，盖塞后滴水封严，振荡。静置后，用快速定性滤纸过滤于分液漏斗中，待分层后，放出下层甲醇水溶液，从中取适量于蒸发皿中，65℃水浴通风挥干。用甲醇-磷酸缓冲盐溶液分三次溶解并彻底冲洗蒸发皿中凝结物，移至小试管加盖振荡后静置待测。 ④农药残留检测项目样品制备 该检测项目主要检测的内容为粮食和果蔬中乐果、敌敌畏等农药残留情况。样品制备流程如下： （1）粮食：利用电子天平称取适量粉碎的粮食样品，加入定量石油醚，于振荡器振摇提取30min。 （2）蔬菜：粉碎后的蔬菜加入适量丙酮和石油醚，经抽滤，滤液移入漏斗中加入定量硫酸钠水溶液，充分摇匀，静置分层，将下层溶液转移，用石油醚分2次萃取，合并3次萃取的石油醚层，过无水硫酸钠，于旋转蒸发器上减压浓缩。 （3）层析柱的制备：玻璃层析柱中加入无水硫酸钠，再加入5%水脱活弗罗里硅土，最后再加入无水硫酸钠，轻轻敲实，用石油醚淋洗净化柱，弃去淋洗液，柱面留有少量液体。 （4）净化与浓缩：准确吸取试样提取液，加入已淋洗过的净化柱中，用石油醚+乙酸乙酯洗脱，收集洗脱液与蒸馏瓶中，于旋转蒸发仪上浓缩近干，用少量石油醚多次溶解残渣，最终定容至1.0ml，供气相色谱分析。 产排污节点：有机废气G1（以非甲烷总烃计）、无机废气G2（酸雾废气）、实验废液S3（主要为样品处理过程中产生的含有机溶剂得实验废水）、废活性炭S4、废试剂瓶S5、仪器噪声N2。 样品分析：针对不同检测项目，使用不同的分析仪器进行样品检测。 ①理化及营养成分样品分析 食品中水分测定使用干燥器；食品酸碱度测定使用pH计；食品及水中钾、钠、钙、镁、铜等微量元素的测定使用原子吸收分光光度计，位于光谱室；液体样品中的氯、溴、硫酸根和氰根等阴离子检测使用离子色谱仪，位于色谱室；蛋白质的测定使用全自动凯氏定氮仪，位于理化室。 ②食品添加剂样品分析 样品分析使用高效液相色谱仪，位于色谱室。仪器稳定后，分别将标准溶液和样品液注入色谱系统，根据保留时间定性，峰面积定量。 ③食品毒害物质样品分析 重金属含量分析使用液相-原子荧光联用仪，位于光谱室。硝酸盐类含量分析使用紫外分光光度计。食品中黄曲霉素等生物毒素的检测使用三用紫外分析仪。 ④农药残留样品分析 样品分析使用气相色谱仪，位于色谱室。分别吸取等量试样液与混标液注入气象色谱仪，并分别记录色谱峰的保留时间和峰高。根据组分在色谱上的出峰时间与标准组分比较定性，用外标法与标准组分比较定量。 产排污节点：有机废气G3（以非甲烷总烃计）、有机废气G4（以非甲烷总烃计）、废检测样品S6。 数据处理：根据检测实验结果进行数据分析，得出检测结果并出具检验报告。 仪器清洗：完成分析后，清洗实验仪器。 产排污节点：器皿首次清洗废水S7、器皿后续清洗废水W1。 1.1.2微生物检测项目检测工艺流程如下所示： 图4 项目实验室（微生物）检测流程及产排污分析图 微生物检测项目工艺流程简述： 微生物检测项目主要检测食品中非致病性菌（大肠杆菌、大肠菌群等）及食源性致病菌（沙门氏菌）含量。 无菌取样：将样品外包装用酒精喷洒。固体样品用75%酒精棉消毒开启部位及周围，再用灭菌的剪刀剪开，在电子天平上放入无菌均质袋去皮调整至零。用灭菌后的剪刀和镊子等取样，称取适量样品。液体样品则用灭菌吸管取适量充分混合后样品，放入无菌均质袋中。此过程在单人单面垂直净化工作台完成。 产排污节点：食品废包装S1、未沾染试剂食品S2。 样品均质：取样后加入灭菌磷酸盐缓冲液，擦拭干净剪刀镊子等工具后浸泡于75%酒精容器中并将样品封口。将袋子折叠后用拍打式无菌均质器均质约30s。 样液稀释：从均质袋吸取样液，沿管壁接种到磷酸盐冲夜里，盖上试管塞后充分震荡混匀为稀释液。 样品接种：选择2-3个适宜稀释度的样品匀液，无菌操作以2-4s内完全注入已标识清楚的细菌数、大肠菌群、沙门氏菌平皿中，后注入琼脂培养基，摇匀。此过程在生物安全柜完成，排出气流经高效过滤器（HEPA）过滤，过滤器定期更换。 产排污节点：有机废气G5、废HEPA过滤器S8。 恒温培养：平皿倒置放入恒温培养箱中，按所规定的时间温度进行培养。 结果观察：利用显微镜观察计数。 仪器清洗：检测后的废检测样品和培养基等放入立式压力蒸汽灭菌器中消毒后做生活垃圾处理。完成分析后，清洗实验仪器。 产排污节点：废检测样品S6、器皿首次清洗废水S7、废培养基S9、器皿后续清洗废水W1。 1.2辅助工艺流程 ①纯水、超纯水制备工艺 本项目实验用水为纯水机制备纯水，器皿后续清洗用水为超纯水。本项目纯水制备采用纯水、超纯水器，具体工艺流程图如下： A.活性炭吸附装置：采用活性炭吸附装置，去除水中的色素、异味、大量生化有机物，降低水中的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物质。 B.反渗透主机系统：采用反渗透技术进行脱盐处理，反渗透膜孔径仅为0.0001微米，能去除有害的可溶解性固体及细菌、病毒等 ，脱盐率达95%以上，主机部分包含保安过滤器、高压泵和反渗透膜，保安过滤器为以上的第四级预处理系统，高压泵是主机上的核心设备之一，为反渗透膜元件提供足够的压力，以克服渗透压及运行阻力，满足装置达到额定的出水量。 C.电去离子（EDI）技术 利用树脂吸附离子，提高膜间导电性，同时利用电能迫使水解离为氢离子和氢氧根离子，对树脂进行再生，因而实现树脂在进行离子交换的同时进行就地再生，并不产生额外的废酸碱污染，提高生产效率并减少污染排放。 图5 纯水、超纯水制备工艺流程图 - 产排污节点：纯水制备产生的浓盐水W2、废活性炭S10、废反渗透膜S11。 ②器皿清洗 实验室器皿的收集和清洗环节：器皿分为三次清洗，其中，首次采用自来水清洗，二次和三次均采用超纯水清洗。器皿的首次清洗废水由于含有各种酸碱或有机试剂等废液作为危险废物处理，二次、三次清洗废水水质相对简单，排入市政污水管网。 - 产排污节点：器皿首次清洗废水S7、器皿后续清洗废水W1。 ③废气处理 项目理化室产生的有机废气经通风橱引入自带活性炭吸附箱进行处理，处理后引至楼顶排放；产生的无机废气经万向罩收集引入活性炭吸附箱处理后引至楼顶排放。 - 产排污节点：废活性炭S4、风机运行过程产生的噪声N3。 ④杀菌消毒处理 微生物室，在实验前后需进行杀菌消毒处理。紫外灯消毒频次是依实验而定，当日，做实验前紫外灯消毒30-45分钟，实验后紫外灯消毒30分钟。 - 产排污节点：废紫外线灯管S12。 2、主要污染工序 （1）废气：本项目废气主要为理化室中样品制备过程产生的少量有机废气G1（以非甲烷总烃计）和少量无机废气G2（酸雾废气）；色谱室检测过程产生的少量有机废气G3；光谱室检测过程产生的少量有机废气G4；致病菌室微生物检测过程产生的少量有机废气G5。 （2）废水：器皿后续清洗废水W1；纯水制备产生的浓盐水W2；地面清洁废水W3和生活污水W4。 （3）噪声：主要为仪器及风机产生的噪声。 （4）固体废物：主要为食品废包装S1；未沾染试剂食品S2；实验废液S3；废活性炭（废气治理过程产生）S4；废试剂瓶S5；废检测样品S6；器皿首次清洗废水S7；废HEPA过滤器S8；废培养基S9；废活性炭（纯水制备过程产生）S10；废反渗透膜S11；废紫外线灯管S12；职工生活垃圾S13。 表8 本项目产排污节点及治理措施一览表 类别; 产生点; 序号; 主要污染因子; 治理措施; 排放去向. 废气; 理化室; G1; 非甲烷总烃; 通风橱+自带活性炭吸附+楼顶排放; 排入空气. G2; 酸雾; 万向罩+活性炭吸附箱-楼顶排. 色谱室; G3; 非甲烷总烃; 经万向罩收集后于楼顶排放. 光谱室; G4; 非甲烷总烃; 经集气罩收集后于楼顶排放. 致病菌室; G5; 非甲烷总烃; 生物二级安全柜自带HEPA高效过滤器过滤后排至室内. 噪声; 实验过程; N1-N3; 仪器运行; 选用低噪声仪器，实验室仪器室内布置; 排入环境. 废水; 器皿后续清洗废水; W1; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN; 经市政污水管网排入污水处理厂处理; 外排. 纯水制备产生浓盐水; W2. 地面清洁废水; W3. 职工生活污水; W4. 固废; 食品废包装; S1; 一般固体废物; 集中收集，送当地环卫部门指定地点处理; 不外排. 未沾染试剂食品; S2. 废培养基; S9. 废活性炭（纯水制备）; S10. 废反渗透膜; S11. 职工生活垃圾; S13. 实验废液; S3; 危险废物; 暂存于危废间，委托有资质的单位进行处理. 废活性炭（废气治理）; S4. 废检测样品; S6; 暂存于危废间，委托有资质的单位进行处理. 器皿首次清洗废水; S7. 废紫外线灯管; S12. 废试剂瓶; S5; 暂存于危废间，厂家定期回收. 废HEPA过滤器; S8. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用前为闲置办公楼二楼，无与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 根据唐山市生态环境局网站公布的《2020年唐山市环境状况公报》： 2020年唐山市设置国家环境空气质量自动监测城市站6个，分别是路北物资局、路北十二中、路北消防缸窑路中队、路北雷达站、路南小山、路南电大。 2020年唐山市开展环境空气质量监测366天，城市环境空气质量二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。全年优良天数较上年增加28天，优天数增加12天，良天数增加16天。全年重度污染天数9天，严重污染天数0天。 唐山市城市环境空气质量按6个国控站点监测数据平均值计算，六项污染物浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度值49μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值88μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度值18μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度值46μg/m3，一氧化碳（CO）日均浓度值2.5mg/m3，臭氧日最大8小时（O3-8h）平均浓度值182μg/m3。城市空气质量综合指数5.87，较2019年下降10.2%。污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3-8h平均浓度较2019年分别下降9.3%、12.9%、18.2%、9.8%、13.8%和4.2%。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 2500; 4000; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 182; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 不达标. 由上表可知，SO2、CO的年平均质量浓度达标，NO2、PM2.5、PM10、O3的年平均质量浓度不达标，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，需要补充特征污染因子的监测，结合项目所在区域常年主导风向及敏感点分布情况，本次环境空气现状监测委托河北浩瀚环保科技有限公司，于2021年8月17日~2021年8月19日在孙家庄村设置了1个监测点，孙家庄村位于本项目西北侧2600米处，数据可引用。 表10 孙家庄村空气现状采样信息一览表 编号; 采样点位; 与场址的方位; 距项目厂区最近距离; 采样日期; 采样方案及监测因子. 1h平均浓度. 1; 孙家庄村; NW; 2600m; 2021.8.17-2021.8.19; 非甲烷总烃. ①监测时段及频率：项目监测3天，非甲烷总烃1h浓度每天采样4次，具体时间为：2：00、8：00、14：00、20：00。 ②采样检测方法：采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2017)执行。污染物检测方法及其检出限见表11。 表11 环境空气样品检测信息一览表 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 检出限. 1; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定直接进样法 -气相色谱法》 HJ604-2017; 真空采样箱/091 气相色谱 GC9790Ⅱ/107; 0.07 mg/m3. ③大气环境质量现状评价 1）评价因子：评价因子为非甲烷总烃。 2）评价方法：计算各取值时间最大质量浓度值，占相应标准质量浓度限值的百分比，计算公式为： Pi= Ci/ Cio 式中：Pi——i评价因子占标率(%)； Ci——i评价因子监测浓度(mg/Nm3)； Cio——i评价因子评价标准(mg/Nm3)。 3）评价标准：《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1环境空气中非甲烷总烃浓度限值。 4）评价结果：根据评价方法及评价标准，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。监测及评价结果见下表。 表12 环境空气质量现状评价结果一览表 单位：mg/m3 监测因子; 监测点位; 标准值; 浓度范围; 最大值占标准值百分比(%); 最大浓度超标率（%）. 1h平均; 非甲烷总烃; 孙家庄村; 2.0; 0.18-0.31; 15.5%; 0. 由上表可知，非甲烷总烃1h平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1环境空气中非甲烷总烃浓度限值。 2、地表水 项目所在区域主要为陡河，本次评价采用2019年唐山市环境状况公报数据。 ①监测频次：按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项。 ②评价方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法进行；国控断面采用国家地表水采测分离监测数据进行评价；省控断面采用河北省唐山环境监测中心监测数据进行评价。 ③监测河流：陡河；本项目取离项目最近的陡河断面监测数据，河流断面分月监测结果见下表。 表13 各河流断面分月监测结果一览表 所属 河流; 断面; 月份; 年均; 水质目标; 考核类别. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 陡河; 钢厂桥; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅳ; 省控. 由上表可知，项目陡河监测断面钢厂桥，年均水质为Ⅳ类水质，满足环境功能区划要求，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。 3、声环境 项目所在区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区、4a类区标准要求。 4、地下水 项目所在区域满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 5、土壤环境 项目所在区域满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区及文化区；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据工程特点及周围环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表14。 表14 本项目环境保护目标及保护级别 环境 要素; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 相对厂址; 相对厂界距离; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 118.184404; 39.683158; 万科翡翠蓝山; 居民; E; 165m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单的要求. 118.185467; 39.686458; 龙泽国际花园; NE; 188m. 118.179835; 39.680879; 昌隆金色河畔; SW; 220m. 118.180146; 39.689333; 马家屯村; N; 452m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 营运期 1、废气 废气包括：理化室内样品前处理及配置溶液过程产生的少量有机废气和无机废气，其中有机废气以非甲烷总烃计，无机废气则为以硝酸、盐酸、硫酸为主的酸雾废气。色谱室、光谱室及致病菌室仪器检测过程产生的极少量有机废气，以非甲烷总烃计。 项目无机废气主要为硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（氮氧化物）。排放速率及浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 有机废气以非甲烷总烃计，排放速率及浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业无组织限制要求。 表15 废气污染物排放执行标准一览表 类别; 污染物名称; 浓度限值mg/m3; 标准来源. 无组织; 氯化氢; 无组织排放周界外浓度最高点：0.2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾; 无组织排放周界外浓度最高点：1.2mg/m3. 硝酸雾（氮氧化物）; 无组织排放周界外浓度最高点：0.12mg/m3. 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 生产车间或生产设备非甲烷总烃无组织排放平均浓度限值4.0 mg/m3. 2、废水 项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准：pH：6~9（无量纲）；COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L；NH3-N、TN、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级NH3-N：45mg/L、TN：70mg/L、TP：8mg/L；同时满足污水处理厂进水水质要求（2025年前：满足北郊污水处理厂现状进水水质要求：COD：350mg/L、SS：245mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、TN：70mg/L；2025年后：满足东北郊污水处理厂进水水质要求：COD：400mg/L，BOD5：175mg/L，SS：330mg/L，TN：63mg/L，NH3-N：38mg/L，TP：6.6mg/L）。 表16 废水污染物排放执行标准一览表（2025年之前） 序号; 主要污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 北郊污水处理厂进水水质; 污水排放限值. 1; pH; 6~9; /; /; 6~9. 2; COD; 500; /; 350; 350. 3; BOD5; 300; /; 220; 220. 4; SS; 400; /; 245; 245. 5; NH3-N; /; 45; 45; 45. 6; TP; /; 8; 8; 8. 7; TN; /; 70; 70; 70. 表17 废水污染物排放执行标准一览表（2025年之后） 序号; 主要污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 东北郊污水处理厂进水水质; 污水排放限值. 1; pH; 6~9; /; /; 6~9. 2; COD; 500; /; 400; 400. 3; BOD5; 300; /; 175; 175. 4; SS; 400; /; 330; 330. 5; NH3-N; /; 45; 38; 38. 6; TP; /; 8; 6.6; 6.6. 7; TN; /; 70; 63; 63. 3、噪声 本项目夜间不生产，厂界东、西、南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)。厂界北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间70B(A)。 表18 营运期厂界噪声排放标准一览表 类别; 评价因子; 位置; 标准值; 标准来源. 噪声; Leq(A); 厂界东、西、南侧; 昼间≤65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. 厂界北侧; 昼间≤70dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准. 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 参照国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、NH3-N、TN、VOCs、SO2、NOx，其中COD、SO2、NH3-N、NOx、TN为规定的考核指标。 （1）废水 本项目废水主要为器皿后续清洗废水、纯水制备产生的浓盐水、地面清洁废水及生活污水，总废水排放量为75.4m3/a。项目废水经市政污水管网排入污水处理厂。 2025年前最终进入唐山市北郊污水处理厂统一处理，按照排水量与污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准核算，即COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L，TN≤15mg/L。则： COD：75.4m3/a×50mg/L×10-6=0.0038t/a； NH3-N：75.4m3/a×5mg/L×10-6=0.0004t/a； TN：75.4m3/a×15mg/L×10-6=0.0012t/a； 2025年后，污水排至唐山市东北郊污水处理厂进行处理，按照排水量与污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中B标准核算，即COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L，TN≤15mg/L。则： COD：75.4m3/a×30mg/L×10-6=0.0023t/a； NH3-N：75.4m3/a×1.5mg/L×10-6=0.0002t/a； TN：75.4m3/a×15mg/L×10-6=0.0012t/a； （2）废气 本项目不设燃煤、燃气等设施，无SO2、NOx产生，因此SO2：0 t/a、NOx：0t/a。 因此，本项目2025年前总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0.0038t/a，NH3-N：0.0004t/a。其他污染物总量控制指标为：TN：0.0012t/a。 2025年后总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0.0023t/a，NH3-N：0.0002t/a。其他污染物总量控制指标为：TN：0.0012t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是利用现有建筑进行内部改造，本项目施工期仅对其按照实验室建设规划图进行功能分区及安装实验台及通风橱装置即可，施工期对周围环境影响较小，随着施工期结束，施工期对周围环境的影响随着施工建设完成而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 本项目不设食宿，无餐饮油烟产生。项目废气主要包括：理化室内样品前处理及配置溶液过程产生的少量有机废气和无机废气，其中有机废气以非甲烷总烃计，无机废气则为以硝酸、盐酸、硫酸为主的酸雾废气。色谱室、光谱室及致病菌室仪器检测过程产生的极少量有机废气，以非甲烷总烃计。 1.1废气源强及治理措施 （1）理化室废气 ①有机废气 本项目待测物萃取、检测等环节会用到少量石油醚、乙腈、甲醇、正己烷、石油醚、二氯甲烷、乙醇等，使用量约为0.05t/a，在实验过程中会产生少量挥发性有机气体，均以非甲烷总烃计。理化室共设置3个通风橱（尺寸为1500mm×850mm×2350mm），风机风量为5000m3/h，有机试剂使用过程均在通风橱中完成。非甲烷总烃由通风橱收集后经通风橱自带活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放。非甲烷总烃的产生量约为有机溶剂使用量的10%（即0.005t/a），通风橱废气收集率为90%，活性炭吸附装置非甲烷总烃去除率约为85%，则经通风橱非甲烷总烃排放量为0.001125t/a，工作时长约为2000h/a，因此项目非甲烷总烃排放浓度为0.1125mg/m3，排放速率约为0.00056kg/h。 通风橱未被收集的非甲烷总烃为废气产生量的10%（即0.0005t/a），则未被收集的非甲烷总烃排放速率为0.00025kg/h。 因此，本项目非甲烷总烃无组织排放量为0.001625t/a，排放速率为0.00081kg/h。 ②无机废气 本项目配置溶液和样品消解过程会用到硝酸、硫酸和盐酸，使用过程中会挥发少量酸雾。此过程均在理化室完成，理化室操作台上方共设置8个万向罩（内径36cm），共用一台风量为3000m3/h的风机将废气引至活性炭吸附箱处理后楼顶排放。硝酸使用量约为0.0164t/a，硫酸使用量约为0.009t/a，盐酸使用量约为0.0059t/a。类比同类型实验室，反应过程中酸与样品中物质发生反应，预计酸雾的产生量约占用量的10%（即硝酸雾产生量为0.00164t/a，硫酸雾产生量为0.0009t/a，氯化氢产生量为0.00059t/a），万向罩收集效率为90%，活性炭吸附装置酸雾去除率约为50%，工作时长约为2000h/a，则项目硝酸雾（氮氧化物）排放浓度为0.00013mg/m3，排放速率约为0.00037kg/h；氯化氢排放浓度为0.00004mg/m3，排放速率约为0.00013kg/h；硫酸雾排放浓度为0.00007mg/m3，排放速率约为0.0002kg/h。 万向罩未收集的硝酸雾（氮氧化物）为0.000164t/a，硫酸雾为0.00009t/a，氯化氢为0.000059t/a，则未被收集硝酸雾（氮氧化物）排放速率为0.00008kg/h，硫酸雾排放速率为0.00005kg/h，氯化氢排放速率为0.00003kg/h。 因此本项目硝酸雾（氮氧化物）无组织排放量为0.000902t/a，排放速率为0.00045kg/h；硫酸雾无组织排放量为0.000495t/a，排放速率为0.00025kg/h；氯化氢无组织排放量为0.000325t/a，排放速率为0.00016kg/h。 本项目使用活性炭吸附箱相关参数见下表： 表19 活性炭装置相关参数一览表 项目; 活性炭装置. 箱体尺寸; 2000×1025×1320mm. 活性炭填充量; 2m3（1.1t）. 填充方式; 四抽屉分层式. 更换周期; 1次/a. 活性炭参数; 种类; 柱状木质活性炭. 粒径; 5mm. 密度; 0.55g/cm3. 比表面积; 1200m2/g. 碘值; 800mg/g. （2）色谱室废气 本项目色谱室离子色谱仪和气相色谱仪上方各设置一个万向罩（内径36cm），共用一台风量为1000m3/h的风机将废气引至楼顶排放。色谱仪实验过程中用到的试剂量极少，且开瓶取样后迅速关闭瓶口，溶剂的挥发量极小。 （3）光谱室废气 本项目光谱室液相-原子荧光联用仪和原子吸收分光光度计测量所用试剂极小，且开瓶取样后迅速关闭瓶口，废气的挥发量极小，仪器上方设置一个集气罩（大小为40cm×40cm），废气经风量为1000m3/h的风机引至楼顶排放。仪器使用过程中产生极少量有机废气。 （4）致病菌室废气 本项目微生物实验使用生物二级安全柜，安装HEPA高效空气过滤器，且生物安全柜相对实验室内环境处于负压状态，可有效控制生物安全柜内的气流，实现气流100%在生物安全柜“侧进上排”。安全柜有前窗操作口，操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，前窗操作口向内吸入负压气流保护操作人员的安全；经超高效过滤器过滤的下降气流用以保护安全柜内实验物品，气流经高效过滤器过滤后排出安全柜，会有极少量洁净含微生物废气排放，排至室内以保护环境。此外，生物安全柜还自带紫外消毒灯，本次环评仅做定性分析。 表20 废气无组织排放源一览表 厂房; 污染物; 污染工序; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 实验室; 氯化氢; 理化室内样品前处理及配置溶液; 0.00016; 0.000325. 硫酸雾; 0.00025; 0.000495. 硝酸雾（氮氧化物）; 0.00045; 0.000902. 非甲烷总烃; 0.00081; 0.001625. 根据AERSCREEN模型预测软件计算，实验楼无组织排放的废气下风向最大的排放浓度见下表。 表21 无组织排放的废气排放浓度 污染物名称; 下风向最大浓度（μg/m3）; 标准值（mg/m3）; 标准; 是否达标排放. 氯化氢; 0.1658; 0.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标. 硫酸雾; 0.2591; 1.2; 达标. 硝酸雾（氮氧化物）; 0.4663; 0.12; 达标. 非甲烷总烃; 0.8394; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业; 达标. 由上表可知，本项目氯化氢、硫酸雾、硝酸雾（氮氧化物）无组织排放浓度分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点0.2mg/m3、1.2mg/m3、0.12mg/m3的限值要求。非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：2.0mg/m3的要求。 表22 项目废气源强、治理措施及排放情况一览表 产污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 治理设施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 最大落地浓度(μg/m3); 排放标准. 理化室; 无组织; 硫酸雾; 0.0009; 操作台上方共设置8个万向罩（内径36cm），共用一台风量为3000m3/h的风机将废气引至活性炭吸附箱处理后楼顶排放; 0.000495; 0.00025; 0.2591; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯化氢; 0.00059; 0.000325; 0.00016; 0.1658. 硝酸雾（氮氧化物）; 0.00164; 0.000902; 0.00045; 0.4663. 非甲烷总烃; 0.005; 设置3个通风橱（尺寸为1500mm×850mm×2350mm），风机风量为5000m3/h，引入通风橱自带活性炭吸附箱处理后引至楼顶排放; 0.001625; 0.00081; 0.8394; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 表23 污染源非正常排放量核算表（处理效率按0计） 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（t/a）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 理化室; 活性炭达到饱和，未及时更换; 氯化氢; 0.00059; 0.0003; 2; 1; 采用双路供电，并加强日常对环保设施的维护，加强日常检查和管理，及时发现设备故障等事故排放情况，遇非正常工况情况。. 硫酸雾; 0.0009; 0.00045. 硝酸雾（氮氧化物）; 0.00164; 0.00082. 非甲烷总烃; 0.005; 0.0025. 1.2达标情况分析 本项目无机废气硫酸雾、氯化氢及硝酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中硫酸雾、氯化氢及硝酸雾（氮氧化物）排放限制的要求，有机废气非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中非甲烷总烃排放限制的要求，对大气环境影响较小。因此，本项目措施可行。 1.3监测要求 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，建议由当地有资质的环境监测机构承担本项目废气常规监测。具体自行监测计划见表24。 表24 环境监测计划一览表 监测点位; 排放口类型; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 厂界; /; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 硫酸雾; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯化氢. 硝酸雾（氮氧化物）. - 2、废水 2.1 废水源强及治理措施 由工程分析可知，项目废水主要为器皿首次清洗废水、器皿后续清洗废水、样品处理分析废水、纯水制备产生的浓盐水、地面清洁废水和生活污水。其中器皿首次清洗废水及样品处理分析废水为危险废物，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理，不外排。 器皿后续清洗废水量约为0.78m3/a，经园区市政污水管网排入污水处理厂处理。水质参考同类型实验室，废水水质为pH：6~9；COD：≤500mg/L；BOD5：≤300mg/L；SS：≤400mg/L；NH3-N：≤35mg/L；TP：≤3.0mg/L；TN：≤70mg/L。 纯水制备产生的浓盐水，纯水制备过程中不加入任何药剂，浓盐水的主要成分为水中的盐分，废水量约为0.78m3/a，水质类比同类项目水质情况，pH6～9；COD：50mg/L；SS：30mg/L。 地面清洁废水，废水量约为5.2m3/a，水质参照民用拖把清洗地面水质，pH：7～8；COD：200mg/L；BOD5：80mg/L；SS：400mg/L。 生活污水，废水量约为68.64m3/a，参考我国典型北方城市生活污水水质统计结果，主要污染物产生浓度为：pH：6-9；COD：350mg/L；BOD5：180mg/L；SS：200 mg/L；NH3-N：30 mg/L；TN：40mg/L。 废水经市政污水管网排入污水处理厂处理，本项目废水产生量及污染物浓度详见下表。 表25 废水产生量及污染物浓度表 类别; 产生量 （m3/a）; （mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 器皿后续清洗废水; 0.78; 6-9; 500; 300; 400; 35; 3.0; 70. 浓盐水; 0.78; 6-9; 50; /; 30; /; /; /. 地面清洁废水; 5.2; 7-8; 200; 80; 400; /; /; /. 生活污水; 68.64; 6-9; 350; 180; 200; 30; 2; 40. 合计; 75.4; 6-9; 338; 173; 212; 28; 2; 37. 项目废水各污染物产生及排放情况见下表。 表26 污染物产生及排放情况一览表 废水; 废水量 （m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 项目废水; 75.4; COD; 338; 0.025; 338; 0.025. BOD5; 173; 0.013; 173; 0.013. SS; 212; 0.016; 212; 0.016. NH3-N; 28; 0.002; 28; 0.002. TN; 37; 0.003; 37; 0.003. 废水中各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L；其余均能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）NH3-N：45mg/L，TN：70mg/L，TP：8mg/L。 同时满足污水处理厂现状进水水质要求（2025年前执行北郊污水处理厂现状进水水质要求：COD：350mg/L、SS：245mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、TN：70mg/L；2025年后执行东北郊污水处理厂进水水质要求：COD：400mg/L，BOD5：175mg/L，SS：330mg/L，TN：63mg/L，NH3-N：38mg/L，TP：6.6mg/L）。 表27 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ (t/a); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 2025年前受纳污水处理厂-北郊污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118°10′54.032″; 39°41′1.673″; 75.4; 城市污水处理厂; 无规律; 无规律; 北郊污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5（8）. BOD5; 10. SS; 10. TN; 15. TP; 0.5. 2025年后受纳污水处理厂-东北郊污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）B 标准浓度限值/(mg/L). 唐山市东北郊污水处理厂; COD; 30. NH3-N; 1.5. BOD5; 6. SS; 5. TN; 15. TP; 0.3. 2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价 唐山市北郊污水处理厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三段式氧化沟处理工艺，污水处理厂现状进水水质要求为：COD：350mg/L、SS：245mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、TN：70mg/L，设计规模为15万m3/d，目前实际处理量为12万m3/d，尚有余量接纳本项目污水，且本项目位置在市政污水管网收水范围之内，市政污水管网已铺设完成，因此本项目产生的废水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理可行。 唐山市东北郊污水处理厂位于开平区越河镇塔头村北，康各庄村南，205国道以西，石榴河以东，占地面积约474亩，污水处理工艺采用粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+深床滤池+臭氧+次氯酸钠消毒，处理后达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表1中B标准排入石榴河。污水处理厂进水水质要求为：COD≤500mg/L，BOD5≤175mg/L，SS≤330mg/L，NH3-N≤38mg/L，TP≤6.6mg/L，TN≤63mg/L，服务范围主要是原东北郊污水厂、北郊污水厂的服务范围。东北郊污水处理厂远期（2035年）处理能力为50万m3/d，近期（2025年）处理能力为30万m3/d。本项目在市政污水管网收水范围之内，本项目在市政污水管网收水范围之内，待唐山市东北郊污水处理厂建成之后，本项目产生的废水经市政污水管网排入唐山市东北郊污水处理厂。 本项目位于河北省唐山市高新区荣华道42号，近期在唐山北郊污水处理厂纳污范围内，远期在唐山市东北郊污水处理厂纳污范围内，且污水管网系统基本建成。本项目排水量为75.4m3/a，水量较少且水质简单，出水能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、污水处理厂进水指标以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)标准，不会对污水处理厂的运行造成影响。 2.3 监测要求 ### 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建议由当地有资质的环境监测机构承担本项目废水常规监测。具体检测计划见表28。 表28 环境检测计划及记录信息表 序号 1; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个 数; 手工监测频次; 手工测定方法. DW001; COD; 手工; 无; 无; 无; 无; 瞬时采样 （4个）; 1次/季; 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017. BOD5; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009. SS; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989. NH3-N; 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009. TP; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989. TN; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012. pH; 《水质 pH值的测定玻璃电极法》GB/T6920-1986. 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为实验仪器以及风机运行噪声，噪声值为75～90dB(A)。通过采取选用低噪声设备，实验室设备室内布置，风机采取隔声措施等措施，噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准的要求。 表29 项目主要噪声污染源源强 序号; 名称; 源强 dB（A）; 数量 （台/套）; 治理措施; 降噪 dB（A）; 项目区外噪声dB（A）. 1; 调速多用振荡器; 80; 1; 置于封闭实验室内，综合减振25dB（A）; 60; 70.5. 2; 破壁机; 90; 1; 65. 3; 无油隔膜真空泵; 85; 1; 60. 4; 拍打式无菌均质器; 75; 1; 50. 5; 电热鼓风干燥箱; 85; 1; 60. 6; 电热真空干燥箱; 85; 1; 60. 7; 风机; 85; 4; 60. （1）预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当 放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （2）预测结果 本次预测只考虑项目各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减，实验室距离衰减也会降低噪声。 厂界噪声预测结果见下表。 表30 噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 车间外噪声 dB(A); 厂界; 车间距厂界或敏感点的距离（米）; 噪声贡献值dB(A); 标准值; 达标分析. 实验楼; 70.5; 东厂界; 10; 50.5; 65; 达标. 南厂界; 5; 56.5; 65; 达标. 西厂界; 12; 48.9; 65; 达标. 北厂界; 5; 56.5; 70; 达标. 万科翡翠蓝山小区; 165; 26.1; 60; 达标. 由上表可知，项目投产后，通过选用低噪声仪器、实验室设备室内布置、风机采取隔声等措施，运营期噪声源到东、南、西噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB(A)，北厂界噪声值满足4类标准：70dB(A)，本项目夜间不生产。对距离165m处的万科翡翠蓝山小区的贡献值为26.1dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 综上所述，本项目实施后对周围声环境声环境影响较小。 4、固体废物 本项目固体废物主要为食品废包装、未沾染试剂食品、微生物实验后经灭菌处理的废培养基、纯水制备产生的废活性炭和废反渗透膜、职工生活垃圾、实验废液、废气治理产生的废活性炭、废检测样品、器皿首次清洗废水、生物安全柜控制器维护产生的废HEPA过滤器、微生物室消毒产生的废紫外线灯管及实验过程产生的废试剂瓶。 - 一般固体废物： ①食品废包装，产生量约0.01t/a，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 ②未沾染试剂食品，产生量约0.1t/a，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 ③废培养基，产生量约0.02t/a，消毒后做生活垃圾处理，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 ④纯水制备产生的废活性炭，产生量约0.01t/a，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 ⑤纯水机废反渗透膜，产生量约0.0005t/a，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 ⑥职工生活垃圾主要为职工日常生活产生的废纸、废塑料袋等，产生量按0.3kg/人·天计算，项目劳动定员11人，则产生的生活垃圾总量为0.858t/a，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 ⑦实验过程中产生的废试剂瓶（盛放乙醇、碳酸氢钠等无毒试剂），产生量约0.001t/a，暂存于试剂室，厂家定期回收。 表31 本项目一般固体废物汇总表 序号; 固体废 物来源; 固体废物名称; 固体废物类别; 代码; 固体废物产生量(t/a); 处理方式; 委托处置量(t/a); 处理去向. 1; 食品样品; 食品废包装; 一般工业固体废物; 745-002-99; 0.01; 委托处置; 0.01; 送环卫部门指定地点统一处理. 2; 食品样品; 未沾染试剂食品; 745-002-99; 0.1; 0.1. 3; 微生物实验; 废培养基; 745-003-99; 0.02; 0.02. 4; 纯水机; 废活性炭; 745-001-99; 0.01; 0.01. 5; 纯水机; 废反渗透膜; 745-001-99; 0.0005; 0.0005. 6; 职工生活; 生活垃圾; /; 0.858; 0.858. 7; 实验过程; 废试剂瓶(无毒试剂); 745-001-99; 0.001; 0.001; 厂家回收. 危险废物： ①实验废液，年产量约0.522t，暂存于危废间定期交有资质的公司处理。 ②废气治理产生的废活性炭，年产生量约0.03t，暂存于危废间定期交有资质公司处理。 ③废检测样品，年产生量约0.05t，暂存于危废间定期交有资质的公司处理。 ④器皿首次清洗废水，年产生量约1.04t，暂存于危废间定期交有资质公司处理。 ⑤废紫外线灯管，年产生量约0.01t，暂存于危废间定期交有资质公司处理。 ⑥废HEPA过滤器，年产生量约1个，暂存于危废间，厂家定期回收。 ⑦废试剂瓶（盛放正己烷、乙酸乙酯等有毒试剂），年产生量约0.002t，暂存于危废间，厂家定期回收。 本项目租用办公室为既有办公楼2层，危险废物暂存于理化室西南位置建设危废间，面积4m2，危废间须按标准设置危险废物标识牌，地面基础已做防腐防渗，防渗系数满足相关要求，且危废间设置导流槽，本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 表32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废间; 实验废液; HW49其它废物; 900-047-49; 危废间; 4m2; 分类存储，分区存放，并粘贴危险废物标签; 1年. 废活性炭(废气治理); HW49其他废物; 900-041-49. 废检测样品; HW49其它废物; 900-047-49. 器皿首次清洗废水; HW49其它废物; 900-047-49. 废紫外线灯管; HW49其它废物; 900-047-49. 废HEPA过滤器; HW49其它废物; 900-047-49. 废试剂瓶(有毒试剂); HW49其它废物; 900-047-49. 本项目危废间建设情况 本项目危险废物的厂内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单执行。与本项目相关的重点内容如下： Ⅰ、危险废物的储存 ①须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 ②装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 Ⅱ、危险废物的处理 将危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 环评要求：危废间设于理化室西南位置，建筑面积4m2，危废间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 危废间密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理；不同种类危险废物分区存放，液体废物用专用容器密封存储，固体废物按类别摆放在置物架。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定进行处理。 根据《国家危险废物名录》（2021年1月1日施行）中的规定，危险废物类别、代码、产生量及收集、处置方式见下表。 表33 危险废物类别、代码、产生量及收集、处置一览表 序号; 危废名称; 废物类别; 代码; 产生量; 收集、处置方式. 1; 实验废液; HW49其它废物; 900-047-49; 0.522t/a; 危险废物装入耐腐蚀容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 2; 废活性炭（废气治理）; HW49其它废物; 900-041-49; 0.03t/a. 3; 废检测样品; HW49其它废物; 900-047-49; 0.05t/a. 4; 器皿首次清洗废水; HW49其它废物; 900-047-49; 1.04t/a. 5; 废紫外线灯管; HW49其它废物; 900-047-49; 0.01t. 6; 废HEPA过滤器; HW49其它废物; 900-047-49; 1个/a. 7; 废试剂瓶(有毒试剂); HW49其它废物; 900-047-49; 0.002t/a. 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改要求的要求，不会对周围环境产生不利影响。 综上所述，项目固废均得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 5、土壤、地下水 - 本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。 本项目所在位置为闲置办公楼二楼，对土壤、地下水影响较小。危废间、试剂室、理化室等进行分区防渗。采取的具体防渗措施如下： a、简单防渗区：办公室、档案室等全部进行水泥硬化。 b、一般防渗区：理化室、色谱室、微生物室、光谱室、小型仪器室、试剂室等各区域地面全部进行水泥硬化，地面采用15cm厚水泥+抗渗剂硬化。 c、重点防渗区：危废间室地面和裙角做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。防渗分区图见附图8。 6、生态 本项目为新建项目，租用李英，刘林国有土地，不新增占地，不涉及占地范围内生态环境保护目标，对周围环境影响较小。 - 环境风险分析 7.1风险识别 本项目使用的实验试剂采用瓶装的小包装形式，使用中由人工取用，原料具有易燃性，根据本项目生产特点及有毒有害物质放散的起因，本项目可能发生的主要事故类型为：操作不当或管理不善造成的危险化学品泄漏；液体药品泄露会通过地表下渗进而污染地下水，从而对地下水产生不良影响；液体药品封闭不严导致挥发，容易对无任何防护的人员造成伤害。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品目录（2018版）》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为盐酸、硫酸、硝酸、甲醇、乙腈、乙醇、正己烷、石油醚等。均储存于药剂室，这些物质在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目风险物质的临界量。根据导则附录C中，计算Q值 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn—每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； Q值计算结果如下： 表34 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; q/Q值. 1; 硝酸; 0.0041225; 7.5; 0.000549667. 2; 磷酸; 0.000937; 10; 0.0000937. 3; 盐酸; 0.00118; 7.5; 0.000157333. 4; 硫酸; 0.0018305; 10; 0.00018305. 5; 石油醚30-60; 0.001625; 10; 0.0001625. 6; 无水甲醇; 0.000395; 10; 0.0000395. 7; 乙醇; 0.0019725; 500; 0.000003945. 8; 乙腈; 0.0007857; 10; 0.00007857. 9; 二氯甲烷; 0.0006625; 10; 0.00006625. 10; 正己烷; 0.00066; 10; 0.000066. 11; 乙酸乙酯; 0.00045; 10; 0.000045. 12; 氨水; 0.00091; 10; 0.000091. 13; 铬标液; 0.00000005（以铬计）; 0.25; 0.0000002. 14; 汞标液; 0.00000005（以汞计）; 0.5; 0.0000001. 项目Q值Σ; 0.001536815. 危险物质未超出对应临界值，因此无需专项评价，仅进行风险防范分析。 7.2环境风险防范及应急措施 （1）环境风险防范措施 项目实验过程中需要使用部分有毒有害性物质，项目各物料储存量较小，但仍存在物料泄漏的可能性。为了预防和减少事故风险，建设方采取以下风险防范措施： ①合理划分实验室内各区。 ②实验室内设泡沫式灭火器。 ③对实验室内人员定期进行培训，对可能诱发事故的隐患和危险源进行调查、研究、分析，做好预防治理和事故预警工作。 ④企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ⑤危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 ⑥储存安全防范措施 应严格按照《危险化学品管理条例》进行监管，实行“五双”管理，做好台账，以备当地公安部门检查。试剂室内实验药品均放置于试剂柜或药品柜中，试剂室按储存内容不同分为药品室、标准物质室、易制毒易制爆药品室。各试剂室必须用防火墙隔断。试剂室设置门栏，高出室内地坪0.15m，防止室内液体试剂泄漏外流；地面、墙面及物架等均采取防酸碱、防火措施；试剂室照明采用防爆设计，安装机械排风设施，进行全室强制排风。 ⑦防腐防渗措施 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，扩建工程采取的具体防渗措施如下： a、简单防渗区：办公室、档案室等全部进行水泥硬化。 b、一般防渗区：理化室、色谱室、微生物室、光谱室、小型仪器室、试剂室等各区域地面全部进行水泥硬化，地面采用15cm厚水泥+抗渗剂硬化。 c、重点防渗区：危废间室地面和裙角做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。 （2）应急措施 制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。 本项目药品试剂瓶装且实验一次用量很少，不会发生大泄漏，但有时操作不当会产生小量泄漏，发生泄漏时应进行隔离，严格限制出入。用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入排水系统。 一般药品试剂泄露急救措施见下表。 表35 泄露急救措施 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。. 食入; 饮足量温水，催吐。就医。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. （3）风险防范措施一览表 表36 风险防范措施一览表 项目; 风险防范措施内容. 危废间; 地面和裙角做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s. 理化室、试剂室等; 地面全部进行水泥硬化，地面采用15cm厚水泥+抗渗剂硬化. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 理化室无组织废气 | 硫酸雾 | 理化室操作台上方共设置8个万向罩（内径36cm），共用一台风量为3000m3/h的风机将废气引至活性炭吸附箱处理后楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值：硫酸雾1.2mg/m3、氯化氢0.2mg/m3、硝酸雾（氮氧化物）0.12mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 硝酸雾（氮氧化物） |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 理化室设置3个通风橱（尺寸1500mm×850mm×2350mm），风机风量为5000m3/h，引入通风橱自带活性炭吸附箱处理后引至楼顶排放 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：2.0mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 污水排放口（DW001） | 器皿后续清洗废水、生活污水，地面清洗废水、纯水制备产生的浓盐水（pH、COD、BOD5 SS、NH3-N、TN） | 经市政污水管网排入污水处理厂（2025年前：唐山市北郊污水处理厂，2025年后：唐山市东北郊污水处理厂）处理； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及污水处理厂进水水质要求（2025年前：满足北郊污水处理厂现状进水水质要求：COD：350mg/L、SS：245mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、TN：70mg/L；2025年后：满足东北郊污水处理厂进水水质要求：COD：400mg/L，BOD5：175mg/L，SS：330mg/L，TN：63mg/L，NH3-N：38mg/L，TP：6.6mg/L） |
| 声环境 | 仪器运行产生的噪声 | 噪声 | 选用低噪声仪器+室内合理布置+风机采取隔声措施，综合降噪25dB（A） | 东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界执行4类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①食品废包装、未沾染试剂食品、微生物实验后经灭菌处理的废培养基、纯水制备产生的废活性炭和废反渗透膜、职工生活垃圾，集中收集送到环卫部门指定地点，统一处理；实验过程产生的废试剂瓶（盛放乙醇、碳酸氢钠等无毒试剂），存放在试剂室，厂家定期回收。 ②实验废液、废气治理产生的废活性炭、废检测样品、器皿首次清洗废水、废紫外线灯管，暂存于危废间，委托有资质的单位进行处理。 ③生物安全柜控制器维护过程产生的废HEPA过滤器、实验过程产生的废试剂瓶（盛放乙酸乙酯、正己烷等有毒试剂）暂存于危废间，厂家定期回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于闲置办公楼二楼，对土壤、地下水影响较小。 a、简单防渗区：办公室、档案室等全部进行水泥硬化。 b、一般防渗区：理化室、色谱室、微生物室、光谱室、小型仪器室、试剂室等各区域地面全部进行水泥硬化，地面采用15cm厚水泥+抗渗剂硬化。 c、重点防渗区：危废间室地面和裙角做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目为新建项目，租用现有办公楼2层，不新增占地，不涉及占地范围内生态环境保护目标，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目实验过程中需要使用部分有毒有害性物质，项目各物料储存量较小，但仍存在物料泄漏、着火爆炸的可能性。为了预防和减少事故风险，建设方采取以下风险防范措施： ①合理划分实验室内各区。 ②实验室内设泡沫式灭火器。 ③对实验室内人员定期进行培训，对可能诱发事故的隐患和危险源进行调查、研究、分析，做好预防治理和事故预警工作。 ④企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ⑤危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 ⑥储存安全防范措施 应严格按照《危险化学品管理条例》进行监管，实行“五双”管理，做好台账，以备当地公安部门检查。试剂室内实验药品均放置于试剂柜或药品柜中，试剂室按储存内容不同分为药品室、标准物质室、易制毒易制爆药品室。各试剂室必须用防火墙隔断。试剂室设置门栏，高出室内地坪0.15m，防止室内液体试剂泄漏外流；地面、墙面及物架等均采取防酸碱、防火措施；试剂室照明采用防爆设计，安装机械排风设施，进行全室强制排风。 ⑦防腐防渗措施 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，扩建工程采取的具体防渗措施如下： a、简单防渗区：办公室、档案室等全部进行水泥硬化。 b、一般防渗区：理化室、色谱室、微生物室、光谱室、小型仪器室、试剂室等各区域地面全部进行水泥硬化，地面采用15cm厚水泥+抗渗剂硬化。 c、重点防渗区：危废间室地面和裙角做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理要求 为保证企业污染物稳定达标排放，尽可能降低对周边环境的影响，在采取环保治理工程措施的同时，必须加强软件建设，制定全面的企业环境管理计划，保证环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 ①根据国家有关规定，该单位工程项目环保管理工作实行企业法人负责制，并配备专职人员1名，负责项目区环境保护监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 ②应根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的要求，设置环境保护图形标志牌。并按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则，设置与之相适应的采样口。 采取以上措施，加强环境管理后，能够有效减少本项目带来的不利环境影响。 表37 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废水; 项目废水排放口设置与之相符的环境保护图形标示牌. 2; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. （2）环境管理台账 ①一般原则 企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按此记录。 ②记录形式 分为电子台账和纸质台账两种形式。 ③记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 ④记录存储及保存 a.纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 b.电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。 （3）环境信息公开 项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： 一、企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 二、排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 三、排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 四、重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 五、自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 （4）企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于五十、其他行业，不涉及通用工序重点管理、简化管理、登记管理内容，无需进行排污许可申请。 |

- 六、结论

唐山烨铭隆检测技术服务有限公司投50万元建设的食品检验检测实验室项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，废气、废水、固废、噪声等污染物均可达标排放。本项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。本项目建设从环保角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 0.000495t/a | / | 0.000495t/a | +0.000495t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.000325t/a | / | 0.000325t/a | +0.000325t/a |
|  | 硝酸雾（氮氧化物） | / | / | / | 0.000902t/a | / | 0.000902t/a | +0.000902t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.001625t/a | / | 0.001625t/a | +0.001625t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.025 t/a | / | 0.025 t/a | +0.025 t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | +0.016t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业固体废物 | 食品废包装 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 未沾染试剂食品 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭(纯水制备) | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.858t/a | / | 0.858t/a | +0.858t/a |
|  | 废试剂瓶（无毒试剂） | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 危险废物 | 实验废液 | / | / | / | 0.522t/a | / | 0.522t/a | +0.522t/a |
|  | 废活性炭(废气治理) | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废检测样品 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 器皿首次清洗废水 | / | / | / | 1.04t/a | / | 1.04t/a | +1.04t/a |
|  | 废紫外线灯管 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废HEPA过滤器 |  |  |  | 1个/a | / | 1个/a | 1个/a |
|  | 废试剂瓶（有毒试剂） | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①