- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   唐山仁德医疗康复医院有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：唐山仁德医疗康复医院有限公司

编制日期：           2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	51

附表	52

附图  附图1项目地理位置图

附图2周边关系图

附图3平面布置图

附图4 生态红线图

附图5 唐山市环境管控单元分布图

附件  附件1环评委托书

附件2建设单位承诺书

附件3评价单位承诺书

附件4企业投资项目备案信息

附件5土地证

附件6 原环评批复

附件7 原验收意见

附件8 噪声现状监测报告

附件9 租赁协议

附件10 排污权交易合同

附件11 营业执照

附件12 专家咨询意见及修改说明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山仁德医疗康复医院有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-130273-89-05-904689 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭秀艳 | 联系方式 | 13513057868 |
| 建设地点 | 唐山市高新技术开发区龙泽北路359号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°11′0.708″，北纬39°40′21.461″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 8415 专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108.医院841 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 唐山高新技术产业开区行政审批局 | 项目备案编号 | 唐高备字[2022]74号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 0.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地(用海)面积（m2） | 2811 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《唐山市生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，医院中心坐标为东经118°11′0.708″，北纬39°40′21.461″。本项目不在河北省生态保护红线范围内，距最近的生态保护红线距离为11.9km。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类区标准。 项目产生的主要废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目用水为市政管网提供；用电由本地电力系统供给。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在区域环境准入负面清单之列。本项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，土地性质为混合住宅，符合土地利用总体规划。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 2、相关政策符合性 本项目属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康 5.医疗卫生服务设施建设”，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的项目中新增限制和淘汰类项目，符合国家地方产业政策要求。 唐山市高新技术产业开发区行政审批局于2022年12月8日为企业出具了企业投资项目备案信息（唐高备字[2022]74号），见附件。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 3、项目选址的合理性 本项目选址位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，本项目位于世纪龙庭小区底商区内，项目北侧紧邻大学东道，西侧紧邻龙泽北路，东侧和南侧为世纪龙庭住宅楼。项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。本项目不在饮用水水源保护区内，距离最近的水源地保护区为北郊水源地二级保护区，距北郊水源地二级保护区1.3km。营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 根据项目所在地块土地证，项目占地地类为混合住宅，符合用地规划要求。 因此，本项目选址合理。 4、项目与唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析 根据河北省人民政府关于《加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）以及《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）中，构建生态环境分区管控体系要求，本项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，不在生态保护红线、各类自然保护地、饮用水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区内，不在城市规划区、省级以上产业园区、港区和开发轻度高、污染排放强度大、环境问题较为突出的区域，属于重点管控单元。项目环境管控分布图见附图5。本项目与其管控措施符合性分析，具体见下表1-1。 表1-1 项目与唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析 乡镇; 单元类别; 环境风险要素类别; 维度; 管控措施; 本项目实际; 符合性分析. 缸窑街道; 重点管控单元; 1.大气环境受体敏感重点管控区 2.水环境城镇生活污染重点管控区 3.唐山市规划中心城区; 空间布局约束; 1.大洪桥、西郊、北郊饮用水水源地保护区执行区全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 2.市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业。 3.环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业；严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。 4.推动钢铁行业企业关停、搬迁。; 项目不在大洪桥、西郊、北郊饮用水水源地保护区内，距离最近的保护区为北郊水源地二级保护区，距北郊水源地二级保护区1.3km，距离较远。本项目属于综合医院行业，不属于禁止布局的行业企业，也不属于钢铁行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。 2.推进西郊、北郊污染水处理厂迁建工作，出水应达地表水Ⅳ类水体标准。; 本项目不属于汽修企业，医疗污水经过医院内污水处理站处理后排入唐山市北郊污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的农用地，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查。2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 本项目租用地地类为混合住宅，项目为扩建项目，无需土壤污染状况调查; 符合. 资源利用效率要求; 1、乔屯街道、缸窑街道、河北路街道、果园镇、文化路街道、钓鱼台街道、东新村街道、机场路街道、龙东街道、大里街道、光明街道、翔云道街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; 本项目用水来自市政供水，不涉及开凿新的取水井。; 符合. 综上所述，本项目符合唐山市“三线一单”管控要求。 5、项目与《唐山市医院、汽车维修行业、加油站和储油库环保专项整治工作方案》的符合性分析 表1-2 项目与《唐山市医院、汽车维修行业、加油站和储油库环保专项整治工作方案》的符合性分析 文件要求; 本项目实际; 符合性分析. 1. 加强医疗废水管理。严格贯彻落实《医疗废物管理条例》，对照医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）检查医疗废水是否达标排放及医疗机构自行检测频次是否符合标准。; 废水按照环评要求每月进行监测，废水达标排放，排污许可证正在办理中。; 符合. 2、依法转移处置医疗废物。所有医疗机构要与有资质的医疗废物处置单位签订委托处置合同。唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司负责全市县（市、区）开发区（管理区）的医疗废物处置；滦南县京东固体废物回收处理中心改造完成后收集范围为滦南县辖区；乐亭县海畅环保科技有限公司建成焚烧方式处置医疗废物处理生产线后，负责处置全市范围的化学性和药物性医疗废物和其他医疗处置单位事故状态下的应急处置。; 项目医疗废物委托唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司处置。; 符合. 3、建立健全收集体系。以各乡镇卫生院的医疗废物暂存间为收集点，全市基本建立了覆盖所有乡村医疗单位的收集体系。乡村诊所、乡医要定期到乡镇卫生院送交自产医疗废物。由取得相应经营许可证的医疗废物处置单位负责该区域的医疗废物的收集工作。; 医疗废物暂存医废暂存间定期交由有资质单位处理; 符合. 4、建立联合监管机制。环保部门要与卫计部门建立联合监管机制，对没执行医疗废物委托处置的医疗机构，不予对其进行医疗机构执业许可证年检，环保部门不予发放换发排污许可证。; 医疗废物暂存医废暂存间定期交由有资质单位处理; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 受当前形势影响，医院对病房的需求量增加，唐山仁德医疗康复医院有限公司拟租用唐山天享老年公寓闲置的养老区，将现有4 层闲置养老区和医疗区域改造为病房，增加病房10 间及相关医疗设备设施，增加床位50 张，本项目建成后，全院年接诊20683 人·次。本项目租用的养老区属于唐山天享老年公寓的闲置区，唐山天享老年公寓建成后该区域一直处于闲置状态，本项目建成后不会影响唐山天享老年公寓的经营规模。 医院门诊主要建中西医防保健科、内科、外科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科等诊疗，可提供健康体检等服务。医院目前设有50张病床可提供住院服务，本项目建成后全院共有病床100张。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十九、卫生”中“108医院”里的“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。唐山仁德医疗康复医院有限公司于2022年12月委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照编制完成了本项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目名称：唐山仁德医疗康复医院有限公司扩建项目 2、建设单位：唐山仁德医疗康复医院有限公司 3、建设性质：扩建 4、建设地点：唐山市高新技术开发区龙泽北路359号 5、工程投资：工程总投资50万元，其中环保投资0.1万元，占总投资的比例为0.2%。 6、工作制度及劳动定员：本项目不新增劳动定员。年生产365天，门诊工作时间8：30-17：30，同时提供24小时急诊服务。 7、建设内容及规模：项目利用现有建筑物，将现有4 层闲置养老区和医疗区域改造为病房，增加病房10 间及相关医疗设备设施，增加床位50 张。本项目组成一览表见表2-1，项目主要建构筑物一览表见表2-2。 表2-1 项目主要建设内容一览表 序号; 工程类别; 项目; 建设内容. 原有项目; 本项目. 1; 主体工程; 门诊; 一层为医疗区，主要包括门诊区、各诊室、药房、医废暂存间等。; 依托原有. 住院部; 三层为住院部病房。; --. 四层为医院医疗办公区和餐饮区以及养老院闲置养老区。; 将原有医疗和闲置养老区域改成病房。增加病房10 间及相关医疗设备设施，增加床位50 张。. 2; 储运工程; 库房; 医废暂存间位于一层，用于储存医疗废物; 依托原有. 3; 药房; 药房位于一层，主要为中西药库; 依托原有. 4; 辅助工程; 负一层; 污水处理站，处理医院医疗污水; 依托原有. 5; 食堂; 食堂（医院食堂仅对员工开放）; --. 6; 淋浴间; 淋浴间（医院淋浴间仅对医护人员开放）; 本项目病房内均不设淋浴间. 7; 公用工程; 供水; 来源于市政管网，热水采用电烧水; 依托原有. 供电; 来源于市政电网; 依托原有. 供热; 一层采用市政统一供暖，三层四层采用中央空调取暖; 依托原有中央空调采暖. 制冷; 项目使用中央空调制冷，中央空调采用风冷模块机组; 依托原有. 8; 环保工程; 废水; 医疗污水排入医院污水处理站处理，经市政管网最终排入唐山市北郊污水处理厂; 依托原有. 噪声; 项目采用低噪声设备，对主要污染源采取房屋隔声、距离衰减、基础减振等措施; 依托原有. 废气; 污水处理站构筑物全封闭设计，进行生物除臭剂喷洒，食堂油烟经集气罩收集后，由风机（12000m3/h）引至静电式油烟净化器进行处理，通过烟气管道经屋顶排放; 依托原有. 固废; ①药渣、生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；②医疗废物按要求分类收集，存放于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集处理；; 依托原有医废暂存间. 本项目新增病房利用原有建筑改造，不新增建筑。本项目主要建构筑物见表2-2。 表2-2 本项目主要建构筑物一览表 序号; 项目名称; 单位; 建筑面积; 备注. 1; 一层; m2; 1702; 依托原有，一楼主要为各诊室及药房. 2; 三层; m2; 2722; 三楼主要为住院区. 3; 四层; m2; 2811; 将4 层养老院闲置养老区和医院医疗区域改造为病房. 合计; m2; 7235; /. 4; 医疗废物暂存间; m2; 5.9; 依托原有，位于一层. 5; 危废间; m2; 4; 新建，用于储存污水处理站栅渣、污泥. 6; 污水处理站; m2; --; 依托原有，处理能力：20m3/d. 8、主要产品产能、医疗耗材及医用药品 本项目为非工业生产项目，不涉及产品及生产单元。项目建成后主要为患者进行看诊、检查，病情较轻者拿药后离开，较重者住院治疗休养后出院。 项目主要原材料、能源及消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目原材料、能源及消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 本项目年用量; 扩建后全院年用量; 储存位置; 包装形式; 备注. 1; 75%乙醇; 500mL; 300瓶; 650瓶; 各诊室、医疗用房、库房、检验科等; 瓶装; 液态，外购，最大储存量50瓶，乙醇（折百）量为0.015t. 2; 碘伏; 500mL; 300瓶; 650瓶; 瓶装; 外购，具体使用情况以实际经营为主. 3; 一次性注射器; 1mL; 400支; 800支; 袋装. 5mL; 500支; 1000支. 20mL; 500支; 1000支. 50mL; 500支; 1000支. 4; 脱脂棉纱布; /; 500包; 1000包; 袋装. 5; 棉签; 25根/包; 1000包; 2000包; 袋装. 6; 医用手套; 50副/盒; 1500盒; 3000盒; 袋装. 7; 医用口罩; /; 700个; 1500个; 袋装. 8; 一次性采血器; /; 3000个; 6000个; 袋装. 9; 输氧管; /; 700个; 15000个; 袋装. 10; 一次性尿杯; /; 2500个; 5000个; 袋装. 11; 各类药品、试剂; /; 若干; 若干; 瓶装. 12; 医用氧气; 40L; 4瓶; 8瓶; 瓶装，包装瓶重复使用. 13; 84消毒液; 250mL; 150瓶; 400瓶; 瓶装. 14; 生物除臭剂; 25L; 350L; 700L; 瓶装. 15; 电; /; 0.8万kW·h; 135.0329万kW·h; /; /; 市政电网. 16; 水; /; 4058.8m3/a; 19383.325m3/a; /; /; 市政管网. 9、主要医疗设备 本项目新增主要医疗设备见表2-4。 表2-4 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号. 1; 便携式多参数监护仪; 1; MEC-1000、UMEC6. 2; 病人监护仪; 2; UMEC6. 3; 注射泵; 1; SK-500I. 4; 输液泵; 1; SK-600 I. 5; 病人/心电监护仪; 1; EL6501B. 备注：医院医疗设备种类较多，型号多样，因此上表仅列举主要医疗设备及型号，且涉及辐射类内容不在本次评价范围内。 10、公用工程 （1）本项目用排水 本项目用水取自市政供水管网，用水主要包括门诊用水、医院住院区用水。项目新鲜用水总量为11.12m3/d（4058.8m3/a）。 根据近几年实际接诊情况，医院现有全年门诊人数约为18183人次，本项目建成后全年新增门诊人次2500人，全院全年门诊人数约为20683人次。结合医院近几年实际运行情况，本项目门诊部新增用水量0.12m3/d（43.8m3/a）。本项目建成后新增医疗床位数为50张床，本项目医院住院病区新增用水量11m3/d（4015m3/a）。 本项目排水工程依托原有。医疗污水排入医院污水处理站，经市政管网最终排入唐山市北郊污水处理厂。 本项目医疗污水包括门诊废水、医院住院区废水，废水按照用水量的80%计，总产生量为8.896m3/d（3247.04m3/a）。医疗污水经医院污水处理站处理后经市政管网排入唐山市北郊污水处理厂。 本项目水平衡图见图1。 医院住院区用水（-2.2） 门诊用水（-0.024） 11 0.12 8.8 0.096 医院污水处理站 唐山市北郊污水处理厂 8.896 8.896 11.12 图1 项目水平衡图 m3/d （2）项目建成后全院用排水 本项目建成后全院全年门诊人数约为20683人次，全院医疗床位数为100张床。结合医院近几年实际运营过程中的用排水情况，门诊部用水量1m3/d（365m3/a）。 医院住院病区用水量为22m3/d（8030m3/a）。本项目不新增员工，淋浴间仅对员工开放，全院员工合计用水量为10.5 m3/d（3832.5m3/a）。 实验室用水主要为清洗仪器用水，用水量0.05m3/d（18.25m3/a）。 中央空调系统总循环用水量为7.5m3/h，补水量为总循环水量的5%，合计补水量为0.375m3/d（93.75m3/a，250d）。 医院食堂为职工提供就餐服务，食堂用水量3.8m3/d（1387m3/a）。 医院现有工程废水实际排放量22.094 m3/d（8064.31m3/a），其中医疗废水实际排放量9.554 m3/d（3487.21m3/a）。医疗污水包括门诊废水、医院住院区废水，废水按照用水量的80%计，总产生量为18.45m3/d（6734.25m3/a）。医疗污水经医院污水处理站处理后经市政管网排入唐山市北郊污水处理厂。医护人员行政办公用水废水按照用水量的80%计，总产生量为8.4m3/d（3066m3/a）。实验用水全部转化为废水，废水产生量为0.05 m3/d（18.25m3/a）。食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为3.84m3/d（1401.6m3/a）。食堂废水经隔油池处理后排入唐山市北郊污水处理厂。 污水处理站采用格栅、调节池、厌氧、好氧、沉淀、消毒的处理工艺，处理能力为20 m3/d，本项目建成后全院医疗废水量为18.45 m3/d，医院原有污水处理站能满足使用需求。 扩建后全院水平衡图见图2。 医院住院区用水（-4.4） 门诊用水（-0.2） 22 1 17.6 0.8 医院污水处理站 18.45 18.45 医护行政办公用水（-2.1） 0.05 0.05 实验用水 10.5 8.4 中央空调系统补水（-0.375） 4.84 180 唐 山 市 北 郊 污 水 处 理 厂 30.99 4.8 食堂用水（-0.96） 3.84 0.3 43.19 图2 项目扩建后全院水平衡图 m3/d （3）供电工程 项目年用电量0.8万kW·h，用电引自市政供电电网，电力供应充足，可以 满足项目运营所需。 （4）供暖、供冷 项目冬季采用中央空调取暖；夏季采用中央空调制冷，中央空调采用风冷模块机组，无需设置冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等辅件，中央空调室外机组设置在项目四层楼顶。 11、地理位置、平面布置及周边关系 （1）地理位置 项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，中心坐标为东经118°11′0.708″，北纬39°40′21.461″。 （2）平面布置 本项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号唐山仁德医疗康复医院有限公司四层，一层主要为医疗区，包括门诊区、各科诊室、药房、办公区等；三层主要为住院部病房，四层为住院部病房和医疗区，污水处理站位于地下一层。 （3）周边关系 项目位于世纪龙庭小区底商区内，项目北侧紧邻大学东道，西侧紧邻龙泽北路，东侧和南侧为世纪龙庭住宅楼。最近敏感点为项目紧邻的世纪龙庭住宅楼。 项目地理位置见附图1，项目周边关系图见附图2，项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 本项目不涉及工业及其他生产项目，项目建成后新增50张病床，患者通过看诊、检查，病情较轻者拿药后离开，较重者住院治疗后出院。本项目废水依托医院原有污水处理站，污水处理站处理工艺为：“格栅+调节池+厌氧+好氧+沉淀+消毒”，处理能力为20m3/d。工艺流程及产污节点见图2。 图3 运营期流程及产排污节点 三、主要产污工序 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为污水处理站产生的少量恶臭气体（主要成分为氨气、硫化氢）。 污水处理站臭气：项目污水处理站为一体化污水处理设施，产生的废气主要污染物为臭气浓度、氨、硫化氢。 （2）废水 项目运营期产生的废水主要为医疗污水。 医疗污水包括门诊废水、医院住院区废水，主要污染物为粪大肠菌群数、COD、氨氮、pH、SS、BOD5、总余氯。 （3）噪声 本项目主要新增便携式多参数监护仪、病人监护仪、注射泵、输液泵、病人/心电监护仪等医疗设备，均为低噪声设备。 （4）固废 项目固体废物包括一般固体废物、医疗废物、污水处理站栅渣污泥以及生活垃圾。 一般固体废物包括各种药盒、药箱等废包装材料及使用说明等废包装材料。 危险废物为医疗废物、污水处理站栅渣、污泥。 表2-5 本项目排污节点及治理设施一览表 类别; 序号; 产污节点; 主要污染因子; 产生 特征; 排放去向; 治理措施. 废气; 1; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度（无组织排放因子包含甲烷、氯气）; 连续; 排入大气; 污水处理站构筑物全封闭设计，进行生物除臭剂喷洒. 废水; 1; 医疗污水; 粪大肠菌群数、COD、氨氮、pH、SS、BOD5、总余氯; 间断; 排入污水厂; 现有医院污水处理站; 北郊污水处理厂处理. 固废; 1; 医疗; 医疗废物; 间断; 不排放; 由专人负责，按要求分类收集，存放于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集、运输和无害化集中处理. 2; 医疗; 废包装材料; 间断; 集中收集外售. 3; 患者生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门统一处理. 4; 污水处理站; 栅渣、污泥; 间断; 定期清掏压滤消毒后暂存危废间，由有资质单位收集处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 唐山仁德医疗康复医院有限公司成立于2015年9月9日，位于河北省唐山市高新技术产业园区世纪龙庭底商C1、C2、C3（1-4层部分区域）。2016年唐山仁德医疗康复医院有限公司委托评价单位编制了《唐山仁德医疗康复医院有限公司、唐山天享老年公寓项目环境影响报告表》，2016年6月取得了唐山高新技术开发区环境保护局的审批意见（唐高环评表[2016]8号），2018年5月完成了环保自主验收。 2.现有工程污染物治理情况 ⑴废气 ①无组织废气 污水处理站废气无组织排放。根据《检测报告》（NO.KZHJ字2018第WT04001号），厂界无组织氨排放浓度最大值为0.21mg/m3，厂界无组织硫化氢排放浓度最大值为0.011mg/m3，厂界无组织臭气浓度排放最大值为10，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准最高允许排放浓度氨1.0 mg/m3、硫化氢0.03 mg/m3、臭气浓度10的限值要求。 ②食堂油烟：食堂设有2个灶口，食堂油烟经油烟净化器处理后排放；根据《检测报告》（NO.KZHJ字2018第WT04001号）外排废气中油烟最大排放浓度为1.93mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2小型标准2mg/m3。2021年唐山市发布《唐山市餐饮油烟专项治理方案》（唐气领办〔2021〕58号）文件要求油烟最大排放浓度不超过1mg/m3，为达到标准要求，医院更换了油烟净化器，更换后至今未进行监测，环评要求验收时对油烟排放情况一并进行监测。 表2-6 现有工程废气治理措施一览表 主要生产工序; 污染因子; 环保设施; 设计处理能力 m3/h; 排气筒编号. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 建构筑物全封闭，进行生物除臭剂喷洒; --; -. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 12000; -. ⑵废水：医院不设洗衣房、传染病房，影像室采用数码成像技术无洗印废水产生。医院门诊和病房废水、化验室污水排入医院污水处理站最终经市政管网排入唐山市北郊污水处理厂，医护人员生活污水、中央空调系统排污水直接排入市政管网。根据《检测报告》（唐山阔森检字第YW202209057号），医疗综合废水排放口检测值范围为pH值7.7~7.8，COD 64mg/L，氨氮2.249mg/L，BOD515.8 mg/L，悬浮物15mg/L，粪大肠菌群数140个/L，阴离子表面活性剂0.66 mg/L，挥发酚<0.01 mg/L，总氰化物<0.004 mg/L，总镉<0.0001 mg/L，总余氯4.5 mg/L，总铅<0.001 mg/L，六价铬<0.004 mg/L，总砷<0.0003 mg/L，总汞<0. 00004 mg/L，总银<0.03 mg/L，总铬<0.004 mg/L，沙门氏菌未检出，志贺氏菌未检出，石油类<0.06，动植物油0.1 mg/L，污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准氨氮45mg/L。 ⑶噪声：主要噪声源包括泵类、空调风机、通风设施等设备噪声，根据《检测报告》（NO.KZHJ字2018第WT04001号），北、西侧厂界噪声昼间检测值57.7dB(A)～58.3dB(A)，北、西侧厂界噪声夜间检测值范围为43.2dB(A)～43.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求，东侧、南侧厂界噪声昼间检测值56.2dB(A)～56.7dB(A)，东、南侧厂界噪声夜间检测值范围为42.2dB(A)～42.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 ⑷固废 一般固废：餐厨剩余物、隔油池产生的废油脂日产日清，交由有资质单位处理。废包装材料和生活垃圾一起交由环卫部门定期清运，不在院内存储。 危险废物：门诊、药房、化验室、病房等产生的医疗废物暂存医废暂存间定期交有资质单位处置。 3.现有工程污染物排放情况 根据竣工环境保护验收监测报告。现有工程污染物排放量见下表。 表2-7 现有污染物排放情况 单位：t/a 污染因子; 废气污染物; 废水污染物. SO2; NOx; COD; 氨氮. 现有总量指标; 0; 0; 0.214; 0.021. 实际排放量; 0; 0; 0.153; 0.015. 通过表2-7对比分析可知，污染物实际排放量未超过总量控制指标要求。 4.现有工程应急预案编制及风险防范措施落实情况 唐山仁德医疗康复有限公司于2022年9月编制突发环境事件应急预案。风险防范措施已落实。 5.排污许可制度执行情况 唐山仁德医疗康复有限公司属于排污简化管理，排污许可证正在办理中。 6.现有工程存在的环境问题及整改措施 经查阅现有资料并结合现场踏勘情况，现有工程执行了环评制度。废气污染源均按环评要求配套环保设施，经检测达标排放。废水、噪声达标排放，固废得到妥善处置，落实了各项风险防范措施，医院运营期间未收到投诉及环境处罚，医院运营过程中污水处理站污泥未清掏，未建设危废间，需进行整改，污水处理站污泥应定期清掏，栅渣、污泥压滤消毒后暂存危废间定期交由有资质单位处理。排污许可证正在办理中。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 (1)基本污染物 根据唐山市生态环境局2023年6月6日发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》：2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%。 2022年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。 各县（市、区）环境空气质量综合指数在3.74-4.51，较上年均有显著下降。PM2.5年平均浓度范围在25-38微克/立方米；PM10年平均浓度范围在54-75微克/立方米；SO2年平均浓度范围在7-13微克/立方米；NO2年平均浓度范围在24-40微克/立方米；CO日均值第95百分位浓度平均范围在1.1-1.8毫克/立方米；O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均范围在165-188微克/立方米。 表3-1 2022年高新区环境空气质量年均浓度值情况表（单位：μg/m3） 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3-8h. 评价指标; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 24小时平均第95百分位数值; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值. 2022年均值; 9; 31; 60; 33; 1600; 182. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4000; 160. 占标率; 15%; 77.5%; 85.7%; 94.3%; 40%; 113.7%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气质量年评价指标中SO2、NO2、PM10、PM2.5 、一氧化碳均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区相应浓度限值要求，臭氧超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域。 - 地表水 本项目所在区域主要河流为陡河。2021年全市共有地表水国、省考监测断面11个，分布于陡河、滦河、还乡河等8条河流，较上年新增煤河桥、江洼口两个监测断面。国、省考核8条河流11个断面水质全部达标，8个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为72.73%。 本项目产生的医疗污水经医院污水处理站处理后经市政管网排入唐山市北郊污水处理厂，对地表水环境影响很小。 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量较好。项目区域环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a区标准。 项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，边界周边50米范围内声环境保护目标为项目东侧和南侧世纪龙庭小区C区，本评价于2022年12月26日委托河北浩瀚环保科技有限公司对世纪龙庭小区C区昼间、夜间噪声进行监测，本次评价根据其监测数据进行分析和评价。 ⑴监测点布设 在项目北侧空调主机最近住户窗口布设1个监测点。 ⑵监测因子 等效连续A声级：Leq（A） ⑶监测时间及频率 监测时间为2022年12月26日，昼、夜各一次。 ⑷监测方法 按照《声环境质量标准》(GB3096—2008)的规定进行。 ⑸评价方法 采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。 ⑹评价标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 ⑺评价结果 声环境质量现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 声环境保护目标监测一览表 单位：dB（A） 监测点; 世纪龙庭C区. 昼间; 监测值; 53.3. 评价标准; 60. 评价结果; 达标. 夜间; 监测值; 43.1. 评价标准; 50. 评价结果; 达标. 综上，项目所在区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类区标准，项目所在区声环境质量较好。 4、生态环境 该区域内生态环境以城市环境为主，主要为城市绿化。评价区域内无国家保护的名胜古迹和重点文物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于唐山市高新技术开发区龙泽北路359号，中心坐标为东经东经118°11′0.708″，北纬39°40′21.461″。厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据本项目工程特点，对本项目厂界50m范围内和500米范围内进行调查，分别确定本项目声环境保护目标和大气环境保护目标及保护级别见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标情况一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对边界距离(m); 保护级别. 大气环境; 世纪龙庭C区; E118°11′4.66″ N39°40′20.24″; 居民区; 3300; 二类功能区; SW; 1; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单. 新景楼社区; E118°11′16.99″ N39°40′12.42″; 居民区; 450; SW; 460. 龙泉西里; E 118°11′8.97″ N 39°40′8.28″; 居民区; 500; SW; 480. 龙泉西里小学; E118°10′57.19″ N39°40′8.28″; 文教区; 1000; S; 450. 世纪龙庭D区; E 118°10′48.92″ N 39°40′21.32″; 居民区; 3500; E; 110. 龙富小学; E 118°10′50.93″ N 39°40′27.59″; 文教区; 1000; NE; 265. 龙泉中学; E118°10′45.22 N39°40′30.54″; 文教区; 2500; NE; 360. 世纪龙庭A区; E118°10′54.16 N39°40′27.42″; 居民区; 4000; NE; 150. 都市花园小区; E 118°10′56.76″ N 39°40′37.704″; 居民区; 1000; N; 480. 世纪龙庭B区; E 118°11′8.91″ N 39°40′26.022″; 居民区; 2500; N; 80. 益民园小区; E 118°11′8.916″ N 39°40′26.022″; 居民区; 2000; NW; 320. 益民园小学; E 118°11′8.80″ N39°40′26.022″; 文教区; 800; NW; 320. 唐山仁德医疗康复医院有限公司; E118°11′0.708″ N39°40′21.461″; 医疗区; 435; /; 0. 声环境; 世纪龙庭C区; E118°11′4.66″ N39°40′20.24″; 居民区; 3300; 2类声环境功能区; N; 1; 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 唐山仁德医疗康复医院有限公司; E118°12′19.797″ N39°39′44.049″; 医疗区; 450; /; 0. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、营运期 1、废水 医疗污水各污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准限值：COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：60mg/L、总余氯：2-8mg/L、粪大肠菌群数：5000MPN/L、pH：6～9、挥发酚1.0mg/L、总氰化物0.5mg/L、总镉0.1mg/L、总铅1.0mg/L、六价铬0.5mg/L、总砷0.5mg/L、总汞0.05mg/L、总银0.5mg/L、总铬1.5mg/L、动植物油20mg/L、石油类20mg/L；氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放限值要求：45mg/L，同时满足北郊污水处理厂进水水质要求。 表3-4 营运期污水污染物排放标准一览表 类别; 污染物; 北郊污水处理厂进水水质要求; 污染物浓度标准值; 最高允许排放负荷[g/(床位·d)]; 标准名称. 医疗污水; COD; 500; 250mg/L; 250; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）排放限值，同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求。. SS; 400; 60mg/L; 60. BOD5; 300; 100mg/L; 100. 粪大肠菌群数; /; 5000MPN/L; /. 氨氮; 30; 45mg/L; /. pH; 6.0～9.0; 6～9; /. 总余氯; /; 2-8mg/L（接触时间≥1h）; /. 挥发酚; /; 1.0mg/L; /. 总氰化物; /; 0.5mg/L; /. 总镉; /; 0.1mg/L; /. 总铅; /; 1.0mg/L; /. 六价铬; /; 0.5mg/L; /. 总砷; /; 0.5mg/L; /. 总汞; /; 0.05mg/L; /. 总银; /; 0.5mg/L; /. 总铬; /; 1.5mg/L; /. 动植物油; /; 20mg/L; /. 石油类; /; 20mg/L; /. 注：①采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 ②采用其他消毒剂对总余氯不做要求。. 2、噪声 项目西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 3、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 污水处理站污泥清掏前进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4要求：粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%。 4、废气 项目营运期废气主要为污水处理站废气。污水处理站废气执行标准为《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准最高允许排放浓度限值要求。食堂油烟执行标准为《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型规模标准限值要求，同时满足《唐山市餐饮油烟专项治理方案》（唐气领办〔2021〕58号）。 表3-5 营运期废气污染物排放标准一览表 类别; 污染因子; 污染物浓度标准值; 净化设施最低去除效率; 标准名称. 废气（无组织）; 氨; 1.0mg/m3; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准值. 硫化氢; 0.03mg/m3; /. 臭气浓度; 10; /. 氯气; 0.1 mg/m3; /. 甲烷; 1%; /. 食堂油烟; 油烟; 1.0 mg/m3; 60%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型规模标准限值要求，同时满足《唐山市餐饮油烟专项治理方案》（唐气领办〔2021〕58号）. |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办〔2016〕2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx作为污染物总量控制因子。 本项目不设置燃煤装置，废气中不涉及SO2、NOx，因此，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N。本项目产生的医疗污水经医院污水处理站处理后排入唐山市北郊污水处理厂，本项目新增废水排放量3247.04m3/a，本项目建成后全院污水排放总量为11311.35m3/a。根据唐山市人民政府办公厅印发了《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市2019年全域治水清水润城工程工作方案的通知》（唐政办字[2018]237号），唐山市北郊污水处理厂外排水COD、氨氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。即COD：50mg/L；氨氮：5mg/L。 COD=11311.35m3/a×50mg/L×10-6=0.566t/a NH3-N=11311.35m3/a×5mg/L×10-6=0.057t/a 因此，全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0.566t/a、氨氮：0.057t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 唐山仁德医疗康复医院有限公司于2016年已购买COD排污权指标0.22t/a，因此，本次需购买的总量控制指标为COD：0.346t/a、氨氮：0.057t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有的房屋，不涉及土建内容，仅对房屋进行简单装修及设备安装。施工期影响主要为装修及设备安装过程产生的噪声，经房屋隔声后对环境影响较小，随着装修工作完成而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目运营期产生的废气主要为污水站产生的废气。 （1）源强分析 ①污水站废气 项目一体化污水处理设施运行过程中由于微生物、原生动物、菌胶团等新陈代谢作用，会产生异味气体，主要污染物为氨、H2S、臭气浓度。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目新增医疗废水排放量为8.896m3/d（3247.04m3/a），进入医院污水处理站处理，BOD5的进水水质为140mg/L（0.45t/a），出水水质为15.8mg/L（0.051t/a），本项目新增BOD5处理量为0.399t/a。经计算，医院污水处理站新增NH3、H2S产生量分别为1.24kg/a、0.048kg/a。本项目建成后全院进入医院污水处理站处理医疗污水量为18.45m3/d（6734.25m3/a），BOD5的进水水质为140mg/L（0.94t/a），出水水质为15.8mg/L（0.11t/a），污水站对BOD5处理量为0.83t/a。经计算，医院污水处理站全院NH3、H2S产生量分别为2.57kg/a、0.1kg/a。污水处理站构筑物全封闭设计，均进行生物除臭剂喷洒，去除效率为40%，医院污水处理站全院NH3、H2S排放量分别为1.542kg/a、0.06kg/a，NH3、H2S无组织排放，全院排放速率NH3为1.76×10-4kg/h，H2S为6.85×10-6kg/h。采用估算模式AERSCREEN预测，NH3最大落地浓度为0.2324μg/m3、H2S最大落地浓度为0.009μg/m3。类比同类行业，污水站周边臭气浓度<10。 表4-1 扩建后全院废气源强、治理措施及排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量; 产生浓度（mg/m3）; 处理能力/（m3/h）; 工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度; 排放速率（kg/h）; 排放量. 污水处理站; 氨; 2.57 kg/a; /; 无组织; /; 污水处理站构筑物全封闭设计，进行生物除臭剂喷洒; 0; 是; 0.2324μg/m3; 1.76×10-4; 1.542kg/a. H2S; 0.1kg/a; /; /; 0; 是; 0.009μg/m3; 6.85×10-6; 0.06kg/a. 臭气浓度; /; /; /; 0; 是; 10; /; /. （2）治理措施可行性及达标分析 ①污水站废气 本项目依托医院原有污水处理站，污水处理站位于地下一层，处于全封闭建构筑物内，采用生物除臭剂对医院污水处理站周边臭气进行处理，生物除臭剂由光合细菌、放线菌、乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌、消化酶等益生菌及代谢物组成，可氧化分解多种有毒有害污染物，产生大量容易被动植物吸收的有益物质，如氨基酸、有机酸、各种维生素、促生长因子和抗生素等，从而有效去除硫化氢（H2S)、氨气（NH3)等恶臭气体，将其降解为H2O、CO2等无臭物质或自身生长的营养物质，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。 本项目采用模型AERSCREEN预测，NH3最大落地浓度为0.2324μg/m3、H2S最大落地浓度为0.009μg/m3，类比同类项目，污水站周边臭气浓度<10。氯气主要产生于污水处理站消毒，甲烷主要产生于污水处理厌氧反应过程，产生量很小，因此，污水站周边臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水站周围环境大气污染物最高允许浓度”排放要求：NH31.0mg/m3、H2S0.03mg/m3、臭气浓度10（无量纲）。 （3）监测要求 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，建设单位营运期应进行常规监测，建议由当地有资质的环境监测机构承担本项目废气常规监测，具体自行监测计划见表4-2。 表4-2 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 污水处理站周边（无组织）; 氨、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准值. （4）结论 本项目所在区域属环境空气质量不达标区，其中NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度及O3的24小时平均第90百分位数浓度不达标；本项目主要污染源均可实现稳定达标排放，满足大气环境影响评价导则确定的可行条件。因此本项目大气环境影响可接受。 2、废水 本项目产生的医疗污水经医院排水管道排入医院污水处理站处理后经市政管网排入唐山市北郊污水处理厂，本项目新增医疗污水排放量8.896m3/d（3247.04m3/a），本项目建成后全院全院医疗污水排放量为18.45m3/d（6734.25m3/a）。 医疗废水首先经格栅去除废水中较大的颗粒物；调节池接受格栅处理后的出水均匀水质；随后由调节池提升泵提升到A/O生化池，通过不曝气与曝气控制厌氧段与好氧段，经过厌氧、好氧菌作用在降解水中有机物的同时有效的去除水中的氨氮，经过生物处理系统处理后的出水由泵送入消毒池经过消毒处理后达标外排。 （1）源强分析 参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及类比同类项目，该项目医疗污水主要污染物产生浓度为COD：250mg/L，BOD5：140mg/L，SS：80mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油10mg/L，阴离子表面活性剂5mg/L，粪大肠菌群：1.6×108个/L，本项目新增污染物产生量为COD：0.84t/a，BOD5：0.45t/a，SS：0.26t/a，氨氮：0.097t/a，动植物油：0.03t/a，阴离子表面活性剂：0.016t/a，项目建成后全院医疗废水污染物产生量为COD：1.68t/a，BOD5：0.94t/a，SS：0.54t/a，氨氮：0.2t/a，动植物油：0.067t/a，阴离子表面活性剂：0.034t/a。医疗污水处理站采用“格栅+调节池+厌氧+好氧+沉淀+消毒”工艺对污水进行处理，新增水质与现有相同，类比医院原有污水处理站出水水质监测报告。处理后医疗污水污染物排放浓度为：COD：64mg/L，BOD5：15.8mg/L，SS：15mg/L，氨氮：2.245mg/L，粪大肠菌群：140个/L，总余氯4.5mg/L，阴离子表面活性剂0.66 mg/L，动植物油0.1 mg/L，挥发酚、总氰化物、总镉、总铅、六价铬、总砷、总汞、总银、总铬、沙门氏菌、志贺氏菌、石油类均未检出，本项目新增污染物排放量为COD：0.208t/a，BOD5：0.051t/a，SS：0.049t/a，氨氮：0.007t/a，总余氯：0.015t/a，动植物油：0.002t/a，阴离子表面活性剂：0.0003t/a。项目建成后全院医疗废水污染物排放量为COD：0.43t/a，BOD5：0.11t/a，SS：0.1t/a，氨氮：0.015t/a，总余氯：0.03t/a，动植物油：0.004t/a，阴离子表面活性剂：0.0007t/a。 （2）治理措施可行性及达标分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中医疗废水可行性技术为： 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本项目医疗废水处理工艺为“AO”二级处理+消毒工艺，则污水处理技术可行。 本项目医疗污水依托医院原有污水处理站，该污水处理设施设计处理能力为20m3/d，本项目建设后全院医疗废水产生量为18.45 m3/d，原有污水处理站可满足使用需求，依托可行。本项目建成后污染物排放浓度COD：64mg/L，BOD5：15.8mg/L，SS：15mg/L，氨氮：2.245mg/L，粪大肠菌群：140个/L，总余氯4.5mg/L，阴离子表面活性剂0.66 mg/L，动植物油0.1 mg/L，挥发酚、总氰化物、总镉、总铅、六价铬、总砷、总汞、总银、总铬、沙门氏菌、志贺氏菌、石油类均未检出，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准限值，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）45mg/L排放限值要求，同时满足唐山市北郊污水处理厂收水标准要求。 （3）依托污水处理厂可行性分析 唐山市北郊污水处理厂位于市区陡河裕华桥西北侧，北郊污水处理厂全厂占地面积10.8公顷，于2001年建成投产，设计规模为15万m3/d，现状唐山市北郊污水处理厂的污水处理采用三槽式氧化沟处理工艺；深度处理采用高效沉淀池＋过滤滤池工艺；消毒采用二氧化氯消毒工艺；污泥处理采用重力浓缩+机械脱水工艺。目前实际进入污水厂的水量约为11万m3/d，其中生活水约占70%，工业废水占30%。北郊污水处理厂主要处理唐山市区东北部40个工矿企业的工业废水和27 个居民小区的生活污水及高新技术开发区的污水，主要收集建设路以东、建华桥以北地区污水，服务面积达40平方公里，服务人口36.4万人。唐山市北郊污水处理厂提标改造后设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，尾水排放至陡河。 本项目在唐山市北郊污水处理站收水范围内，项目已接入城市污水管网，可满足本项目排水要求。北郊污水处理厂设计进水水质：COD500 mg/L、SS400 mg/L、BOD5300 mg/L、氨氮30 mg/L。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 全院医疗废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生浓度; 污染物产生量; 治理设施; 污染物排放浓度; 污染物排放量; 废水排放量; 污染物浓度标准值; 是否达标; 排放方式; 排放去向. mg/L; t/a; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; mg/L; t/a; m3/a; mg/L. 医疗; 医疗污水; COD; 250; 1.68; 格栅+调节池+厌氧、好氧、沉淀+消毒; 74%; 是; 64; 0.43; 5775.03; 250; 是; 间接排放; 医疗污水排入医院污水处理站处理，经市政管网最终排入唐山市北郊污水处理厂. 氨氮; 30; 0.2; 92.5%; 2.245; 0.015; 25. SS; 80; 0.54; 81%; 15; 0.1; 60. BOD5; 140; 0.94; 88%; 15.8; 0.11; 100. pH; 7.6～8.0; /; /; 6～9; /; 6.0～9.0. 总余氯; /; /; /; 4.5; 0.03; 2～8. 粪大肠菌群数; 1.6×108个/L; /; 99.99999%; 140个/L; /; 5000MPN/个. 阴离子表面活性剂; 5; 0.034; 97.9%; 0.66; 0.0007; 10. 动植物油; 10; 0.067; 94%; 0.1; 0.004; 20. 表4-4 废水排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放标准; 备注. 东经; 北纬. DW001; 废水排放口; £主要排放口 R一般排放口; 118°11′0.708″; 39°40′21.461″; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理排放限值要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级排放限制，同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; 废水排放口位于排水管道与市政管道接口处，采样检测的位置即废水排放口处。. 表4-5 废水环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 排放口类型; 监测方法; 监测因子; 监测频次; 备注. 1; 废水排放口 （DW001）; £主要排放口 R一般排放口; £自动 R手动; 流量; 自动监测; —. £自动 R手动; COD、 SS; 1次/周. £自动 R手动; 动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、BOD5; 1次/季. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）预测模式 本项目为扩建项目，新增病床50张，新增便携式多参数监护仪、病人监护仪、注射泵、输液泵、病人/心电监护仪等低噪声设备，噪声源强均低于50 dB(A)，经过房间隔声和距离衰减后室外噪声贡献值不超过40dB(A)，噪声贡献值很小。根据《检测报告》（NO.KZHJ字2018第WT04001号），北、西侧厂界噪声昼间检测值57.7dB(A)～58.3dB(A)，北、西侧厂界噪声夜间检测值范围为43.2dB(A)～43.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求，东侧、南侧厂界噪声昼间检测值56.2dB(A)～56.7dB(A)，东、南侧厂界噪声夜间检测值范围为42.2dB(A)～42.5dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。本项目噪声贡献值很小，噪声叠加后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类区标准要求，根据噪声现状监测数据昼间噪声检测值53.3 dB(A)，夜间噪声监测值43.1 dB(A)，可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求项目噪声对敏感点处造成影响较小。 同时根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)要求，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目边界噪声监测要求如下。 表4-6 噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 四周边界外1m; 昼间、夜间等效连续A声级; 1次/季度. （2）外界对医院内部环境的影响分析 项目西侧距离龙泽北路30m，北侧距离大学西道15m，南侧和东侧为世纪龙庭C区。故外界对医院内部的影响主要来自于公路交通噪声。项目西侧边界与龙泽北路中间间隔30m，中间间隔道路绿化带；北侧与大学西道中间间隔15m，间隔绿化带。根据验收监测报告监测数据北、西侧厂界噪声昼间检测值57.7dB(A)～58.3dB(A)，北、西侧厂界噪声夜间检测值范围为43.2dB(A)～43.5dB(A)，可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。综上所述，经建筑物、植被阻隔，距离衰减后，外环境对医院内部环境的影响较小。 4、固体废物 项目运营后，产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 本项目一般固体废物包括各种药盒、药箱等包装材料及使用说明等废包装材料。 危险废物包括医疗废物、污水处理站产生的栅渣、污泥。 4.1固体废物产生量核算 （1）生活垃圾 住院病人垃圾产生量按0.4kg/（d·人）计，本项目按照50人计，本项目新增产生量为7.3t/a。 （2）一般固体废物 废包装材料为可回收垃圾，类比同类医院运行情况可知，本项目新增量约为1.5t/a，集中收集定期外售。一般固体废物存放于一般固废贮存区。 （3）危险废物 本项目危险废物主要为医疗废物、污水处理站栅渣、污泥。 医疗废物属于危险废物（废物类别：HW01），主要来自病房和诊室。医疗废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等。根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见表4-7。 表4-7 项目产生医疗废物分类目录 序号; 名称; 类别; 特征. 1; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．各种废弃的医学标本。 3．废弃的血液、血清。 4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。; 感染性废物; 携带病原微生物， 具有引发感染性 疾病传播危险的 医疗废物. 2; 手术及诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等。; 病理性废物; 诊疗过程中产生 的人体废弃物等. 3; 1．医用针头、缝合针。 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 损伤性废物; 能够刺伤或者割 伤人体的废弃的 医用锐器. 4; 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂。 3．废弃的疫苗、血液制品等。; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品. 5; 1．废弃的汞血压计、汞温度计。; 化学性废物; 具有毒性、腐蚀 性、易燃易爆性的废弃的化学物品. 注明：1.一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并 为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 2.一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 3.一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。. 本项目新增住院床位50张，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及同类医院医疗废物产污情况，本项目医院医疗废物产生量0.42kg/d·床，保守估计，床铺周转率按100％计，则本项目新增医疗废物产生量为21kg/d（7.665t/a）。 医疗废物由专人负责，按要求分类收集，存放于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集、运输和无害化集中处理。 污水处理站的污泥、栅渣产生量0.05t/a，定期清掏压滤消毒后暂存危废间，由有资质单位收集处理。 表4-8 固体废物产生量及治理措施一览表 废物性质; 名称; 产生工序及装置; 废物代码; 危险特性; 产生量(t/a); 形态; 处置措施. 危险废物; 医疗废物; 感染性废物; 检验科、体检中心等; HW01 841-001-01; In; 7.665; 固态; 由专人负责，按要求分类收集，存放于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集、运输和无害化集中处理. 损伤性废物; 手术室、诊疗室、病房等; HW01 841-002-01; In; 固态. 病理性废物; 手术室、等; HW01 841-003-01; In; 固态. 化学性废物; 检验科、体检中心等; HW01 841-004-01; T/C/I/R; 固态、液态. 药物性废物; 药房; HW01 841-005-01; T; 固态. 污水处理站栅渣、污泥; 污水处理站; HW49 772-006-49; T/In; 0.05; 固态; 定期清掏压滤消毒后暂存危废间，由有资质单位收集处理. 生活垃圾; 生活垃圾; 病房; /; /; 7.3; /; 环卫部门定期清运. 一般固体废物; 废包装材料; 医疗过程; 841-002-04; /; 1.5; 固态; 集中收集外售. 表4-9 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 位置; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 医院一层; 医疗废物暂存间; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．各种废弃的医学标本。 3．废弃的血液、血清。 4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。; HW01医疗废物; 831-001-01; 5.9m2; 密闭容器; 5t; 1天. 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等。; 831-002-01. 1．医用针头、缝合针。 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 831-003-01. 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂。 3．废弃的疫苗、血液制品等。; 831-004-01. 1、废弃的汞血压计、汞温度计。; 831-005-01. 医院一层; 危废间; 污水处理站栅渣、污泥; HW49; 772-006-49; 4m2; 密闭容器; 5t; 一个月. 4.2固体废物污染防治措施及管理要求 （1）一般固体废物 废包装材料集中收集后定期外售，暂存于医院内专用的一般固废贮存区。为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 （2）危险废物 ①危废间防治措施及管理要求 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发[2017]112 号）、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）中的相关内容要求进行处理处置。 本项目建成后拟采取以下措施： A.危险废物收集 栅渣、污水处理站污泥采用密闭容器收集，容器应达到防渗、防漏的要求。 B.危险废物贮存 本项目危险废物暂存于危废间，定期预约危废处置单位，确保产生的危险废物定期被危废处置单位转运。 C.危险废物运输 危险废物在医院内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避开办公区、生活区和医疗区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物外部运输至有资质单位进行处理，运输由持有危险废物经营许可证的的单位负责实施，承担危险废物运输的单位当获得交通运输部颁发的危险货物运输资质。 D.危险废物处置 本项目危险废物委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 E.危废间规范化要求： a.危废间必须采取防渗防腐措施： 本项目危废间底部铺设HDPE防渗膜，再用耐腐蚀混凝土3cm抹平，上部铺设耐腐蚀砖，围堰及裙角敷设HDPE防渗膜，再用耐腐蚀混凝土3cm抹平，采取上述防渗措施后，防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 b.危废间要防风、防雨、防晒。 c.危废间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签，贮存间按要求设置危废标识，定期收集送有资质的单位处置。 表4-10 危废规范化表 说明：1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 4、使用于：系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 本项目危废间建于医院一层西侧占地面积4m2，储存能力3t，主要储存栅渣、污水处理站污泥，可满足项目危险废物存储需求。 ②医疗废物暂存间防治措施及管理要求 医疗废物的暂存应根据《医疗废物集中处置技术规范》（国家环境保护总局环发（2003)206号文件）要求，采取如下措施： A.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； B.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； C.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； D.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； E.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用： F.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； G.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； H.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统； I.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 医废暂存间底层采用20-30cm厚三合土压实，上覆HDPE防渗膜，再用100mm厚压实黏土作为保护层，在黏土层上方构筑150-200mm厚防渗混凝土并留伸缩缝灌注沥青，防渗层渗透系数小于10-10cm/s。医疗废物医院内转运应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。 表4-11 医疗废物贮存间及储存容器标签示例 场所; 悬挂位置; 样式; 要求. 医疗废物暂存间; 室外（粘贴于门上或悬挂）; 说明：1、形状：等边三角形 2、颜色：背景为黄色，文字和字母为黑色，边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长400mm 主标识 高150mm 中文文字 高40mm 英文文字 高40mm 4、适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。. 医院科室医疗废物收集点; 粘贴于危险废物储存容器; 说明：1、形状：等边三角形 2、颜色：背景为黄色，文字和字母为黑色，边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长200mm 主标识 高75mm 中文文字 高20mm 英文文字 高20mm 4、适用于：医院科室医疗废物收集点。. 本项目医疗废物暂存间依托原有，已经通过验收，医院原有项目医疗废物产生量为0.2t/a，本项目建成后全院医疗废物产生量为7.665t/a，原有医废暂存间面积5.9m2，储存能力3t，储存周期1天，可满足使用需求，依托可行。 综上，本项目产生的固体废物均合理处置，不会对周围环境产生影响。 表4-12 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 污泥; 污水处理站污泥; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 清掏前监测; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4标准值. 5、地下水、土壤 地下水、土壤污染源主要为医疗废物暂存间、危废间、污水处理站，污染途径主要为危险废物受到淋溶，渗滤液经土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致对地下水、土壤的污染及大气沉降对土壤的污染。为了保护地下水及土壤资源，确保区域地下水源的水质不受污染。本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。本项目采取的措施如下： ①污水处理站污水收集管、沟、池体采取重点防渗，各池体采用钢筋混凝土结构，池底与四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤1×10-10cm/s； ②医疗废物暂存间设置在医院一层，面积5.9m2。医疗废物暂存间参照《医疗废物管理条例》建设。医疗废物暂存间底层采用20-30cm厚三合土压实，上覆HDPE防渗膜，再用100mm厚压实黏土作为保护层，在黏土层上方构筑150-200mm厚防渗混凝土并留伸缩缝灌注沥青，防渗层渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设置警示标志。 本项目在医院一层设置4m2的医疗废物暂存间，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，地面及储存间裙角均采区防渗处理，地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。底部铺设HDPE防渗膜，再用耐腐蚀混凝土3cm抹平，上部铺设耐腐蚀砖，围堰及裙角敷设HDPE防渗膜，再用耐腐蚀混凝土3cm抹平，采取上述防渗措施后，防渗层渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设置警示标志。 ③各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限； ④污水管道采用PVC材质，加强污水管道的维护和管理，防止跑冒滴漏，同时加强院区防渗、防腐设备的检查、维修力度，确保防渗、防腐效果； ⑤非污染防治区：采用“非硬即绿”的原则。 ⑥医疗废物暂存间和危险废物暂存间位于医院一层，医院地下有负一层可减小渗漏对地下水土壤的污染。 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗，对地下水、土壤环境的影响较小。 根据环境影响评价技术导则土壤环境（试行），本项目属于Ⅳ类项目，不需进行土壤监测。根据环境影响评价技术导则地下水环境，本项目属于Ⅳ类项目，不需进行地下水监测。 6、环境风险 6.1风险识别 医院涉及的风险物质主要为乙醇、液态医疗废物、次氯酸钠、氧气、84消毒液。本项目乙醇（折百）最大储存量为0.115t，液态医疗废物最大存在总量为0.1t，次氯酸钠最大存在总量为0.5t。考虑到医院经营过程中使用或产生的上述风险物质，将其作为环境风险物质进行分析。 表4-13 本项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 危险物质; 环境风险类型; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 库房; 乙醇; 泄漏; 土壤、地下水. 2; 库房; 84消毒液; 泄漏; 土壤、地下水. 3; 医疗废物暂存间; 液态医疗废物; 泄漏; 土壤、地下水. 4; 污水处理站; 次氯酸钠; 泄漏; 土壤、地下水. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行识别。结合本项目情况，计算所涉及的每种物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当存在多种危险物质时，则按下式进行计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1、q2、…、qn—每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，1≤Q＜10，以Q1表示；10≤Q＜100，以Q2表示；Q≥100，以Q3表示。 本项目风险物质数量与临界量比值（Q）分析见表4-14。 表4-14 项目风险物质及临界量计算结果表 序号; 风险物质名称; 实际最大储量(t); HJ/T169-2018中规定的临界量(t); qn/Qn; 备注. 1; 乙醇; 0.11; 500; 0.0002; Q＜1. 2; 液态医疗废物; 0.1; 50; 0.002; Q＜1. 3; 次氯酸钠; 0.5; 5; 0.1; Q＜1. 4; 84消毒液; 0.05; --; --; Q＜. 合计; --; --; 0.1022; Q＜1. 综上，风险物质数量均未超出对应临界值，因此无需专项评价，仅进行风险防范分析。 6.2环境风险分析 ①地表水：主要为因碰撞、包装损坏等原因导致乙醇、84消毒液、次氯酸钠和液态医疗废物泄漏，并且未及时收集处理，通过垂直入渗进入地下水环境，进而对周边水环境产生影响。 ②地下水、土壤：乙醇、84消毒液、次氯酸钠和液态医疗废物泄漏，若医院地面、医疗废物暂存间等防渗不好，存在裂缝，可通过缝隙进入土壤，可能影响地下水、土壤。 6.3环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①乙醇、84消毒液储存于医院库房，次氯酸钠储存于医院污水处理站，液体医疗废物暂存于医疗废物暂存间，做好应急资源储备、地面硬化、防渗和相关管理防范措施，明确事故处置方法，将事故影响控制在医院范围内，实现事故状态下乙醇、次氯酸钠、液态医疗废物不出医院。 ②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。医院制定风险应急措施，一旦发生乙醇、84消毒液、次氯酸钠液态医疗废物泄漏时，及时采取措施。 ③制定酒精、84消毒液、次氯酸钠、液态医疗废物储存区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ④项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝酒精、84消毒液、次氯酸钠、液态医疗废物的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 （2）应急要求 医院制定风险应急措施，一旦发生酒精、84消毒液、次氯酸钠、液态医疗废物泄漏时，及时采取措施：泄漏时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出医院，用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。收容的泄漏物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，耐腐蚀容器收集后送有资质的单位处理。 应急要求：设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对医院职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 6.4应急预案 医院应当按照《国家突发环境事件应急预案》，按照“分类管理，分级响应，区域联动”的原则，编制项目的突发环境事件应急预案并及时修订，应当与当地地方人民政府应急预案相衔接，明确事故响应程序、响应时间和报警条件。 应急预案应的主要内容应包括：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练内容等。 6.5分析结论 通过以上环境风险预测分析，项目主要事故风险类型为乙醇、次氯酸钠、液态医疗废物泄漏，污染地下水、土壤。本项目只要完善本评价提出的风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，达到安全运行的目的，本项目营运期所造成的环境风险是可接受的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站周边 | 氨 | 现有污水处理站构筑物全封闭设计，进行生物除臭剂喷洒 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准值：（氨：1.0mg/m3，H2S：0.03mg/m3，臭气浓度：10，氯气：0.1mg/m3，甲烷：1%） |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 氯气 |  |  |
|  |  | 甲烷 |  |  |
| 地表水环境 | 医疗污水 | COD | 排入医院现有污水处理站，经过“格栅+调节池+厌氧好氧沉淀+消毒”工艺处理后，经过医院地下一层污水排放口进入市政管网，最终排入唐山市北郊污水处理厂。医院污水处理站处理能力20m3/d。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准限值，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》表1中1级B45mg/l排放限值，同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求COD500 mg/L、SS400 mg/L、BOD5300 mg/L、氨氮30 mg/L |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | 总余氯 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |
|  |  | 总镉 |  |  |
|  |  | 总铅 |  |  |
|  |  | 六价铬 |  |  |
|  |  | 总砷 |  |  |
|  |  | 总汞 |  |  |
|  |  | 总银 |  |  |
|  |  | 总铬 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 采用低噪声设备 | 西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理 |  |  |
|  | 一般固体废物 | 废包装材料集中收集定期外售 |  |  |
|  | 危险废物 | 医疗废物由专人负责，按要求分类收集，存放于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集、运输和无害化集中处理； 污水处理站栅渣、污泥定期清理压滤后暂存危废间定期交有资质单位收集处理。 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 现有一体化污水处理设施池类或半地下构筑物或池壁均进行防渗水泥硬化处理，埋地管道应挖设管沟做防渗处理；生活垃圾和餐厨垃圾收集点做好防渗、防雨及密封工作；医疗废物暂存间底层采用20-30cm厚三合土压实，上覆HDPE防渗膜，再用100mm厚压实黏土作为保护层，在黏土层上方构筑150-200mm厚防渗混凝土并留伸缩缝灌注沥青，防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①乙醇、84消毒液储存于医院库房，液态医疗废物暂存于医疗废物暂存间，次氯酸钠储存于污水处理站，做好应急资源储备、地面硬化、防渗和相关管理防范措施，明确事故处置方法，将事故影响控制在医院范围内，实现事故状态下乙醇、次氯酸钠、液态医疗废物不出医院。 ②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。医院制定风险应急措施，一旦发生乙醇、次氯酸钠、液态医疗废物泄漏时，及时采取措施。 ③制定乙醇、84消毒液、次氯酸钠、医疗废物储存区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ④项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝酒精、液态医疗废物的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑤污水处理站污水收集管、沟、池体采取重点防渗，各池体采用钢筋混凝土结构，池底与四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤1×10-10cm/s；医疗废物暂存间底层采用20-30cm厚三合土压实，上覆HDPE防渗膜，再用100mm厚压实黏土作为保护层，在黏土层上方构筑150-200mm厚防渗混凝土并留伸缩缝灌注沥青，防渗层渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，分别设置警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 - （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，医院应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全院的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - （2）主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全院环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作，搞好场区绿化工作。 （3）信息公开 本项目建设项目环境影响报告表及环评批复等进行信息公开。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），拟建项目属于“四十九、卫生84，107医院841，床位100张及以上500张以下的综合医院8411”，医院床位为100张，属于简化管理，企业承诺在实际排污之前，申请排污许可。 - 3、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废水：本项目不新增排污口，医院原有1个废水排放口。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌设置的要求。 （2）排污口规范化设置要求 ①在高噪声污染源处设置环境保护图形标志牌，固定噪声污染源对厂界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表5-1 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 2; 废水; 采样点的设置应符合《污水监测技术规范》要求，并在排放口附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 4; 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 5; 项目医疗废物设置专用储存间。医疗废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. （3）排污口建档管理 使用国家环保局印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固体废弃物的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。 4、验收管理要求 依据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017]4号）以及《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》（生态环境部公告 公告2018年第9号），建设项目竣工后，建设单位应当按照标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，进行验收监测并编制验收报告。 |

- 六、结论

唐山仁德医疗康复医院有限公司投资50万元建设的唐山仁德医疗康复医院有限公司扩建项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，废气、废水、固废、噪声等污染物均可达标排放。本项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。本项目建设从环保角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.000798 | — | — | 0.000744 | — | 0.001542 | +0.000744 |
|  | H2S | 0.0000312 | — | — | 0.0000288 | — | 0.00006 | +0.0000288 |
| 废水 | COD | 0.222 | — | — | 0.208 | — | 0.43 | +0.208 |
|  | SS | 0.051 | — | — | 0.049 | — | 0.1 | +0.049 |
|  | BOD5 | 0.059 | — | — | 0.051 | — | 0.11 | +0.051 |
|  | 粪大肠菌群数 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | 0.0008 | — | — | 0.0007 | — | 0.015 | +0.0007 |
|  | pH | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总余氯 | 0.015 | — | — | 0.015 | — | 0.03 | +0.015 |
|  | 动植物油 | 0.002 | — | — | 0.002 | — | 0.004 | +0.002 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.0004 | — | — | 0.0003 | — | 0.0007 | +0.0003 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 84.9 | — | — | 7.3 | — | 92.2 | +7.3 |
|  | 废包装材料 | — | — | — | 1.5 | — | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0.2 | — | — | 7.665 | — | 7.865 | +7.665 |
|  | 污水处理站污泥 | — | — | — | 0.05 | — | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①