唐高行审环表[2022]7号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为宝鼎建材产业园项目,项目位于唐山市高新区老庄子镇园区1路北侧、园区2路西侧，该项目总投资45468万元，其中环保投资90.936万元，占总投资比例0.2%。项目建成后年产18.00万m2保温、装饰等功能一体化复合板材，4.50万m3装配式建筑新材料，150.00万m3预拌商品混凝土，20.00 万m3干混砂浆、10.00 万 m3水泥稳定碎石等产品。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.复合一体板生产线、水稳生产线、混凝土生产线、特种砂浆生产线、干混砂浆生产线废气分别经脉冲布袋除尘器处理后排放，各排气筒颗粒物排放浓度均可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）及《唐山市水泥行业整治提升工作方案》（唐气领办【2021】15号）限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)及唐山市地方标准要求；物料运输车辆车斗采用苫布苫盖，物料卸车、储运、转运过程均在封闭车间内进行，原料库（砂浆生产线原料库除外）顶部设置喷淋抑尘装置，车间内（砂浆生产线除外）同时设置雾炮装置，上料口处设置软帘+红外线自动感应喷淋装置，皮带全封闭，厂区大门口设置洗车平台，运输车辆及装载机等依法取得尾气检测通过证明，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）及《关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》唐政字[2021]82号文件限值要求。 2.复合一体板、预拌混凝土、装配式建筑新材料、水稳碎石生产过程中搅拌用水全部进入产品，不外排；装载机、搅拌机等设备冲洗废水经罐车转运至砂石分离机，经废水处理系统处理后回用，不外排；废水处理系统设置砂石分离机和沉淀池，废水经砂石分离机处理后排入沉淀池沉淀（池体密封），清水回用于生产；洗车平台冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活废水：食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同排入化粪池，定期送污水处理公司处理。 3.生产设备置于生产车间内，振动设备加装减振基础，各厂界噪声贡献值满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相应限值要求。 4.一般固废合理处置；废润滑油、废油桶暂存危废间，定期交有资质单位处置。 5.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，颗粒物：3.6831t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2022年3月21日