唐高行审环表[2021]19号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为唐山百汇石油销售有限公司大庆道加油站改扩建项目,项目位于唐山市高新区火炬路与大庆道交叉口，该项目总投资100万元，其中环保投资1万元，占总投资比例1%。本项目为扩建项目，不新增占地，利用现有场地新建一台3油6枪加油机，原有一座20m3 0#柴油储罐本次更改为92#汽油油罐。项目建成后年销售成品油300t，其中汽油销售200t/a，柴油销售100t/a；加油站年销售总量为成品油1400t，其中汽油销售1200t/a，柴油销售200t/a。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.废气主要为卸油废气、储油废气、加油废气，采用三次油气回收系统处理后，经4m排气筒排放。油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。 2.本项目噪声主要为加油机真空泵以及交通车辆产生的交通噪声。真空泵置于加油机内，且加油机安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上；对出入站区内来往的机动车加强管理。采取措施后各厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.一般固废合理处置。清罐产生的油渣，清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在站区内暂存。 4.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，非甲烷总烃0.09t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2021年8月13日