建设项目环境影响报告表

项目名称:全自动成套低压智能控制装备制造项目

建设单位(盖章):唐山靖朗科技有限公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 全自动成套低压智能控制装备制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山靖朗科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张立国 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 赵玉娟 |  |
| 通讯地址 | 河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13040028907 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 唐高备字【2019】81号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C 3311 金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000平方米 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 0 |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 其中环保投资(万元) |  |  |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1项目由来 随着经济发展，根据当地市场需求，唐山靖朗科技有限公司投资200万元建设全自动成套低压智能控制装备制造项目用于生产电气及自动智能化装备及其零部件来满足市场需求。建成后年产1500套电气及自动智能化装备及其零部件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及其它有关建设项目环境保护管理的规定，唐山靖朗科技有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位安排有关环评人员现场踏勘后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年版）中“二十二、金属制品业”中“67、金属制品加工制造”“其他（仅切割组装除外）”类项目，故应需编制环境影响报告表。环境影响评价报告表编制完毕后交给建设单位，由建设单位上报环保局审批。 2项目概况 2.1本项目地理位置及周边关系 本项目位于河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内），中心坐标为北纬39.725509°，东经118.185302°。项目地理位置图见附图1。 项目厂区西侧隔过道为梁各庄村，南侧为闲置生产车间，北侧为林地，东侧为林地。距离项目最近的敏感点为生产车间西侧78m处的梁各庄村。 2.2主要建设内容、建设规模及平面布置 - 主要建设内容：租用场地2000平方米。其中对1000平方米租用厂房进行改造，建设1#生产车间、2#生产车间。购置激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、普通冲床、静电喷涂机等生产设备。 项目建设内容一览表见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 1#生产车间; 租赁现有生产车间1座，建筑面积为600平方米. 2#生产车间; 租赁现有生产车间1座，建筑面积为300平方米. 原料库; 租赁现有库房1座，建筑面积为500平方米. 成品库; 租赁现有库房1座，建筑面积为600平方米. 辅助工程; 危废暂存间; 建设1座危废暂存间，位于1#生产车间东北角，建筑面积为4平方米. 公用工程; 供热; 项目生产用烘干炉为电加热. 供电; 由当地电网供给. 供水; 由当地供给自来水. 环保工程; 废水; 项目生产过程中无废水产生，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘. 废气; 电焊机焊接过程中产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后经1#生产车间无组织排放；切割下料工序颗粒物经可移动收尘器处理后经2#生产车间无组织排放；抛丸工序颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（1#排气筒）外排；静电喷涂过程产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排（2#排气筒）；固化工序产生废气引至1套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（3#排气筒）外排。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，厂房隔声. 固废; 一般固废：焊接工序产生的废焊丝；切割下料工序及冲床冲孔工序产生的下脚料；可移动收尘器、移动式焊烟净化器产生的收尘灰、脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，以上固废集中分类收集后外售废品回收站；员工生活垃圾集中收集，袋装化，交由环卫部门统一处理。 危险固废：各设备下方设置接油盘，将设备泄漏的润滑油集中收集转移至专用容器中，与保养维修过程更换的废润滑油及废油桶一同暂存于危废间，定期由有资质的单位进行处理。废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中“废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾中，由环卫部门处理。. (2)建设规模：年产1500套电气及自动智能化装备及其零部件。产品方案见表2。 表2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 配电柜; 1500; 套/a. (3)平面布置：项目租赁现有生产车间及库房。厂区大门设置在东厂界处。项目平面布置图见附图2。项目主要建构筑物一览表见表3。 表3 项目主要建构筑物一览表 工程类别; 建筑面积; 备注. 1#生产车间; 600m2; 已有（砖混+单层彩钢结构，20m×30m×7m）. 2#生产车间; 300m2; 已有（砖混+单层彩钢结构，10m×30m×7m）. 原料库; 500m2; 已有（砖混+单层彩钢结构，20m×25m×7m）. 成品库; 550m2; 已有（砖混+单层彩钢结构，25m×22m×7m）. 办公室; 20m2; 已有（砖混结构，4m×5m×7m）. 临时休息室; 30m2; 已有（砖混结构，5m×6m×7m）. 合计; 2000m2; /. 2.3劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，项目全年工作日300天，每天1班，每班8小时。 2.4项目主要设备清单 本项目主要使用设备及设施见表4。 表4 主要使用设备及设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 激光切割机; 台; 1. 2; 等离子切割机; 台; 2. 3; 抛丸机; 台; 1. 4; 液压料折弯机; 台; 2. 5; 普通折弯机; 台; 2. 6; 普通剪板机; 台; 1. 7; 40T普通冲床; 台; 1. 8; 25T普通冲床; 台; 1. 9; 80T普通冲床; 台; 1. 10; 15T普通冲床; 台; 2. 11; 摇臂钻; 台; 1. 12; 小台钻; 台; 2. 13; 无齿锯; 台; 3. 14; CO2保护焊; 台; 6. 15; 空气压缩机; 台; 3. 16; 静电喷涂间; 座; 1; 12m×12m×3m. 静电喷涂机; 台; 1. 17; 固化炉（电）; 台; 1; 规格为4m×2.5m×2.5m，功率为50kw. 环保设备. 1; 可移动收尘器; 台; 3; 风量为3000m3/h. 2; 焊烟净化器; 台; 4; 风量为2500m3/h. 3; 脉冲布袋除尘器; 台; 1; 风量为6000m3/h，用于处理抛丸工序产生颗粒物. 除尘风机; 台; 1; /. 4; 脉冲布袋除尘器; 台; 1; 风量为3000m3/h，用于处理喷涂工序产生颗粒物. 除尘风机; 台; 1; /. 5; 活性炭吸附装置设备+15m高排气筒; 台; 1; 风量为7000m3/h. 2.5项目原辅材料及能源消耗 本项目原料为角钢、槽钢、H型钢、方管、钢板、板材。主要原辅材料详见表5。 表5 本项目原辅材料一览表 - 序号; - 原料名称; - 单位; - 用量; - 备注. - 1; 角钢; t/a; 30; 汽车运输，储存于原料库内. - 2; 槽钢; t/a; 30; 汽车运输，储存于原料库内. - 3; H型钢; t/a; 35; 汽车运输，储存于原料库内. - 4; 方管; t/a; 40; 汽车运输，储存于原料库内. - 5; 钢板; t/a; 115; 钢板的规格为0.1-20mm厚，1.5m×8m；汽车运输，储存于原料库内. - 6; 板材; t/a; 56; 板材的规格为0.1-16mm厚，1.2m×8m；汽车运输，储存于原料库内. - 7; 塑粉; t/a; 1; 袋装，外购. - 8; 五金件; t/a; 0.5; 箱装，外购. - 9; 焊丝; t/a; 1.5; 箱装，外购. - 10; 润滑油; t/a; 0.2; 桶装，外购. - 11; 液压油; t/a; 0.2; 桶装，外购. - 12; 电; 万kwh/a; 4; 当地电网电站. 2.6公用工程 (1)给排水 项目用水主要是厂区职工的盥洗用水。厂区职工为附近居民，厂内不设食堂、宿舍和浴室等。厂区职工都是附近居民，厂内不设食堂、宿舍和浴室等。项目用水由当地管网提供自来水。本项目生产不用水，项目不设食堂、宿舍、浴室，厕所为旱厕，定期清掏，用水主要为员工盥洗用水，盥洗废水水质简单，泼洒地面。 (2)供电：项目用电由当地电网供给，项目年耗电量为4万kWh。 (3)供暖：本项目生产用烘干炉为电加热，办公室采用空调供暖，生产车间不供暖。 2.7项目选址合理性分析 本项目位于河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内），该项目土地性质为建设用地。 2.8 与“三线一单”管控要求对照分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ⑴生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内），中心坐标为北纬39.725509°，东经118.185302°。项目厂区西侧隔过道为梁各庄村，南侧为闲置生产车间，北侧为林地，东侧为林地。距离项目最近的敏感点为生产车间西侧78m处的梁各庄村。 项目不在当地饮用水水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ⑵环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 项目对产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域PM10、PM2.5及TSP存在一定程度污染，其他大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。 ⑶资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目生产用水来源于当地自来水管网，建设完成后年用电量为4万kwh。供电电源由当地电网供应。项目生产不用热。 ⑷环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中的限制类及禁止类项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁原唐山市银河线材厂占地，不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) - 1 地理位置 唐山市区地处燕山余脉南缘，大部分为坡积、洪积山麓倾斜平原，主要是由陡河长期冲积和海水洪积而逐步形成，是以棕、褐、黄土等物质为主体结构，由一系列山麓冲积扇联缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲积平原2种地貌类型。唐山高新技术产业开发区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总的地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。 本项目位于河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内），中心坐标为北纬39.725509°，东经118.185302°。项目厂区西侧隔过道为梁各庄村，南侧为闲置生产车间，北侧为林地，东侧为林地。距离项目最近的敏感点为生产车间西侧78m处的梁各庄村。 - 2地形、地貌 唐山市坐落在华北平原北部，属冀东平原的一部分，燕山山脉东端。北部和东北部多山，地势北高南低，海拔在300～600 m之间；中部为燕山山前平原，地势平坦，海拔50 m以下；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔15 m以下。 高新区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总体地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17-31m。区域内场地土属第四系全新统及上更新统冲洪积粘性土及砂土，第四系覆盖层厚度超过100米。 - 3水文地质 区域水文地质条件简单，地下水主要赋存于岩土的孔隙之中，为第四系松散岩类孔隙水。包气带岩性为杂填、粉土、粉质粘土、细砂。包气带厚度10~15m左右。 浅层含水组底板埋深40~90 m，由东南向西北厚度递增。浅层含水组水动力特征为潜水-微承压水，含水层岩性主要为细砂、粗砂及砂砾石，由西北向东南颗粒渐细，厚度渐大，总厚度20~50 m。含水层赋水条件较好，单位涌水量为20~30 m3/h.m.深层含水组底板埋深120~200 m，受基底控制，由西南向东北渐增，由下更新统地层组成。含水层岩性由细砂、含粘土卵砾石组成，颗粒由西北向东南渐细，由于粘性土含量较多，含水层赋水条件较差，单井单位涌水量7~10 m3/h.m，属承压水。 唐山市区南部下伏寒武、奥陶系灰岩，发育网状、串珠状溶隙和溶洞。据初步统计，唐山市因地震导致的岩溶塌陷达80处以上，因采矿疏干矿井水引起的达23处，由开采地下水引起的达5处，其中明显的灾害有：1920年唐山矿西北井透水引起的塌陷，1954年林西矿塌陷，1979年凤凰山38中学地面塌陷，1984年范各庄矿突水塌陷，1988年市体育场第二训练馆塌陷等。钻探表明，唐山市钻孔见洞率为奥陶系70.68%、寒武系40%、震旦系22.2%。岩溶主要沿NNE、NE和近东西向节理断层发育，地面塌陷60%分布于陡河断裂带上，其余位于断层近侧、河谷西侧和第四系覆盖薄的地区。高新区位于陡河断裂西北方向，且该地区未发生过溶岩塌陷，下部碳酸盐岩含水层较稳定。 - 4气候与气象 该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56天，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96天，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50天，在风力小、降水少、降温快等因素作用下，形成比较短暂的蓝天澄澈，金凤飒爽的季节特点。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167天位全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4mm，最大年降水量942.8mm(1985年)。年平均风速2.4m/s，最大风速20.0m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。 - 5 地表水 唐山市域内有大小河流100多条，多属滦河水系和海河水系，其中较大的河流有滦河、陡河、蓟运河、还乡河、沙河。有水库100多座，起到了一定的调节作用；其中大型水库有潘家口水库、大黑汀水库、邱庄水库、陡河水库。与高新区北部拓展区关系较密切的地表水系为陡河及李各庄河。 陡河上游分东西两支，西支为泉河，发源于丰润上路村，东支为管河，发源于迁安的关山。两支河汇于陡河水库后流经唐山市区，距高新区东南约1km，陡河自水库坝下至侯边庄桥为市区河段，河段长28.7km，汇水面积393km2。陡河在市郊女织寨附近有石榴河汇入，最终流入渤海，河流全长120km，流域面积1340km2。陡河水库控制面积约446km2，除汇集上游流域天然径流外，还承接引滦入唐输水水量。由于水资源短缺，陡河水库除向下游灌区供水和汛期防洪需要经过河道防水外，平常处于完全闭闸状态。陡河市区河段现状功能主要是防洪(泄洪)、纳污、工业用水和农灌用水，因市区厂矿工业废水及市民生活污水的排入，目前陡河污染较严重，河水中生物基本灭绝。随着陡河沿岸城市污水管网的完善和城市污水处理厂的逐步建成，将禁止直接向陡河排放污水，陡河市区河段的纳污功能将逐步减弱，而工农业用水功能将得到加强。 - 6自然资源 唐山市矿产资源丰富，矿业经济发达。2009年底，唐山市已发现的各类矿产资源为49种，有近30种正在被开发利用，主要有煤、铁、金、石油、天然气、石灰石(包括水泥、制碱、溶剂、制灰用灰岩)、冶金白云岩等。煤炭保有量62.5亿吨，铁矿石保有量57.5亿吨，石灰石储量6.88亿吨，石油储量9亿多吨，天然气储量700多亿立方米，黄金储量70多吨。此外，唐山的能源资源亦十分丰富，主要有煤炭、石油、天然气资源。风能、太阳能、地热能资源也具有广泛的开发远景。天然气资源已经开发使用，成为唐山市生活用气。唐山市水能理论蕴藏量为70.3万千瓦。三大水系为：滦河水系、蓟运水系、冀东沿海水系。可开发利用的水能为52.77万千瓦。沼气能在农村正在受到重视，也已经有所开发。唐山市生物资源比较丰富，主要有动物资源、植物资源。唐山海区河口较多，是浮游植物密集区，成为发展海水养殖业的天然资源。唐山市农副产品丰富，素有“冀东粮仓”之称。有6个县(市)是全国粮食生产基地，7个县(市)为全国瘦肉型猪生产基地。唐山市盛产干鲜果品，板栗、核桃等干果产量占全河北省的三分之一。唐山也是渤海湾的主要渔场，海淡水养殖业发达，鱼类资源占河北省的56%。 高新区内无矿产资源，也无重要自然资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 根据唐山市生态环境局网站公布的《2018年唐山市环境状况公报》： 唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。 2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，按照AQI指数等级划分，达标天数202天（其中一级天数17天，二级天数185天），同比减少3天，达标天数占总天数的57.71%；超标天数148天，占总天数的42.29%，其中：轻度污染天数（三级天数99天）占28.29%，中度污染天数（四级天数36天）占10.29%，重度污染及以上天数13天，占3.71%，重污染以上天数同比减少17天。 2018年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为34微克/立方米，达到国家标准，比上年下降15.0%；二氧化氮年均浓度值为56微克/立方米，比上年下降5.1%；一氧化碳年均浓度值为3.3毫克/立方米，比上年下降13.2%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为197微克/立方米，比上年下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为110微克/立方米，比上年下降7.6%；细颗粒物年均浓度值为60微克/立方米，比上年下降9.1%。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 34; 60; 56.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 40; 140; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 3300; /; /; /. O3; 最大8小时年均浓度; 197; /; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 110; 70; 157; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.4; 不达标. 由表6可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为NO2、PM10、PM2.5。按照省委、省政府的要求和《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号）工作目标，结合《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）和我市实际，唐山市制定了《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》，通过强力推进过剩产能化解、落后产能淘汰工作，强力推进燃煤削减和管控工作，强力推进工业污染防治、推进工业企业退城搬迁改造，强力推进机动车尾气治理，强力推进建筑施工扬尘综合整治等工作的落实，实现该区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量逐渐减少的目标。 2环境噪声 项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地；项目所在地不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；周边无文物保护单位。 项目环境保护目标为详见表7。 表7 项目环境保护目标一览表 要素; 名称; 坐标 （以厂区为圆点）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离（m）; 保护级别. x; y. 大气环境; 梁各庄村; -78; 0; 居住区; 人群; 二类区; W; 78; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 王官庄村; 461; 0; 居住区; 人群; 二类区; E; 461. 声环境; 项目区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准浓度限值。苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行河北省标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 适应 环境; 污染 因子; 环 境 质 量 标 准. 取值时间; 限值; 单位; 标准名称及类别. 环境 空气; PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 小时浓度; 2.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 2声环境质量标准 项目四厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准限值要求。 表9 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价因子; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 声环境; Leq（A）; ≤60dB（A）; ≤50dB（A）; 2类区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3 地下水质量标准 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表10。 表10 地下水环境质量标准 适应环境; 污染因子; 环 境 质 量 标 准. 取值时间; 限值; 单位; 标准名称及类别. 地下水环境; pH; /; 6.5~8.5; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 总硬度; /; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; /; ≤1000. 硝酸盐; /; ≤20. 亚硝酸盐; /; ≤1.00. 氨氮; /; ≤0.50. 挥发性酚类; /; ≤0.002. 氯化物; /; ≤250. 氰化物; /; ≤0.05. 氟化物; /; ≤1.0. 硫酸盐; /; ≤250. 砷; /; ≤0.01. 铅; /; ≤0.01. 镉; /; ≤0.005. 六价铬; /; ≤0.05. 铁; /; ≤0.3. 锰; /; ≤0.1. 铜; /; ≤1.0. 锌; /; ≤1.0. 汞; /; ≤0.001. 菌落总数; /; ≤100; CFU/mL. 总大肠菌群; /; ≤3.0; CFU/ 100mL. 4土壤环境质量标准 本项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 表11 土壤环境质量标准 单位mg/kg 评价因子; 筛选值. 第二类用地. 重金属和无机物. 砷; 60. 镉; 65. 铬(六价); 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2二氯乙烯; 596. 反-1,2二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 邻二甲苯; 640. 半挥发性有机化合物. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 萘; 70. 苯并(a)蒽; 15. 苯并(b)荧蒽; 15. 苯并(k)荧蒽; 151. 苯并(a)芘; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 二苯并(a,h)蒽; 1.5. 2-氯酚; 2256. 䓛; 1293. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气排放标准 抛丸工序颗粒物排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中焊接机颗粒物有组织排放标准限值：10mg/m3； 车间颗粒物排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中颗粒物车间排放标准限值：8mg/m3； 厂界颗粒物无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中颗粒物厂界无组织排放标准限值：1.0mg/m3。 喷涂颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中染料尘限值要求，非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装标准限值要求。非甲烷总烃企业边界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2、表3中标准限值要求。 标准限值见表12。 表12 大气污染物排放标准 控制项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 单位; 标准名称. 厂界无组织颗粒物; 1.0; mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 车间无组织颗粒物; 8.0; mg/m3. 抛丸工序; 10; mg/m3. 喷涂颗粒物; 18; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）. 0.74（15m）; kg/h. 非甲烷总烃; 60; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装. 厂界无组织非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2. 车间界无组织非甲烷总烃; 4.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3. 2固废控制标准 本项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 3噪声排放标准 项目四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求。 表13 噪声污染物排放标准 单位：dB(A) 评价因子; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 噪声; Leq（A）; ≤60dB（A）; ≤50dB（A）; 2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). |
| 总量 控 制 指 标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。本项目项目生产用烘干炉为电加热，办公取暖采用空调，不涉及SO2、NOX排放。 ⑴废水：本项目运营过程中无生产废水排放，生活污水经市政污水管网排入东郊污水处理厂处理。 ⑵废气：本项目抛丸工序废气量为360万m3/a，颗粒物排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中其它生产设备颗粒物有组织排放标准限值，即10mg/m3；静电喷涂工序废气量为180万m3/a，喷涂颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中染料尘限值要求，即18mg/m3。 颗粒物的核定排放量为：360×104m3×10mg/m3×10-9+180×104m3×18mg/m3×10-9=0.0684t/a。 项目污染物核算总量为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.0684t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品主要为电气及自动智能化装备及其零部件。 具体工艺流程如下： 1、原料进厂：将外购的角钢、槽钢、H型钢、方管、钢板、板材使用汽车运输至原料库内待用，生产时运送至生产车间内下料区。 2、切割下料：将外购的钢板、型钢使用无齿锯、剪板机、等离子火焰切割一体机按照产品规格尺寸进行下料。 产污节点：激光切割机、等离子切割机加工过程中产生的废气，无齿锯、剪板机、激光切割机、等离子切割机产生的噪声、边角料。 3、冲孔：切割下料后的工件运至冲床进行冲孔。 产污节点：冲床冲孔过程中产生的废气，冲床产生的噪声、边角料。 4、折弯：冲孔后的工件运至折弯机进行折弯。 产排污节点：折弯机运行过程产生的噪声。 5、钻孔：折弯后的工件运至摇臂钻、小台钻进行钻孔。 产污节点：摇臂钻、小台钻产生的噪声、边角料。 6、焊接：机加工后的半成品经CO2保护焊机进行焊接。 产污节点：焊接工序产生的废气。 7、人工组装：半成品经人工进行组装。 8、抛丸：项目采用抛丸机对半成品电配柜进行打磨处理。 产污节点：抛丸过程中产生的废气，抛丸机产生的噪声。 9、喷涂、烘干：打磨后半成品人工运送至静电喷涂室使用静电喷涂机进行喷涂烘干。 本项目喷涂后烘干于固化炉内，烘干热源为电加热，工件烘干时间为1h。 喷涂系统组成及喷涂方式：静电喷涂系统主要由喷枪、柜体、自动回收系统和供粉系统组成。粉末喷涂过程是在喷粉柜内进行的，该柜体面向操作人员一侧敞开，一面封闭，其余两面仅留工件进、出口，人工操作完成喷涂过程。项目所使用的粉末涂料不含溶剂，属于鼓励使用的环保型涂料。 产污节点：喷涂及烘干过程产生的废气；风机运行噪声；废气处理工序产生的废活性炭。 生产工艺流程及产排污节点图见图1。 图1 生产工艺及排污节点图 表13 污染源排污节点一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 处理措施; 排放特征. 废气; 激光切割机、等离子切割机切割下料过程; 颗粒物; 激光切割机、等离子切割机运行过程中产生的颗粒物经可移动收尘器处理后经生产车间无组织排放; 间断. 焊接过程; 颗粒物; 6台电焊机共设置4套移动焊烟净化器，颗粒物收集后在生产车间无组织排放; 间断. 抛丸机; 颗粒物; 抛丸机产生颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排; 间断. 喷涂过程; 颗粒物; 颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排; 间断. 烘干过程; 非甲烷总烃; 固化炉物料进出料口设置集气罩，废气经集气罩收集再由引风机引至一套活性炭吸附装置设备处理后经15m高排气筒排放; 间断. 废水; 职工盥洗水; 产生量少，就地泼洒; 间断. 噪声; 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机、除尘风机等; 噪声; 基础加装减振垫，车间封闭，单层彩钢结构; 连续. 固废; 焊接工序; 废焊丝; /; 分类收集后，外卖废品回收站; 间断. 加工过程; 边角料; /; 间断. 移动式焊烟净化器、可移动收尘器; 收尘灰; 收尘灰定期清理装袋; 间断. 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 除尘灰定期清理装袋; 间断. 润滑油及液压油包装; 废油桶; 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理; 间断. 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机等设备定期维护; 废润滑油; 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油、液压油等与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器; 间断. 含油废棉纱; 间断. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 集中收集暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理; 间断. 员工生活; 生活垃圾; 由环卫部门处理; 间断.

主要污染工序： (1)废气：本项目废气主要为电焊机焊接过程中产生的焊接烟尘、切割下料工序产生的颗粒物、抛丸工序产生的颗粒物、静电喷涂过程产生的颗粒物、固化工序产生的有机废气。 (2)废水：本项目生产过程中无废水排放，废水主要为员工盥洗废水。 (3)噪声：本项目噪声主要为激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB(A)。 (4)固体废物：本项目固体废物来源主要为生产加工过程产生的边角料，废焊丝，移动式焊烟净化器、可移动收尘器的收尘灰，设备定期维护产生的废润滑油及废润滑油桶、含油废棉纱、废活性炭及员工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编 号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 切割下料过程 | 颗粒物 | 0.72t/a | 0.0072t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 5.33mg/m3 12kg/a | 0.533mg/m3 1.2kg/a |
|  | 抛丸 | 废气量 | 360万m3/a | 360万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 800mg/m3 2.88t/a | 4mg/m3 0.0144t/a |
|  | 静电喷涂 | 废气量 | 180万m3/a | 180万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 111.1mg/m3 0.2t/a | 1.111mg/m3 0.024t/a |
|  | 烘干固化 | 废气量 | 210万m3/a | 210万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 23.81mg/m3 0.05t/a | 5.95mg/m3 0.011t/a |
| 水污 染物 | 盥洗污水 | 直接泼洒地面抑尘，不外排 |  |  |
| 固体废物 | 焊接工序 | 废焊丝 | 0.2t/a | 集中收集后，外卖废品回收站 |
|  | 加工过程 | 边角料 | 5t/a | 集中收集后，外卖废品回收站 |
|  | 移动式焊烟净化器、可移动收尘器 | 收尘灰 | 0.7128kg/a | 集中收集装袋，外卖废品回收站 |
|  | 润滑油及液压油包装 | 废油桶 | 3个/a | 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理 |
|  | 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机等设备定期维护 | 废润滑油 | 0.05t/a | 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油、液压油等与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器 |
|  |  | 废液压油 | 0.05t/a |  |
|  |  | 含油废棉纱 | 0.02t/a | 由环卫部门处理 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.5t/a | 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.7t/a | 由环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁原唐山市银河线材厂占地，不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目利用原有生产车间及办公室，施工期主要为设备安装，施工期较短。施工期对周边环境影响随施工期结束而消失，施工期对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1废气影响分析 本项目废气主要为电焊机焊接过程中产生的焊接烟尘、切割下料工序产生的颗粒物、抛丸工序产生的颗粒物、静电喷涂过程产生的颗粒物、固化工序产生的有机废气。 （一）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表14 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染因子评价标准和来源见下表。 表15 污染因子评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. PM10; 日均; 150.0; GB 3095-2012. NMHC; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表16 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 坐标(o); 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 固化炉; 118.191577; 39.726907; 30.0; 15.0; 0.8; 20.0; 3.87; NMHC; 0.0366; kg/h. 抛丸; 118.191686; 39.72683; 30.0; 15.0; 0.8; 20.0; 3.32; PM10; 0.0240; kg/h. 喷塑; 118.191683; 39.726949; 30.0; 15.0; 0.3; 20.0; 11.79; PM10; 0.0013; kg/h. 表16 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 118.190805; 39.726738; 30.0; 80.02; 70.31; 7.0; TSP; 0.0035; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 278400. 最高环境温度; 38.7 °C. 最低环境温度; -21.2 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表18 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 喷塑; PM10; 450.0; 0.116; 0.0258; /. 固化炉; NMHC; 2000.0; 3.5274; 0.1764; /. 抛丸; PM10; 450.0; 2.4636; 0.5475; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 2.5469; 0.283; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为抛丸排放的PM10，Pmax值为0.5475%，Cmax为2.4636ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 - 废气影响分析 （1）切割下料工序废气 本项目切割下料过程中采用激光切割机和等离子切割机，切割过程产生的尘量较大。采用可移动收尘器处理切割过程产生的粉尘，切割粉尘抽送至移动式收尘器（除尘效率为95%）处理后在车间内排放。根据颗粒物产生浓度约为80mg/m3，引风机风量为3000m3/h套，切割下料工序年工作时间1000h，则颗粒物产生总量为0.72t/a；共设置3台可移动收尘器，经移动式收尘器收尘处理后，颗粒物排放量为0.0072t/a。 （2）焊接废气 焊接过程主要污染物为烟尘，是由金属及非金属物质在加热条件下产生的蒸汽氧化和冷凝形成的。本项目焊接方式主要CO2保护焊机，焊丝使用量为1.5t/a。采用《焊接工作的劳动保护》中的数据，不同焊接方式产生量见表19。 表19 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg·min-1); 焊接材料的发尘量(g·kg-1). 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm） 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 350~450 200~280; 11~16 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm） 药芯焊丝（直径1.6mm）; 450~650 700~900; 5~8 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（ø5）; 10~40; 0.1~0.3. 本项目CO2保护焊机使用实芯焊丝，根据上表产生的焊接烟尘量（取值8g/kg计算）为12kg/a，5.33mg/m3。 本项目共设置6台CO2保护焊机，最多4台同时工作。因此共设置4台移动式焊烟净化器。采用移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行净化处理，处理能力为2500m3/h，移动焊烟净化器净化效率90％以上，经处理后颗粒物排放量1.2kg/a，0.533mg/m3，在车间内自然扩散。 移动式焊接烟尘净化器工作原理：通过风力引力作用，焊接烟尘经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排出。 （3）抛丸颗粒物 本项目电配柜采用抛丸机去除工件表面氧化铁，抛丸在车间内进行。抛丸机工作过程中会产生颗粒物，类比同类抛丸工艺生产，抛丸颗粒物处理前浓度约为800mg/m3，本项目共设1台抛丸机，采用1套脉冲布袋除尘器+1根排气筒(1#排气筒，除尘效率为99.5%)，处理风量为6000m3/h，排气筒高度为15m，抛丸机每天工作2小时，颗粒物产生量为2.88t/a，抛丸颗粒物经管道直接引至废气治理设施处理，废气捕集效率为100%，颗粒物的排放浓度为4mg/m3，排放量为0.0144t/a（0.024kg/h），有组织颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中其它设备颗粒物有组织排放标准限值，即10mg/m3，15m高排气筒。 （4）静电喷涂颗粒物 项目设置静电喷涂固化生产线对电配柜进行表面加工处理，在静电喷涂过程中，由静电枪喷出的塑粉约80%附着在工件上，洒落量约20%涂料，本项目塑粉的使用量为1t/a，则本项目喷涂工序颗粒物产生量为0.2t/a，111.1mg/m3。静电喷涂过程产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理(处理效率为99%，风机风量为3000m3/h，年运行600h)进行处理，处理后经15m高排气筒(2#排气筒)有组织排放。处理后颗粒物的排放量为浓度为1.111mg/m3，排放量为0.002t/a(0.00125kg/h)，静电喷涂颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中染料尘限值要求，即18mg/m3。 （5）烘干固化有机废气 在固化过程会中会有少量非甲烷总烃产生，固化炉尺寸为4m×2.5m×2.5m，加热方式为电加热，固化温度为185℃左右，固化时间为1h。本项目于固化炉物料出入口外设置集气罩(废气捕集效率为95%)，物料出入口打开后引风机开启将固化废气引至1套活性炭吸附装置(风量为7000m3/h)进行处理，处理后由15m高排气筒(3#排气筒)排放。固化完成后将吸风口阀门打开由引风机引风，风机风量为7000m3/h。 根据业主提供资料，项目选用环氧/聚酯混合型粉末涂料(比重：25℃，1.4-1.7g/cm3，粒度分布：100%小于100微米，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制作而成，同时具备两者各自的独特性能，喷涂出的涂膜具有极佳的装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性)，在烘干固化过程中会挥发出少量的有机气体，根据类比，项目塑粉挥发性有机物含量为5%计，则非甲烷总烃产生量为0.05t/a。 固化室废气每天治理时间为1h，本项目非甲烷总烃的产生浓度为23.81mg/m3，集气效率为90%，则非甲烷总烃的收集量为0.045t/a，活性炭吸附装置处理处理效率为75%，年运行300h，因此非甲烷总烃排放浓度及排放量分别为5.95mg/m3、0.011t/a，排放浓度及治理设施处理效率可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装行业标准限值要求。 （6）无组织废气 本项目建设完成后颗粒物无组织排放量为0.0084t/a。 颗粒物无组织排放将生产区作为整体面源分析厂界达标情况，本项目厂界无组织达标情况见下表。 表20 厂界无组织排放一览表 污染物; 面源面积; 排放量; 最大落地浓度; 标准限值; 是否达标. 颗粒物; 900m2; 0.0035kg/h; 0.8866μg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 由上表可知，本项目建设完成后厂界颗粒物无组织排放浓度可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中颗粒物厂界无组织排放标准限值：1.0mg/m3。 2水环境影响分析 项目无生产废水排放；厂区不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为卫生旱厕，定期清掏，废水主要为盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，无废水排放。 因此，本项目废水对周边环境影响较小。 3声环境影响分析 （1）噪声源强：本项目噪声主要为激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB(A)。 项目将生产设备布置在生产车间内，设备基础加装减震垫，砖混加单层彩钢结构厂房隔音。采取上述措施后，可综合降噪20～25dB(A)。项目噪声源强及污染防治措施治理效果见表21，车间距各厂界距离见表22。 表21 主要噪声源强及治理措施一览表 车间名称; 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声 源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果; 车间外源强dB(A). 1#生产车间; 1; 等离子切割机; 2; 85; 加装减震基础，置于封闭生产车间内，车间墙体为单层彩钢结构; 综合降噪20dB(A); 72.1. 2; 抛丸机; 1; 85. 3; 冲床; 5; 80. 4; 摇臂钻; 1; 85. 5; 小台钻; 2; 80. 6; 无齿锯; 3; 80. 7; 除尘风机; 1; 90; 加装减震基础，风机出口设置软连接置于封闭生产车间内，车间墙体为单层彩钢结构; 综合降噪25dB(A). 2#生产车间; 8; 剪板机; 1; 80; 加装减震基础，置于封闭生产车间内，车间墙体为单层彩钢结构; 综合降噪20dB(A). 9; 液压料折弯机; 2; 80. 10; 折弯机; 2; 80. 11; 激光切割机; 1; 85. 12; 空气压缩机; 3; 90. 表22 车间距各厂界距离一览表 单位：m 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#生产车间; 10; 10; 70; 10. 2#生产车间; 10; 75; 40; 10. (2)预测计算 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 LA(r)=10lg100.1Lpi-ΔLi 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ③预测结果 产噪设备加装减震基础并设于生产车间内，经过建筑物的屏蔽衰减后辐射出去，对厂区和周围环境产生影响。 按照以上预测模式，预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见表23。 表23 各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 厂界; 预测值; 达标分析. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 52.1; 60; 达标. 南厂界; 58.1; 达标. 西厂界; 48.6; 达标. 北厂界; 52.1; 达标. 梁各庄村; 26.1; 达标. 由表23知，四周厂界噪声昼间贡献值为48.6-58.1dB(A)，夜间不生产，四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求。 4固废环境影响分析 本项目固体废物来源主要为生产加工过程产生的边角料，废焊丝，移动式焊烟净化器、可移动收尘器的收尘灰，设备定期维护产生的废润滑油及废润滑油桶、含油废棉纱、废活性炭及员工生活垃圾等。 切割下料工序产生的下脚料产生量为5t/a；焊烟净化器收集过程产生的收尘灰，产生量为0.7128kg/a，定期清理装袋，车间内暂存，以上固废集中分类收集后外售废品回收站。员工生活垃圾产生量为0.7t/a，由环卫部门进行处理。 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机等设备定期维护设备运行、保养维修过程产生废润滑油、废液压油，各设备下方设置接油盘，将设备泄漏的废润滑油、废液压油集中收集，转移至专用容器中，与保养维修过程更换的废润滑油一同暂存于危废间。废润滑油属于《国家危险废物管理名录》（2016年8月1日）中的HW08废矿物油与含矿物油废物，产生量分别为0.05t/a、0.05t/a，定期由有资质的单位进行处置。润滑油及液压油包装废油桶产生量为3个/a，暂存于危废暂存间内，定期由有资质的单位进行处理。 含油废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中“废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免全过程不按危险废物管理，本项目产生的含油废棉纱产生量为0.02t/a，混入生活垃圾中，由环卫部门处理。 危险废物贮存器要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 危废暂存间（为单层彩钢结构）4m2，位于生产车间东北角，根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危废间必须采取防渗防腐措施： ①危废间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②采用抗渗混凝土浇筑，在地面和裙角做三油两布玻璃钢防腐防渗，使其渗透系数≤10-10cm/s。 ③危废间要防风、防雨、防晒。 ④危废间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 6产业政策符合性分析 唐山靖朗科技有限公司投资建设的全自动成套低压智能控制装备制造项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。项目建成后对所在区域的生态、环境质量影响较小，因此符合国家的产业政策。 7总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目烘干方式为电烘干，办公取暖采用空调，不涉及SO2、NOX排放。 本项目无生产废水产生，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，不涉及COD、氨氮排放。 因此本项目总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.0684t/a。 8环境管理 - ⑴机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，唐山靖朗科技有限公司应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - ⑵主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 g、搞好场区绿化工作。 10环境监测 - 监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气、噪声的常规监测，固废的日常分析记录由建设单位负责。监测计划见表24。 表24 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 抛丸除尘器1#排气筒; 颗粒物; 2次/a. 喷塑间除尘器2#排气筒; 颗粒物; 2次/a. 固化炉废气治理设施3#排气筒; 非甲烷总烃; 2次/a. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 2次/a. 生产车间或设备边界; 颗粒物、非甲烷总烃; 2次/a. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 昼、夜连续等效A声级; 4次/a. 11污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表25。 表25 污染物排放清单一览表 序号; 项目; 污染源名称; 污染因子; 排放情况; 标准限值; 标准名称. 1; 废气; 切割下料; 颗粒物; 0.0072t/a; 1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 焊接过程; 颗粒物; 1.2kg/a; 1.0mg/m3. 抛丸; 颗粒物; 4mg/m3 0.0144t/a; 10mg/m3. 静电喷涂; 颗粒物; 1.111mg/m3 0.024t/a; 18mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中染料尘. 烘干固化; 非甲烷总烃; 5.95mg/m3 0.011t/a; 60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装. 2; 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间：48.6-58.1dB(A)；夜间不生产; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割下料过程 | 颗粒物 | 激光切割机、等离子切割机运行过程中产生的颗粒物经可移动收尘器处理后经生产车间无组织排放 | ＜1.0mg/m3 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 6台电焊机共设置4套移动焊烟净化器，颗粒物收集后在生产车间无组织排放 |  |
|  | 抛丸机 | 颗粒物 | 抛丸机产生颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排 | ＜10mg/m3 |
|  | 喷涂过程 | 颗粒物 | 颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排 | ＜18mg/m3 |
|  | 烘干过程 | 非甲烷总烃 | 固化炉物料进出料口设置集气罩，废气经集气罩收集再由引风机引至一套活性炭吸附装置设备处理后经15m高排气筒排放 | ＜60mg/m3 |
| 水污 染物 | 员工盥洗废水 | 少量，就地泼洒 |  | 不外排 |
| 固体废物 | 焊接工序 | 废焊丝 | 集中收集后外卖废品回收站 |  |
|  | 切割下料加工过程 | 边角下料 | 集中收集后外卖废品回收站 |  |
|  | 移动式焊烟净化器、可移动收尘器 | 收尘灰 | 收尘灰定期清理装袋 |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 除尘灰定期清理装袋 |  |
|  | 润滑油及液压油包装 | 废油桶 | 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理 |  |
|  | 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机等设备定期维护 | 废润滑油 | 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油、液压油等与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器 | 不外排 |
|  |  | 含油废棉纱 | 由环卫部门处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB(A)。设备选用低噪声设备，经加装减震基础、建筑物阻隔后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁原唐山市银河线材厂占地，不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 项目名称：全自动成套低压智能控制装备制造项目； 建设性质：新建； 建设规模：年产1500套电气及自动智能化装备及其零部件； 项目总投资和环保投资：项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资的10%； 本项目劳动定员15人，项目全年工作日300天，每天1班，每班8小时。 2、选址可行性分析 本项目位于河北省唐山市高新区梁各庄村北（原唐山市银河线材厂院内），该项目土地性质为建设用地。 3、主要建设内容与产业政策 (1)主要建设内容 租用场地2000平方米。其中对1000平方米租用厂房进行改造，建设操作间、焊接间、干燥设备喷涂间等隔间。购置激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、普通冲床、静电喷涂机等生产设备。 (2)产业政策符合性 唐山靖朗科技有限公司投资建设的全自动成套低压智能控制装备制造项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。项目建成后对所在区域的生态、环境质量影响较小，因此符合国家的产业政策。 4、区域环境质量现状 该项目所在地环境空气质量状况较好。环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 项目区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 5、环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目废气主要为电焊机焊接过程中产生的焊接烟尘、切割下料工序产生的颗粒物、抛丸工序产生的颗粒物、静电喷涂过程产生的颗粒物、固化工序产生的有机废气。 本项目切割下料过程中采用激光切割机和等离子切割机，切割过程产生的尘量较大。采用可移动收尘器处理切割过程产生的粉尘，切割粉尘抽送至移动式收尘器（除尘效率为95%）处理后在车间内排放，可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中颗粒物厂界无组织排放标准限值：1.0mg/m3；项目共设置6台电焊机，最多4台同时工作。因此共设置4台移动式焊烟净化器，可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中颗粒物厂界无组织排放标准限值：1.0mg/m3；抛丸机采用1套脉冲布袋除尘器+1根排气筒(1#排气筒，除尘效率为99.5%)，处理风量为6000m3/h，排气筒高度为15m，可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表1中其它设备颗粒物有组织排放标准限值，即10mg/m3，15m高排气筒；静电喷涂过程产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理(处理效率为99%，风机风量为3000m3/h，年运行600h)进行处理，处理后经15m高排气筒(2#排气筒)有组织排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中染料尘限值要求，即18mg/m3；本项目于固化炉物料出入口外设置集气罩(废气捕集效率为95%)，物料出入口打开后引风机开启将固化废气引至1套活性炭吸附装置(风量为7000m3/h)进行处理，处理后由15m高排气筒(3#排气筒)排放，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装行业标准限值要求：60mg/m3。 (2)水环境影响分析 项目无生产废水排放；厂区不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为卫生旱厕，定期清掏，废水主要为盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，无废水排放。 (3)声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，噪声源强约80～90dB（A）。经采取将生产设备置于车间内，主要设备基础减振，厂房隔声。厂界设围墙、绿化带。四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求。 (4)固废环境影响分析 本项目固体废物来源主要为生产加工过程产生的边角料，废焊丝，移动式焊烟净化器、可移动收尘器的收尘灰，设备定期维护产生的废润滑油及废润滑油桶、含油废棉纱、废活性炭及员工生活垃圾等。 切割下料工序产生的下脚料产生量为5t/a；焊烟净化器收集过程产生的收尘灰，产生量为0.7128kg/a，定期清理装袋，车间内暂存，以上固废集中分类收集后外售废品回收站。员工生活垃圾产生量为0.7t/a，由环卫部门进行处理。 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机等设备定期维护设备运行、保养维修过程产生废润滑油、废液压油，各设备下方设置接油盘，将设备泄漏的废润滑油、废液压油集中收集，转移至专用容器中，与保养维修过程更换的废润滑油一同暂存于危废间。废润滑油属于《国家危险废物管理名录》（2016年8月1日）中的HW08废矿物油与含矿物油废物，产生量分别为0.05t/a、0.05t/a，定期由有资质的单位进行处置。润滑油及液压油包装废油桶产生量为3个/a，暂存于危废暂存间内，定期由有资质的单位进行处理。 含油废棉纱属于《危险废物豁免管理清单》中“废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免全过程不按危险废物管理，本项目产生的含油废棉纱产生量为0.02t/a，混入生活垃圾中，由环卫部门处理。 6、总量控制 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目建议总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.0684t/a。 二、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目运营期“三同时”验收一览表见表26。 表26 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 治理 对象; 台/套; 处理 能力; 处理效率; 治理效果; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 焊接过程; 6台电焊机共设置4套移动焊烟净化器，颗粒物收集后在生产车间无组织排放; 颗粒物; 4; 2500m3/h; 90%; <1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）; 5. 等离子切割机及激光切割机切割下料过程; 经可移动收尘器处理后经生产车间无组织排放; 颗粒物; 2; 3000m3/h; 95%. 抛丸工序; 抛丸机产生颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排; 颗粒物; 1; 6000m3/h; 99.5%; 10mg/m3; 2. 喷涂工序; 经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排; 颗粒物; 1; 3000m3/h; 99%; 18mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中染料尘限值要求; 3. 烘干工序; 固化炉物料进出料口设置集气罩，废气经集气罩收集再由引风机引至一套活性炭吸附装置设备处理后经15m高排气筒排放; 非甲烷总烃; 1; 7000m3/h; 75%; 60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装行业标准限值要求; 5. 废水; 职工盥洗废水; 水质简单，泼洒地面; /; /; /; /. 噪声; 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机、除尘风机等设备运行时产生的噪声; 基础减震，车间隔声降噪等措施; 噪声; /; 四厂界小于60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2. 固废; 焊接工序; 集中收集后外卖废品回收站; 废焊丝; /; /; /; /; /. 加工过程; 集中收集后外卖废品回收站; 边角下料; /; /; /; /; /. 移动式焊烟净化器、可移动收尘器; 收尘灰定期清理装袋，外卖废品回收站; 收尘灰; /; /; /; /; /. 切削液、润滑油和液压油包装; 暂存于危废间中，定期由有资质的单位进行处理; 废油桶; /; /; /; /; /. 激光切割机、等离子切割机、抛丸机、液压料折弯机、折弯机、剪板机、冲床、摇臂钻、小台钻、空气压缩机等设备定期维护; 设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的润滑油、液压油等与设备维护及保养过程更换下的润滑油作为危险废物暂存于危险废物贮存容器; 废润滑油、废液压油; /; /; /; /; /. 由环卫部门处理; 含油废棉纱; /; /; /; /; /. 员工生活; 由环卫部门处理; 生活垃圾; /; /; /; /; /. 防渗; 危废间具体要求如下：①危废间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。②采用抗渗混凝土浇筑，在地面和裙角做三油两布玻璃钢防腐防渗，使其渗透系数≤10-10cm/s。③危废间要防风、防雨、防晒。④危废间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。; 3. 环保投资占总投资的10%; 20.

- 预审意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

- 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。