- 建设项目环境影响报告表

项目名称：   水泥包装机实验室车间项目

建设单位（盖章）： 唐山忠义机械制造有限公司

编制日期：2019年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 水泥包装机实验室车间项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山忠义机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 裴建忠 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 裴建忠 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13933361331 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 063000 |
| 建设地点 | 唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 唐山市高新技术产业开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 唐高备字【2019】76号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | M73 研究和试验发展 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 386.67平方米（0.58亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 158 | 其中：环保投资(万元) |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.16% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 唐山忠义机械制造有限公司位于河北省唐山市高新区南开道20号。唐山忠义机械制造有限公司于2003年4月18日编制完成《回转式水泥包装机及其配套设备环境影响报告表》，并于2005年3月24日取得了《关于回转式水泥包装机及其配套设备环境影响报告表的批复》。项目建成后企业申请试生产，于2010年7月2日通过唐山市环境保护局高新技术开发区分局验收。 为了企业健康有序的发展，提高水泥包装设备的智能化、自动化，更好地为水泥生产企业服务，研发、生产适合水泥企业产品包装的新产品，加快水泥企业产品包装设备的升级，公司决定为河北省水泥包装设备工程技术研究中心（唐山忠义机械制造有限公司为河北省水泥包装设备工程技术研究中心依托单位）建设本项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（修正）（2018年4月28日）等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山忠义机械制造有限公司委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，本项目属于三十七、研究和试验发展107专业实验室—其他类，应编制环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：水泥包装机实验室车间项目 2、建设单位：唐山忠义机械制造有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司，坐标：N39°41′11.99″，E118°10′47.9″。 5、主要建设内容及规模：本项目占地386.67平方米（0.58亩），总建筑面积379.5平方米。主要建设水泥包装机实验室车间，购置设备9台（套），用于自制包装机。项目主体工程情况见表1。 表1 项目组成一览表 项目; 主要设施; 工程内容. 主体工程; 实验室车间; 进行包装机组装、试验. 公用 工程; 供水; 取自当地自来水管网. 供电; 当地电网提供. 供暖; 本项目车间内不设采暖设施. 环保 工程; 废气; 本项目废气经移动式焊烟净化器处理处理后于车间内无组织排放. 废水; 生活污水排入污水管网. 噪声; 采取基础减振+厂房隔声. 固废; 职工日常生活垃圾集中收集，送当地环卫部门统一处理；废润滑油用专用容器收集后暂存于危废间，交由有资质的单位处理。. 其他; 硬化及绿化; 项目合理硬化及绿化。. - 产品方案及规模：通过试验，项目自制水泥包装机。 - 7、本项目建构筑物情况见表2。 表2 本项目建构筑物情况一览表 序号; 项目名称; 单位; 建筑面积; 占地面积; 备注. 1; 实验室车间; m2; 379.5; 379.5; 1F，21.7m×17.5m×9m，单层彩钢结构. 8、主要原材料及能源消耗情况见表3 表3 主要原材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 标准件; t/a; 5; 汽运，外购. 2; 框架; t/a; 10; 汽运，外购. 3; 焊丝; t/a; 0.05; 外购. 4; 润滑油; t/a; 0.2; 桶装，外购. 5; 水; m3/a; 45; 当地自来水管网. 6; 电; 万Kwh/a; 20; 当地电网提供. 9、项目主要生产设备见表4 表4 主要生产设备一览表 序号; 机械设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 天车; 台; 1; 5吨. 2; 高低温试验箱; 台; 1; /. 3; 小型加工中心; 台; 1; /. 4; 粉料包装实验生产线; 套; 1; /. 5; 小型空压机; 台; 1; /. 6; 产品实验工作台; 个; 2; /. 7; 电焊机; 台; 2; /. 8; 移动焊烟净化器; 台; 1; /. 10、劳动制度及定员：本项目年工作300天，每天1班，每班8小时，劳动定员5人。 11、公用工程 （1）给、排水：本项目生产不用水；生活用水主要为职工日常盥洗用水，项目不设食堂、住宿、浴室，厕所依托唐山忠义机械制造有限公司厂区内水冲厕。生活用水参考《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）城镇生活用水定额标准，确定人均新鲜水需求量为40L/d·人计算，项目职工5人，生活用水量为0.20m3/d（60m3/a）。生活污水按照生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。项目水量平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 m3/d （2）供暖：本项目生产车间不需采暖。 （3）供电：项目用电取自当地供电系统，项目年用电0.8万KWh。 12、项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司院内，地理位置见附图1。 平面布置：本项目实验室车间位于唐山忠义机械制造有限公司厂区内东侧。平面布置见附图3。 周边关系：本项目东侧为盛代集团关东精密机械（唐山）有限公司，南侧隔南开道为唐山奥克福食品有限公司，西侧为唐山天明公司，北侧为马家屯村。距本项目最近环境保护目标为北侧95米处的马家屯村。周围环境敏感点分布情况见附图2。本项目周边关系见附图3。 13、相关产业政策符合性 唐山忠义机械制造有限公司投资158万元，建设水泥包装机实验室车间项目，该项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》限制类、淘汰类、鼓励类项目之列，属于允许类，且本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业结构调整指导目录》（2015年本）中，本项目已经由唐山市高新技术产业开发区行政审批局，备案编号：唐高备字【2019】76号，项目符合国家产业政策。 14、选址合理性 本项目位于唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司院内。本项目用地性质为工业用地，项目周围无重点文物、风景名胜、饮用水源地等特殊保护区域，符合《唐山市土地利用总体规划（2010-2020年）》，项目选址合理。 15、与饮用水水源地保护区相关规定符合性分析 项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，距离东南侧北郊水源地二级保护区最近距离为1380m，距离东北侧荆各庄水源地二级保护区最近距离为3305m，距离南侧龙王庙水源地二级保护区最近距离为1295m。 （1）根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定（[89]环管字第201号）》第十九条：“准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。” 本项目为专业实验室项目，不属于上述项目，且不建设垃圾转运站，生活垃圾暂存在垃圾桶，直接由环卫部门统一处理。因此符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》要求。 - 根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》中“6.3准保护区整治相关条款如下：“6.3.1 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；6.3.2 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动；6.3.3 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理；6.3.4 不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标；6.3.5 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足 GB/T 26903 要求”。 - 本项目为专业实验室项目，不属于上述项目；生活污水经市政管网收集后引到保护区外唐山市北郊污水处理厂集中处理后引到保护区下游排放；不设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；无毁林开荒行为。因此符合集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》要求。 16、三线一单符合性 表5 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 项目建设情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司院内，项目用地为工业用地，周边无自然保护区等生态保护目标。本项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区内，项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，距离东南侧北郊水源地二级保护区最近距离为1380m，距离东北侧荆各庄水源地二级保护区最近距离为3305m，距离南侧龙王庙水源地二级保护区最近距离为1295m。根据《河北省生态保护红线》，本项目选址不在其中划定生态保护红线内，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区，本项目废气采取环保措施后对周围环境影响较小；生活污水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理，不会对地下水产生影响；噪声选用低噪声设备+加装基础减振+厂房隔声后，对声环境影响较小；项目运营后，在严格落实废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，不会降低周围环境质量。; 符合. 负面清单; 本项目不在唐山市负面清单内; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山忠义机械制造有限公司位于河北省唐山市高新区南开道20号。唐山忠义机械制造有限公司于2003年4月18日编制完成《回转式水泥包装机及其配套设备环境影响报告表》，并于2005年3月24日取得了《关于回转式水泥包装机及其配套设备环境影响报告表的批复》。项目建成后企业申请试生产，于2010年7月2日通过唐山市环境保护局高新技术开发区分局验收。唐山忠义机械制造有限公司现有的环保措施满足现行环保要求，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 唐山市位于河北省东部，东经117°31′~119°19′，北纬38°55′~40°28′，东隔滦河与秦皇岛市相望，西与天津市毗邻，南临渤海，北依燕山隔长城与承德地区接壤，东西长约130公里，南北宽约150公里，总面积为13472平方公里。唐山地处交通要塞，是华北通往东北的咽喉地带，京沈、京秦、大秦三大铁路横贯全境。津山、京沈干线公里横跨东西，东有秦皇岛港，西邻天津港，新建的唐山港位于津秦两港之间。境内铁路公路交织成网，交通发达。唐山高新区的地理位置在市中心的北部，是城市总体规划的一部分。唐山距京唐港、秦皇岛港、天津新港分别为90公里、110公里和88公里。 本项目于唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司院内，坐标：N39°41′11.99″，E118°10′47.9″。 2、地形地貌 唐山市区地处燕山余脉南缘，地势北高南低，自西、西北向东及东南趋向平缓，直至沿海。北部和东北部多山，海拔在300～600米之间，最高点为迁西县北部的八面峰，海拔812米；中部为燕山山前平原，海拔在50米以下，地势平坦；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔在15米至10米以下。坡积、洪积山麓倾斜平原主要是由陡河长期冲击和海水洪积而逐步形成，由一系列山麓冲击扇连缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲击平原两种地貌类型，山地面积占总面积三分之一，平原约占总面积三分之二。 3、气候气象 唐山市气象属暖温带半湿润季风气候。冬季多北风，寒冷干燥；夏季多偏南风，炎热潮湿。全年日照时间为2600~2900h，太阳总辐射量为122.5kal/cm2，年平均风速2.0m/s，年平均气温12.5℃，全年最高气温38.9℃，最低气温-22.7℃，全年无霜期为200天。唐山市年降水量在570 - 679.8mm之间。一年之中降水分布极不均匀，冬春秋干旱少雨，夏季三个月雨量充沛，约占全年雨量的80%左右。 4、河流水系 地表水：地表水资源量146200万立方米。省级以上工程供水量：潘家口水库蓄水主要供天津市、唐山市工农业用水，其水量分配，保证率75%时，可调节水量19.5亿立方米，分配给天津市10亿立方米，唐山市9.5亿立方米。各类大中小型保证率 50% 时，年可供水量 3.89 亿立方米，保证率 75% 时年可供水量 2.36 亿立方米。 地下水：地下水资源量136900万立方米。主要是平原区浅层淡水，可用量 9.39 亿立方米。山丘区多年平均河川基流量 4.01 亿立方米。平原浅层地下水开采量逐年增大。 5、自然资源 唐山气候温和，地貌多样，土质肥沃，是多种农副产品的富集产区，被称为“京东宝地”。北部山区盛产板栗、核桃、苹果、红果等干鲜果品；中部平原盛产玉米、小麦、水稻、花生等农副产品；南部沿海既是渤海湾的重要渔场，又是原盐的集中产区 , 南堡盐场是亚洲最大盐场。沿海陆域海岸线长229.7公里，滩涂和浅海开发潜力很大。矿产资源品种多、储量大、质地优良、分布集中、易于采选。目前已发现并探明储量的矿藏有47种。煤炭保有量62.5亿吨，为全国焦煤主要产区；铁矿保有量57.5亿吨，是全国三大铁矿区之一。石油、天然气、石灰岩、黄金等储量也十分巨大。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量状况 根据2019年6月年唐山市环境保护局发布的《2018年唐山市环境状况公报》显示，2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，优良天数202天（优17天，增加11天；良185天，减少14天），同比减少3天，占有效监测天数的57.71%，同比增加1.1%；超标天数148天，占有效监测天数的42.29%，其中：轻度污染天数99天，占有效监测天数的28.29%；中度污染天数36天，占有效监测天数的10.29%；重污染及以上天数13天，同比减少17天，重污染率为3.71%，同 比下降4.6%。2018年，优天数17天，是2013年以来最多的一年；重污染天数13天是2013年以来最少的一年。2018年全市空气质量综合指数7.30，同比下降8.40%。 2018年均浓度值情况：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度60μg/m3，同比下降9.1%；PM10浓度110μg/m3，同比下降7.6%； SO2浓度34μg /m3，同比下降15%；NO2浓度56μg /m3，同比下降5.1%；CO日均浓度3.3mg/m3，同比下降13.2%；O3日最大8小时平均浓度197μg /m3，同比下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)。因此，项目所在区域（唐山市）属于非达标区。 具体情况见表6。 表6 2018年城市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位;μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 2018年均值; 年均值标准; 超标百分数; 日均值标准; 2018年与上年相比. SO2; 34; 60; —; 150; 下降15%. NO2; 56; 40; 40.0%; 80; 下降5.1%. PM10; 110; 70; 57.1%; 150; 下降7.6%. PM2.5; 60; 35; 71.4%; 75; 下降9.1%. CO; 3.3; —; —; 4; 下降13.2%. O3（日最大8h平均）; 197; —; —; 160; 下降3.9%. 2、声环境质量现状 项目所在区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3、地下水环境 本项目所在区域满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、土壤理化特性现状 本项目所在区域土壤理化特性，项目所在地层次在在0-23cm，砂质壤土，屑粒状结构，土壤颜色为暗棕色，砂质壤土，屑粒状结构，疏松，根系较多，石灰反应强，砂砾含量为71.55%，有其他异物落叶。层次在23-54cm，棕色，粘壤土，块状结构，较紧实，根系较少，石灰反应强，有假菌丝体，砂砾含量为50.27%，无其他异物。 层次在54-106cm，亮棕色，砂质粘壤土，碎块状结构，较紧实，根少，石灰反应强，有假菌丝体，砂砾含量为55.12%，无其他异物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目评价区域内无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点，项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，本项目环境保护目标具体见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 相对于 本项目方位; 与本项目实验车间距离/m; 敏感点人数/人; 功能; - 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 马家屯村; 118.18015; 39.69023; N; 95; 850; 居住区; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 河茵里小区; 118.19160; 39.68185; SE; 827; 1500. 河茵北里小区; 118.19057; 39.68694; E; 760; 2200. 昌隆金色河畔小区; 118.17981; 39.68084; S; 480; 1800. 世纪瑞庭小区; 118.17264; 39.68473; W; 440; 1200. 龙泽国际小区; 118.18661; 39.68713; E; 285; 2300. 大庆九号小学; 118.18963; 39.68536; E; 1025; 580; 学校. 河茵小学; 118.18992; 39.68146; SE; 960; 650. 唐山东方国际学校; 118.18768; 39.68939; NE; 610; 1300. 声环境; 马家屯村; 118.18015; 39.69023; N; 95; 850; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单： 表8 环境空气质量标准 环境要素; 污染物名称; 标 准 值; 单位; 标 准 来 源. 环境 空气; SO2; 24小时平均; 150; ug/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 1小时平均; 500. PM10; 24小时平均; 150. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 小时平均; 200. CO; 24小时; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类区标准。 - 土壤环境质量执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。 - （4）项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 - 2、施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中要求。 营运期： 1、本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。 2、本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，满足及唐山市北郊污水处理厂进水水质要求。 - 表9 废水排放标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 本项目执行标准; 6～9; 500; 300; 400; 45. 标准来源; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求. 3、本项目东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准限值，昼间65dB(A)，南厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)4类标准限值，昼间70dB(A)。项目夜间不生产。 4、本项目一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物，其中COD、SO2、氨氮和NOx为规定的考核指标。 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 根据本项目实际情况，项目废气无组织排放，无燃煤等及其他燃烧辅助设施，因此无SO2、NOx产生。废水主要是生活污水，排入市政管网最终进入唐山市北郊污水处理厂处理。本项目COD、NH3-N总量控制指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准计算，即COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L。 因此根据以上核算如下：本项目污水排放量为48m3/a， COD排放限值总量控制指标=48m3/a×50mg/L×10-6=0.0024t/a。 NH3-N排放限值总量控制指标=48m3/a×5mg/L×10-6=0.00024t/a。 因此，总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0 t/a、COD：0.0024t/a、氨氮：0.00024t/a。其中COD、氨氮总量计入唐山市北郊污水处理厂，因此总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0 t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

营运期： 营运期工艺流程简述(图示)： ①产品设计 本项目研发人员根据生产工艺和产品特点进行设计。 ②外购标准件、框架 根据设计要求外购产品所需的标准件、框架。 ③组装 将外购的标准件、框架设计要求进行组装、焊接。 排污节点：主要为焊接产生的废气和设备运行时产生的噪声。 ④试验调试 将组装好的产品进行调试，观察设备能否正产运转并进行试验测试。 排污节点：主要为设备运行时产生的噪声。 图2 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 营运期 （1）废气：本项目废气主要为焊接时产生的废气。 （2）废水：本项目生产不用水。生活污水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。 （3）噪声：主要为生产设备运行过程产生的噪声。 （4）固体废物：主要为职工日常生活垃圾；实验过程中生产设备运行时产生的废润滑油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物 | 0.0005t/a | ＜1.0mg/m3； 0.000025t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | COD | 350mg/L；0.0168t/a | 350mg/L；0.0168t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.0096t/a | 200mg/L；0.0096t/a |
|  |  | SS | 280mg/L；0.013t/a | 280mg/L；0.013t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.0012t/a | 25mg/L；0.0012t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料袋等 | 0.75t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门统一处理 |
|  | 设备润滑及维修 | 废润滑油 | 0.05t/a | 暂存于厂区内原有危废贮存间，定期交由有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产设备运行过程产生的噪声，其源强为75~85dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为新建项目，在布置阶段对厂区地面进行适宜绿化、硬化，采取措施后，可有效防止水土流失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目新建实验室车间，施工期间主要是车间的建设以及设备安装等。主要污染情况如下： （1）废气：主要为土建施工、材料运输及堆存等过程产生的扬尘，施工机械和运输车辆产生的尾气； （2）废水：主要为施工废水（混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水）和生活污水； （3）噪声：施工机械及运输车辆产生的噪声； （4）固体废物：施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。 1、扬尘影响分析 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神等，河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，以及中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 （2）建筑材料存放应严密遮盖； 建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖；建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为工人生活污水，生活污水主要为施工人员日常盥洗废水，主要污染物为SS，直接泼洒地面抑尘。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～85dB(A)之间。为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。施工噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。 ⑵施工弃土处置：施工过程中会产生少量弃土，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。 营运期环境影响分析： - 1、大气环境影响分析 - （一）污染物排放量核算 本项目在设备组装时使用电焊机，焊接过程中会产生焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。本项目使用的焊丝类型为422低碳钢焊丝，其一般成分为：Sn99.3%、CuO0.7%，不含铅。焊接工艺是非连续的，产生的污染物间歇排放，焊机运行时间共计300h/a。项目焊丝的使用量为0.05t/a，通常焊接烟尘产生量约为焊丝总质量的1%，因此本项目焊接烟尘产生量为0.0005t/a，产生速率为0.0017kg/h。 本项目共2台电焊机，不同时运行使用。项目配备1台移动式焊烟净化器处理焊接废气，单台风机风量为2500m3/h，处理效率为95%，处理后废气于车间内无组织排放。 移动式焊烟净化器工作原理为：通过风机引力作用，废气被吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后经出风口达标排出。 本项目颗粒物无组织排放量为0.000025t/a，排放浓度为0.0049189mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。 本项目无组织排放量核算见表10。 表10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 焊接烟尘; 颗粒物; 移动焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3; 1.0; 0.000025. - （二）评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⑴Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ⑵评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ⑶污染物评价标准 表12 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类区; 24小时平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. ⑷污染源参数 表13 项目面源污染源调查清单一览表 污染源名称; 面源参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 第一条边的角度(度); 第一条边尺寸(m); 第二条边尺寸(m); 释放源高度(m); 初始垂向扩散参数(m). 生产车间; 118.16361; 39.69250; 90; 21.7; 17.5; 9; 2.558; TSP; 0.00008. ⑸项目参数 估算模式所用参数见表13。 表14 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 760万. 最高环境温度; 39.8°C. 最低环境温度; -22.7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. ⑹评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表15 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m); 评价等级. 生产车间; TSP; 900; 6.56; 0.7288; ≤0; 三级. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Pmax值为0.7288%，Cmax为6.56(ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目不属于《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3.3.2规定的电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色金属等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，大气环境影响评价工作不需提级，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对三级评价项目不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 - （三）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。 表16 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物(PM10) 其他污染物(无); 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其它标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查内容; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：颗粒物; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：TSP; 监测点位数（4）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受; 不可以接受. 污染源年排放量（t）; SO2：0; NOx：0; 颗粒物：0.000025; COD：0; NH3-N：0. 2、水环境影响分析 2.1地下水环境影响分析 本项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，距离东南侧北郊水源地二级保护区最近距离为1380m，距离东北侧荆各庄水源地二级保护区最近距离为3305m，距离南侧龙王庙水源地二级保护区最近距离为1295m。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“V社会事业与服务业163、专业实验室，报告表”，为地下水IV类项目，因此可不开展地下水环境影响评价。且项目车间地面硬化，危废贮存间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm钢筋混凝土+玻璃钢防渗，渗透系数≤10-10cm/s等，满足地下水防控要求。 2.2地表水环境影响分析 本项目生产不用水； 本项目生活用水主要为职工日常盥洗用水，项目不设食堂、住宿、浴室。本项目厕所依托唐山忠义机械制造有限公司厂区内水冲厕。生活用水参考《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）城镇生活用水定额标准，确定人均新鲜水需求量为40L/d·人计算，项目职工5人，生活用水量为0.20m3/d（60m3/a）。生活污水按照生活用水量的80%计算，生活污水排放量为0.16m3/d（48m3/a）。类比同行业，生活污水中COD、BOD5、SS、氨氮排放浓度为COD：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：280mg/L，氨氮：25mg/L。排放量为COD：0.0168t/a，BOD5：0.0096t/a ，SS：0.013t/a，氨氮：0.0012t/a。废水中COD、 BOD5、SS 排放浓度均满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准限值要求COD500mg/L，BOD5 300mg/L，SS 400mg/L，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮限值要求45mg/L。同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求COD500mg/L，BOD5 300mg/L，SS 450mg/L，氨氮45mg/L。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1，本项目生活污水排入市政管网，属于间接排放，因此本项目地表水等级为三级B。 本项目生活污水排入市政管网最终进入唐山市北郊污水处理厂，唐山市北郊污水处理厂隶属于唐山城市排水有限公司，坐落于河北唐山市，具体位于唐山市路北区裕华道桥西北侧，于2001年投入运行至今，二级生化采用三槽式氧化沟处理工艺，后续深度处理采用生物滤池+纤维滤池与高效沉淀池+流砂滤池工艺，出水部分回用，其余排入陡河。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。唐山市北郊污水处理厂的总处理规模为15万m3/d，目前进入污水处理厂的实际水量为9～10万m3/d，能够接纳并消纳本项目产生的废水。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来源于天车、空压机等设备产生的噪声，源强约为75~85dB（A）。生产设备设置基础减振、再经厂房隔声，降噪效果约为20dB(A)。 - 预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： ①点声源 LA（r）= Laref（r0）－Adiv 式中：LA（r）——距声源r m处的A声级； Laref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg（r/r0） ②预测点的总等效A声级 i=1m100.1LAi+100.1LAX Leq＝101g 式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 各噪声源强及采取措施后生产区外噪声贡献值见表16。 表17 各噪声源强及生产区噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 噪声源位置; 声源; 数量; 单台设备声级值dB(A); 治理措施; 降噪效果; 降噪效果; 降噪效果; 治理效果; 运行效果; 车间外贡献值. 实验室车间; 天车; 1; 75; /; 10; 封闭钢结构厂房; 10; 65; 昼间运行; 71.4. 高低温试验箱; 1; 75; 基础减振; 55. 小型加工中心; 1; 85; 65. 粉料包装实验生产线; 1; 75; 55. 小型空压机; 1; 80; 60. 产品实验工作台; 1; 80; 60. 电焊机; 2; 75. （2）预测结果 项目各噪声源距各厂界距离见表18，各噪声源到厂界噪声贡献值见表19。 表18 各噪声源距厂界四周边界距离 单位：m 主要噪声源; 距西厂界距离; 距东厂界距离; 距南厂界距离; 距北厂界距离. 生产车间设备; 64; 8; 30; 80. 表19 各噪声源到达各厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 主要噪声源; 西侧厂界; 东侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界. 生产车间设备; 35.3; 53.3; 41.9; 33.3. 表20 各噪声源到达最近敏感点噪声贡献值 单位：dB（A） 主要噪声源; 车间外噪声贡献值; 最近敏感点; 到本项目距离; 到达最近敏感点噪声贡献值. 生产车间设备; 71.4; 马家屯村; 95; 31.8. 本项目夜间不生产，从表11中可以看出，经采取基础减振，厂房隔声，以及距离衰减等措施后，各噪声源到达厂界噪声贡献值在33.3～53.3dB（A）之间，东、西北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），南厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间70dB（A）。本项目最近环境保护目标为北侧95米处的马家屯村，采取噪声治理措施后，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 （1）一般固废： 本项目固体废物主要为职工日常生活垃圾；生产设备运行时产生的废润滑油。 职工日常生活垃圾以每人0.5kg计，则产生量为0.75t/a，实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门统一处理。 本项目润滑设备产生的废润滑油产生量为0.05t/a，用专用容器收集至危废间暂存后，交由有资质的单位处理。 采取以上措施，项目产生的固废均得到合理有效处置，对环境影响较小。 （2）危废间： 项目实验车间依托唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废贮存间，原有危废间已做好防腐防渗漏措施，且距离本项目实验室车间较近，危废间剩余储存量能够满足本项目需求，因此依托唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废贮存间措施可行。本项目危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于“社会事业与服务业，其他类”属于Ⅳ类项目。综上分析，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不需要对土壤环境影响进行评级，可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目最近环境保护目标为北侧95米处的马家屯村。本项目依托唐山忠义机械制造有限公司厂区内的危废间。本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。因此不涉及地面漫流、及垂直入渗，因此，不会对周围土壤环境造成影响。 6、环保措施可行性分析 （1）废气环保措施可行性分析 移动式焊烟净化器工作原理为：通过风机引力作用，废气被吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后经出风口达标排出。 本项目产生的焊接烟尘使用1台移动式焊烟净化器处理，处理后的废气在车间内无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3的要求。因此，措施可行。 （2）废水环保措施可行性分析 本项目生活污水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。因此，本项目对水环境影响较小。 （3）噪声环保措施可行性分析 本项目采用低噪声设备、将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减振垫等措施，采取措施后，东、西、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 （4）固废环保措施可行性分析 本项目职工日常生活垃圾实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门统一处理。项目产生的废润滑油暂存危废间后，暂存于唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废贮存间内，定期交由有资质单位处理。综上，本项目固废环保治理措施可行，对周围环境影响较小。 7、环境管理 - （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定应设立环保管理机构，配备环保管理人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - （2）主要职责 1)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 2)掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 3)定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 4)制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 5)推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 6)监督项目环保设施的安装调试工作。 8、环境监测计划 - 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，建议企业委托当地环境监测部门承担本项目废气和噪声的常规监测和突发性污染事故的应急监测工作，固废的日常分析记录由本单位负责。 企业不属于所在区域重点排污单位，因此监测计划见表21。 表21 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 连续等效A声级; 每年一次. 废气; 车间界无组织; 颗粒物; 每年一次. - ⑴排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 1)排污口的设置 本项目不设置排污口。 2)排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 3)排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 9、环境风险评价 本项目生产场所涉及的主要危险物质为润滑油，润滑油随用随买不储存，废润滑油、最大储存量0.05t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)附录B中危险物质及临界量，计算危险物质数量与临界量比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯⋯+qnQn 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 项目涉及危险物质的储存量及临界量及其比值见表22。根据计算可知Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。评价工作级别划分依据见表23。 表22 项目重大危险源判断结果 序号; 物质名称; 实际储量(t); HJ/T169-2018中规定的临界量(t); qn/Qn; Q. 1; 废润滑油; 0.05; 2500; 0.00012; Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ. 表23 评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据危险物质的储存量及临界量比值可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）中评价工作等级划分，确定本项目环境风险只开展简单分析即可。本项目润滑油在存储过程中存在泄漏风险。 （1）润滑油泄露影响分析及处置 本项目润滑油最大储存量为0.05t，用耐腐蚀的油桶或塑料桶储存，并存于唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废间。本项目最近环境保护目标为位于厂区北侧95米处的马家屯村。 考虑到桶装润滑油在搬运、储存的过程中有发生泄漏的可能性，桶装物料的泄漏量一般较少，一般可控制在几kg以内，可不单独设置物料收集池，只需设置事故应急砂等隋性材料吸附材料即可，吸收物料后的砂土用桶密封保存后送至环保部门指定的单位进行处理。 （2）风险防范措施验收一览表 风险防范措施验收一览表见表24。 表24 风险防范措施验收一览表 项目; 风险防范措施内容. 危废间; 本项目废润滑油用专用容器后暂存在唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废间，危废间已做防腐防渗漏措施，渗透系数≤10-10cm/s。设置事故应急砂等隋性材料吸附材料. 10、总量控制分析 国家环境保“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物，其中COD、SO2、氨氮和NOx为规定的考核指标。 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 根据本项目实际情况，项目废气无组织排放，无燃煤等及其他燃烧辅助设施，因此无SO2、NOx产生。废水主要是生活污水，排入市政管网最终进入唐山市北郊污水处理厂处理。本项目COD、NH3-N总量控制指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准计算，即COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L。 因此根据以上核算如下：本项目污水排放量为48m3/a， COD排放限值总量控制指标=48m3/a×50mg/L×10-6=0.0024t/a。 NH3-N排放限值总量控制指标=48m3/a×5mg/L×10-6=0.00024t/a。 因此，总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0 t/a、COD：0.0024t/a、氨氮：0.00024t/a。其中COD、氨氮总量计入唐山市北郊污水处理厂，因此总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0 t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 11、污染物排放清单 项目污染物排放清单一览表见表25。 表25 污染物排放清单一览表 环境保护措施; 主要运行参数; 排放 污染物种类; 排放浓度; 排放量; 排污口信息; 执行环境标准. 废气; 移动焊烟净化器; 2500m3/h; 颗粒物; <1.0mg/m3; 0.000025t/a; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3. 噪声; 基础减振+封闭厂房; 综合降噪20(dB(A); 噪声; /; /; /; 东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 废水; 职工生活; 经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理; /; COD; /; 0.0168t/a; /; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准; 同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求. BOD5; 0.0096t/a. SS; 0.013t/a. 氨氮; 0.0012t/a; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 固废; 职工生活; 袋装收集，送至环卫部门一处理; 不外排; 生活垃圾; /; 0; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 设备维修及润滑; 暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行处理; 不外排; 废润滑油; /; 0; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）. 其他; 车间及厂区地面全部防渗硬化，项目托唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废贮存间. 总量控制指标; SO2：0t/a、NOx：0 t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：0t/a.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 颗粒物 | 移动焊烟净化器 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理 | 合理处置 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料袋等 | 实行袋装化，集中收集，运至当地有环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 设备润滑及维修 | 废润滑油 | 依托厂区内原有危废贮存间，定期交有有资质的单位处理 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源采取基础减振、封闭厂房等相应措施后，东、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，南厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 拟建工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。厂区道路均进行硬化处理，此外建议厂区加强绿化工作，不仅美化周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境，也保护了生态环境质量。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、 项目概况 （1）项目名称：水泥包装机实验室车间项目 （2）建设单位：唐山忠义机械制造有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司，坐标：N39°41′11.99″，E118°10′47.9″。 （5）主要建设内容及规模：本项目占地386.67平方米（0.58亩），总建筑面积379.5平方米。主要建设水泥包装机实验室车间，购置设备9台（套），用于自制包装机。 2、产业政策的符合性及项目选址合理性 唐山忠义机械制造有限公司投资158万元，建设水泥包装机实验室车间项目，该项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》限制类、淘汰类、鼓励类项目之列，属于允许类，且本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业结构调整指导目录》（2015年本）中，本项目已经由唐山市高新技术产业开发区行政审批局，备案编号：唐高备字【2019】76号，项目符合国家产业政策。 本项目位于唐山市高新区南开道20号唐山忠义机械制造有限公司院内.本项目用地性质为工业用地，项目周围无重点文物、风景名胜、饮用水源地等特殊保护区域，符合《唐山市土地利用总体规划（2010-2020年）》，项目选址合理。 3、营运期环境影响分析结论 - （1）大气环境影响分析结论：本项目废气主要是焊接作业时产生的焊接烟尘，焊接区的每台焊机配备一台移动式焊烟净化器，经焊烟净化器处理后于车间内无组织排放。项目废气均得到合理处置，措施可行。 （2）水环境影响分析结论：本项目职工生活污水。经污水管网汇入市政管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂处理，对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论：本项目噪声源采取基础减振、封闭厂房等相应措施后，东、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，南厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 （4）固废废物环境影响分析结论：本项目职工日常生活垃圾实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门统一处理；项目产生的废润滑油暂存危废间后，交由有资质的单位处理。 4、总量控制结论 根据本项目实际情况，确定本项目总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0 t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 5、环保设施竣工“三同时”验收一览表 表26 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 种类 污染源; 治理措施; 治理 对象; 处理 能力; 治理 效果; 验收 标准; 投资 （万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动焊烟净化器; 颗粒物; /; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3; 1. 废水; 生活污水; 经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理; COD; /; 500mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准）; 同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; /. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015. 噪声; 生产设备; 基础减振+封闭车间; 噪声; 综合降噪20dB（A）; 昼间噪声＜65 dB（A）; 东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）中3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）中4类标准; 1. 固废; 生活垃圾; 实行袋装化，集中收集，由环卫部门统一处理; 废塑料袋等; /; /; 合 理 处 置; 1. 设备润滑及维修; 暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理; 废润滑油; /; /. 其他; 厂区无裸露地面，适当绿化，车间及厂区地面全部防渗硬化，项目托唐山忠义机械制造有限公司厂区内原有危废贮存间; 1. 风险防范; 设置事故应急砂池; 1. 合计; 占总投资3.16%; 5. 综合结论： 唐山市忠义机械制造有限公司投资158万元建设的水泥包装机实验室车间项目符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，并且做到“三同时”，从环境影响角度而言，项目建设可行。 二、建议 1、严格执行“三同时”规定，各项环境保护措施落实到位。 2、加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。

| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围环境敏感点分布图 附图3 项目厂区平面布置及周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |