# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：环卫车及散装水泥车技术改造项目

建设单位(盖章)：唐山亚特专用汽车有限公司

编制日期：2019年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 环卫车及散装水泥车技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山亚特专用汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田伟 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 李晓巍 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新技术产业开发区唐山亚特专用汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13811502990 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 063020 |  |
| 建设地点 | 唐山市高新技术产业开发区贾庵道，唐山亚特专用汽车有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3630改装汽车制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 136323.91 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中：环保投资（万元） |  | 7.4 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 24.7% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目背景 唐山亚特专用汽车有限公司成立于2004年，是一家国内知名的专用车生产公司，公司生产的产品包括混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、环卫车、旅居车等，该公司分期进行建设，并分别进行了建设项目环境影响评价工作，具体情况如下： 该公司于2004年11月编制了《唐山专用汽车产业园区一期工程项目环境影响评价报告表》，于2004年12月取得唐山市环境保护局批复，并于2006年4月通过唐山市环境保护局验收；于2007年5月编制了《专用汽车生产车间扩建项目环境影响报告表》，并于2007年6月取得唐山市高新技术产业园区管理委员会批复，于2008年12月通过唐山市高新技术产业园区城市建设管理局验收；于2008年12月编制了《唐山亚特三期技术改造工程油罐制造车间项目环境影响报告表》， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 并于2008年12月取得唐山市高新技术产业园区管理委员会批复，于2011年7月通过河北唐山高新技术产业园区环境保护局验收；于2010年11月编制了《铝罐式集装箱及专用半挂车项目》，并于2010年11月24日取得唐山高新技术产业开发区环境保护局审批意见，由于企业自身发展需求，该生产线已于2013年淘汰，不再生产；于2018年6月编制了《唐山亚特专用汽车有限公司技改项目环境影响报告表》，并于2018年6月20日取得唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2018]34号），于2018年8月4日进行了自主验收；2018年9月编制了《唐山亚特专用汽车有限公司旅居车技术改造项目环境影响报告表》，并于2018年9月20日取得唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2018]73号），于2019年1月22日进行了自主验收；于2019年6月编制了《唐山亚特专用汽车有限公司专用车智能生产线技改项目》，于2019年8月1日取得唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2019]54号），并于同月进行了自主验收。 企业目前已取得河北省排放污染物许可证，编号为PWQ-130262-0017，许可内容： COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0.066t/a；NOX：0.216t/a，有效期限：2018年11月-2019年12月。 唐山亚特专用汽车有限公司于2004年编制的《唐山专用汽车产业园区一期工程项目环境影响评价报告表》中，散装水泥运输车生产线位于第一制造车间，产量为1000台/a；于2007年编制的《专用汽车生产车间扩建项目环境影响报告表》中，散装水泥运输车生产线位于第一制造车间及总装车间，产量为100台/a，压缩式垃圾车生产线位于第一制造车间，产量为50台/a。 本项目在现有工程基础上对环卫车及散装水泥车生产线进行技术改造，本次技改主要有以下几方面： 1、产品及产能调整：调整环卫车产能，由现有工程50台/a增加至1000台/a，同时增加环卫车种类（现有工程环卫车类型主要为垃圾车，本次技改增加洒水车、清扫车等其他环卫车类型）；调整散装水泥车产能，由现有工程1100台/a减少至150台/a。本次技改完成后，环卫车及散装水泥车整体产能保持1150台/a不变。 2、厂区布局进行局部调整：将环卫车生产线由第一制造车间搬迁至厂区北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有闲置库房及总装车间第4跨（现为闲置状态）内，将散装水泥车生产线由第一制造车间搬迁至厂区东北侧第二制造车间内（现为闲置状态）。 3、将部分生产设备进行升级改造，并分别在调整后的车间内配套设置除尘设备。 1、现有工程 1.1现有工程概况 （1）项目名称：唐山专用汽车产业园区一期工程项目、专用汽车生产车间扩建项目、唐山亚特三期技术改造工程油罐制造车间项目、唐山亚特专用汽车有限公司技改项目、唐山亚特专用汽车有限公司旅居车技术改造项目、唐山亚特专用汽车有限公司专用车智能生产线技改项目 （2）建设单位：唐山亚特专用汽车有限公司。 （3）建设地点：唐山市高新技术产业开发区贾庵道，唐山亚特专用汽车有限公司院内。 （4）工作制度及劳动定员：项目全年工作天数300天，劳动定员403人；项目每天1班，每班8小时。 （5）占地面积：工程占地面积136323.91m2。 （6）产品及生产规模：产品为专用汽车，其中混凝土搅拌运输车6000辆/a，散装水泥运输车1100辆/a，各类环卫车50辆/a，旅居车1000辆/a。 （7）主要原材料及能源消耗见表1。 表1 现有工程主要原材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢材; t/a; 34350; 4-8mm/16Mn、5-6mm/Q235、普板2.5mm、其他. 2; 方管; t/a; 1500. 3; 型钢; t/a; 2250. 5; 牵引车底盘; 套/a; 5500. 6; 防锈漆; t/a; 74. 7; 木材; m3/a; 2000. 8; 产品树脂; t/a; 80. 9; 车体胶衣; t/a; 50. 10; 树脂固化剂; t/a; 0.5. 11; 胶衣固化剂; t/a; 0.5. 12; 纤维; m/a; 60. 13; 抛光蜡; t/a; 0.05. 14; 稀释剂; t/a; 80. 15; 面漆; t/a; 144. 16; 腻子; t/a; 120. 17; 焊丝; t/a; 389. 18; 焊条; t/a; 1.5. 19; 氧气; 瓶/a; 63500. 20; 丙烷; 瓶/a; 17500. 21; 二氧化碳; 瓶/a; 2870. 22; 丙烷; m3/a; 300. 23; 天然气; 万m3; 24.9; 管道. 24; 电; 万kWh/a; 1171.09; 本地电网. 25; 水; t/a; 31488; 供水管网. （8）现有工程主要生产设备及设施见表2。 表2 现有工程主要生产设备及设施一览表 序号; 设备名称; 型号及主要规格; 数量(台/套). 1; 镗床; 2. 2; 滚齿机; 1. 3; 万能铣床; 2. 4; 牛头刨床; B650; 1. 5; 剪板机; 1. 6; 卷板机; 1. 7; 散装水泥罐体组装设备; 1. 8; 钻床; 16. 9; 转运车; 20. 10; 总装运输线; 2. 11; 抛丸机; 1. 12; 喷砂机; 1. 13; 抛丸室除尘设备; 1. 14; 罐体环焊焊接专机; 2. 15; 环焊变位机; 2. 16; 前支架焊接机械手; 2. 17; 前支架焊接变位机; 2. 18; 后支架焊接机械手; 2. 19; 后支架焊接变位机; 2. 20; 副车架焊接机器人; 2. 21; 副车架组对平台; 2. 22; 副车架焊接翻转变位机; 5. 23; 副车架工序转运滚道; 10. 24; 焊机; YM-500FR2HGE /MEGMEET等; 45. 26; 焊机变位机; 8. 27; 吸气臂; Φ0.5m; 33. 28; 卷板机; 2500*20; 1. 29; 切割机; YP-100PF3HGE; 1. 30; 罐体纵缝翻转平台; 1. 31; 长轴托辊; 5. 32; 组装线工装小车; 26. 33; 小卷板机; 1. 34; 电力增容变压器; 1. 35; 天车及调运线; 10. 36; 精细双枪等离子切割机; 100A; 2. 37; 切割平台; 2. 38; 切割机除尘设备; 2. 39; 叶片压型模具; 18. 40; 叶片模具上下模工装; 1. 41; 多片木工磨刀机床; MRD-1; 1. 42; 木工斜口平刨床; MB524A; 1. 43; 立式双轴木工铣床; MX5317; 1. 44; 液压式冷压机; HCL-318X50; 1. 45; 滚动式电动弯管机; YM-01; 1. 46; 淋雨试验设备; 13-034; 1. 47; 木工柔性生产线; NCG2513L; 1. 48; 加工中心; NCG3312; 1. 49; 无齿锯; 2. 50; 旅居车模具; 旅居车; 4. 51; 南兴精密推台锯; MJ1132F; 1. 52; VOCs在线监测设备; 8. 53; 静电除尘器; 2. 54; 脉冲滤筒除尘器; 2. 55; 打磨房脉冲滤筒除尘器; 1. 56; 喷漆废气处理设备; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧; 2. （9）主要建设内容：现有工程主要建设内容见表3。 表3 现有工程建构筑物情况一览表 序号; 名称; 结构形式; 占地面积/m2; 备注. 1; 第一制造车间; 砖混墙体+彩钢顶棚; 14511; 1F，内设环卫车及散装水泥车生产线，本次技改进行搬迁. 2; 第二制造车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 2832; 1F，闲置车间，本次技改将散装水泥车生产线搬迁至此车间. 3; 1#旅居车制造车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 4224; 2F. 4; 2#旅居车制造车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 9792; 1F. 5; 第三制造车间; 砖混墙体+彩钢顶棚; 9072; 1F. 6; 总装车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 15240; 1F，共4跨，第4跨闲置，本次技改将部分环卫车生产线搬迁至第4跨. 7; 机加工车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 1656; 1F. 8; 玻璃钢制品车间; 砖混结构; 1920; 1F. 9; 贴标车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 476; 1F. 10; 危废间; 砖混结构; 150; 1F. 11; 喷漆车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 504; 1F. 12; 涂装车间; 混凝土基础+单层彩钢结构; 6580; 1F. 13; 配件库; 砖混结构; 85; 1F. 14; 库房; 混凝土基础+单层彩钢结构; 3702; 1F，闲置，本次技改将部分环卫车生产线搬迁至此库房. 15; 1#成品存放区; 水泥地面; 2808; 1F. 16; 2#成品存放区; 水泥地面; 4900; 1F. 17; 职工食堂; 砖混结构; 1677; 1F. 18; 职工浴室; 砖混结构; 567; 1F. 19; 办公楼; 砖混结构; 2724; 4F. 20; 警卫室; 砖混结构; 25; 1F. （10）平面布置：厂区以中轴线为界分为东西两侧，西侧分布有1#成品存放区、第一制造车间、涂装车间、总装车间、环卫车间和1#旅居车制造车间，东侧分布有2#旅居车制造车间、第二制造车间、贴标车间、玻璃钢制品车间、机加工车间、配件库、危废间、2#成品存放区、第三制造车间、食堂、浴室及办公楼等，大门位于南厂界，大门处设有警卫室。 （11）周边关系：厂区北侧隔道路为嘉华泵业有限公司，西侧隔道路为银河瓷厂，东侧为其他企业，南临贾庵道。 （13）给排水：现有工程用水由厂区自备水井供应，可满足项目用水需求。项目生产过程用水主要为燃气锅炉用水、淋雨试验房用水；生活用水包括食堂用水，洗浴用水及职工日常饮用，厕所为水厕。 淋雨试验房废水及锅炉定期排经管网排入市政污水管网；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入市政污水管网。 （14）供暖：现有工程冬季采暖由厂内供暖锅炉提供。 （15）现有工程主要工艺流程及排污节点 唐山亚特专用汽车有限公司目前生产的产品包括混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、环卫车、旅居车等，现有各种类型专用汽车生产工艺类似，现有工程工艺流程简述如下： Ⅰ专用车整体工艺流程： （1）下料：手工切割、冲压、数控等离子切割、精细双枪等离子切割机等方式进行下料。 （2）冲压成型：进行零件的卷制、剪裁、冲压、钻孔等制作。构件成型主要采用模压力机成型。 （3）焊接：将各个零部件焊接。焊接工艺以二氧化碳气体保护焊为主，辅以少量的电焊工艺。 （4）喷砂涂装：将产品运至喷砂房和抛丸室进行喷砂抛光，再进行喷底漆、刮腻子、面漆、烘干等工序，涂装过程在涂装车间内完成。烘干工序热源为天然气。 （5）总成装配：将外协、外购配件进行装配成型，检验合格后入库待售。 图1 现有专用车生产工艺流程及排污节点图 Ⅱ喷漆房工艺流程： 工件经喷砂/抛丸打磨除掉表面除锈后，进入喷漆工序进行表面喷漆涂装，现有工程建有2套喷漆设备，1套底漆系统，1套面漆系统，喷漆房有机废气均采用“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”工艺处理，喷漆后工件进入烘干房进行烘干，烘干温度在70℃~80℃，烘干热源为天然气。工艺流程见下图： 图2 喷砂房工艺流程及排污节点图 - Ⅲ旅居车生产线工艺流程： - 生产旅居车主要生产过程为外购整车，在保留其底盘的基础上进行改造。具体工艺如下： 一、整体工艺 （1）外购轻型客车，对其进行简单拆解，保留其底盘和部分车体。 （2）旅居车内饰简单加工，包括玻璃钢质卫生间地盘托盘、卫生间洗手盆、后保险杠加工，木质家具加工以及窗帘、座套布料缝制。 （3）玻璃钢外壳制作，利用不同模具在玻璃钢车间内完成外壳制作。 （4）零部件简单机加工，部分组装件利用现有专用汽车生产线喷漆房进行喷漆。 （5）将加工好的各部件进行焊接组装。 i=1m100.1LAi+100.1LAX - 图3 旅居车生产整体工艺流程及排污节点图 二、玻璃钢生产线 （1）模具表面抛光：采用抛光机将模具表面抛光，放置约2h。 （2）打离型剂：用干净毛巾把表面蜡垢擦干净，人工将离型剂均匀涂抹在模具表面，其目的是便于脱模，待离型剂完全干燥后，进入下一工序。 （3）胶衣喷涂：胶衣喷涂工序在胶衣喷涂房内完成，首先由工人将胶衣和固化剂按比例调配搅拌均匀，然后由工人手持喷枪进行均匀喷涂，喷涂完成后在胶衣车间内放置6h使其自然固化。 （4）纤维布糊制：待胶衣固化后，将模具转移至树脂糊制房，由工人使用毛刷将调配好的树脂涂刷到胶衣上，随即将裁好的纤维布摆在模具上用毛刷沾树脂在纤维上均匀糊制。糊制完毕放置5h自然固化。 （5）脱模修整：糊制好的玻璃钢制品人工进行脱模，脱模后的玻璃钢制品按照图纸做好切割线，在切割室用角磨机、气动锯等工具沿着切割线切割打磨。 项目工艺流程见图4。 图4 玻璃钢制品生产工艺流程及排污节点图 三、木器加工生产线 木器生产线位于1#旅居车车间2层，主要生产工艺流程为：板材按照图纸经裁板锯、精密锯等切割下料，然后经过刨床、镂铣机、排钻、压力机、柔性生产线等加工后，形成生产所需木方、箱体板、木质门和木质家具，然后进行整体组装。 现有工程产排污节点及治理措施见表4。 表4 现有工程排污节点情况一览表 名称; 污染源; 主要污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; 切割下料; 颗粒物; 脉冲滤筒除尘器+15m排气筒; 连续，有组织. 刮腻子打磨工序; 颗粒物; 脉冲滤筒除尘器+15m排气筒; 连续，有组织. 焊接工序; 颗粒物; 顶吸+静电除尘器+15m排气筒; 连续，有组织. 喷砂抛丸工序; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒; 连续，有组织. 喷漆、烘干工序; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、烟尘、SO2、NOx; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧; 连续，有组织. 贴标工序; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 干式漆雾处理箱+UV光催化氧化装置+活性炭箱+15m排气筒排放; 连续，有组织. 木器加工工序; 颗粒物; 中央除尘系统+15m高排气筒; 连续，有组织. 玻璃钢切割; 颗粒物; 滤筒除尘器+15m排气筒; 连续，有组织. 胶衣喷涂工序; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯; 过滤棉+活性炭箱+UV光催化氧化装置; 连续，有组织. 树脂搅拌、糊制工序; 非甲烷总烃、苯乙烯; 过滤棉+活性炭箱+ UV光催化氧化装置; 连续，有组织. 燃气锅炉; 烟尘、SO2、NOx; 燃料为天然气，废气经15m高排气筒排放; 连续，有组织. 职工食堂; 油烟; 油烟净化器处理后排放; 间断，无组织. 废水; 燃气锅炉废水; SS; 排入市政管网; 间断. 淋雨试验房废水; SS; 排入市政管网; 连续. 生活废水; COD、动植物油、氨氮、SS; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后排入市政污水管网; 连续. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、基础减振; 间断. 固体废物; 机加工工序; 金属下脚料; 外售废品回收站; 间断. 含油金属屑. 废矿物油; 危废间暂存后交有资质单位处理. 焊接工序; 焊渣; 外售废品回收站; 间断. 木器加工工序; 木屑、刨花等; 外售板材厂; 连续. 玻璃钢切割工序; 边角料; 外售废品回收站; 间断. 有机废气处理工序; 漆渣、废油漆桶、废活性炭、废灯管、废胶衣桶、废树脂桶; 危废间暂存后交有资质单位处理; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 送当地有关部门指定地点; 间断. 2.技改工程 2.1技改工程概况 ⑴项目名称：环卫车及散装水泥车技术改造项目。 ⑵建设单位：唐山亚特专用汽车有限公司。 ⑶建设性质：技改。 ⑷建设地点：唐山市高新技术产业开发区贾庵道，唐山亚特专用汽车有限公司院内。 ⑸占地面积：厂区总占地面积136323.91 m2，本项目占地面积为9366m2，本次技改生产车间均利用厂区现有闲置车间（或库房），不新增占地及建构筑物。 ⑹项目投资：本项目总投资30万元，其中环保投资7.4万元，占总投资的24.7%。 ⑺工作制度及劳动定员：本项目投入运行后，年工作300天，实行1班制，一班8小时。项目不新增工作人员，调配现有工程工作人员。 ⑻建设内容及规模 本项目主要技改内容如下： ①产品及产能调整：调整环卫车产能，由现有工程50台/a增加至1000台/a，同时增加环卫车种类（现有工程环卫车类型主要为垃圾车，本次技改增加洒水车、清扫车等其他环卫车类型）；调整散装水泥车产能，由现有工程1100台/a减少至150台/a。本次技改完成后，环卫车及散装水泥车整体产能保持1150台/a不变。 ②厂区布局进行局部调整：将环卫车生产线由第一制造车间搬迁至厂区北侧现有闲置库房及总装车间第4跨（现为闲置状态）内，将散装水泥车生产线由第一制造车间搬迁至厂区东北侧第二制造车间内（现为闲置状态）。 ③将部分生产设备进行升级改造，并分别在调整后的车间内配套设置除尘设备。 本次技改项目的主要建构筑物见表5。 表5 技改工程主要建构筑物一览表 序号; 名称; 结构形式; 建筑面积/m2; 规格尺寸/m; 备注. 1; 环卫车制造车间; 1m混凝土基础+单层彩钢结构; 3702; 120m×30.85m×13m; 现为闲置库房. 2832; 118m×24m×13m; 总装车间第4跨，现为闲置车间. 2; 散装水泥车制造车间; 1m混凝土基础+单层彩钢结构; 2832; 118m×24m×13m; 现为第二制造车间 （闲置状态）. ⑼本项目主要生产设备及设施见表6。 表6 技改工程主要生产设备、设施一览表 序号; 设备/设施名称; 型号及主要规格; 数量(台/套); 备注. 1; 环卫车制造车间; 罐体封头旋边机; XBJ-3000; 1; 利旧. 2; 二氧化碳气体保护焊机; ID-3500-CK/ZX5-500/ZX5-500等; 27; 利旧. 3; 空气压缩机; V-0.6/12.5; 1; 利旧. 4; 皮带锯铝机; J1X-HL-255; 1; 利旧. 5; 角度带锯床; G-330; 1; 利旧. 6; 切割机; MODJ3G-A3-400; 1; 利旧，手持式. 7; 台式砂轮机; S3S-T200; 1; 利旧. 8; 摇臂钻; Z3132H; 1; 利旧. 9; 台式钻床; Z525-A; 1; 利旧. 10; 摇臂钻床; Z3132C; 1; 新增. 11; 全数字逆变二氧化碳多功能焊机; ArtsenPM500; 1; 新增. 12; 等离子切割机; YP-060PF; 1; 新增，手持式. 13; 移动式双臂焊烟净化器; SP-4800; 15; 新增. 14; 散装水泥车制造车间; 二氧化碳气体保护焊机; KRⅡ500/YD-500KY1; 19; 利旧. 15; 电焊机; BX1-500/ BX3-500; 5; 利旧. 16; 滚轮托架; 3; 利旧. 17; 埋弧焊机; ZD5-630E; 2; 利旧. 18; 等离子切割机; YP-060PS; 2; 利旧，手持式. 19; 卷板机; ZDW11-0860; 1; 利旧. 20; 摇臂钻; 1; 利旧. 21; 滚轮托架; 3; 利旧. 22; 空压机组; 1; 利旧. 23; 翻转转台; 1; 利旧. 24; 移动式双臂焊烟净化器; SP-4800; 12; 新增. ⑽产品及生产规模：本次技改主要针对环卫车及散装水泥车，产品方案见表7。 表7 技改工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（台/a）; 备注. 1; 环卫车; 50; 现有工程环卫车（主要为垃圾车）50台/a，本次技改增加环卫车（增加洒水车、清扫车等其他环卫车类型）至1000台/a. 2; 散装水泥车; 100; 现有工程1100台/a，本次技改减少至150台/a. ⑾本次技改工程主要能源及原辅材料消耗见表8。 表8 技改工程主要能源及原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 钢板; t/a; 3200. 2; 悬挂; 套/a; 120. 3; 牵引车底盘; 套/a; 3. 4; 底漆; t/a; 10.5. 5; 面漆; t/a; 14. 6; 稀释剂; t/a; 15. 7; 焊丝; t/a; 55. 8; 焊剂; t/a; 0.15. 9; 液压油; t/a; 0.05. 10; 润滑油; t/a; 0.08. ⑿给排水及供暖： 本项目生产过程不用水，项目不新增工人及其他用水设备设施，因此无新增用排水量。 供暖：本项目车间不设供暖设施。 ⒀项目地理位置、平面布置及周边关系： 本项目位于唐山市高新技术产业开发区贾庵道，唐山亚特专用汽车有限公司院内，厂址中心地理位置坐标：东经118°11′35.47″，北纬39°42′32.02″。项目地理位置见附图1。 本次技改主要利用厂区内现有闲置车间/库房进行生产线的搬迁改造，厂区整体平面布置不发生变化，技改后厂区平面布置见附图3。 技改后，唐山亚特专用汽车有限公司厂区的周边关系无变化。 本项目位于唐山市高新技术产业开发区唐山亚特专用汽车有限公司厂区内，项目所在地为唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地保护区准保护区内。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）中“第五章 饮用水水源和其它特殊水体保护”中“第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的项目，改建建设项目，不得增加排污量。”《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中“6.3 准保护区整治”相关条款如下：“6.3.1 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；6.3.2 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动；6.3.3 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理；6.3.4 不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标；6.3.5 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。” 本次技改主要变更内容为利用产区现有闲置车间/库房，将环卫车和散装水泥车生产线进行搬迁改造，生产过程不用水，项目不新增工人及其他用水设备设施，无新增用排水量；食堂、浴室等公用设施为原有设施；本项目土地使用中不涉及毁林开荒。因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）相关要求。 根据现场踏勘和调查可知，本项目评价区域内没有自然保护区、风景名胜区其他需要特殊保护的区域。项目最近环境敏感点为项目北侧155米处的郑庄子村居民区。根据唐山市人民政府颁发的国有土地使用证可知，本项目用地性质为工业用地。 ⒁依托工程情况 ①切割下料工序：现有工程中，第三制造车间主要用于钢材的集中切割下料工序，本次技改完成后，环卫车及散装水泥车的切割下料工序不变，仍依托第三制造车间。 ②抛丸喷砂室：现有工程抛丸喷砂室用于各类专用车罐体/箱体的集中抛丸/喷砂工序，产生的废气经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，本次技改完成后，环卫车及散装水泥车的抛丸喷砂工序不变，仍依托抛丸喷砂室。 ③刮腻子间：现有工程刮腻子间用于各类专用车罐体/箱体的集中刮腻子工序，刮腻子间设置侧吸风口，将刮腻子打磨产生的颗粒物引入1套脉冲滤筒除尘器进行处理后经15m排气筒排放，本次技改完成后，环卫车及散装水泥车的刮腻子工序不变，仍依托刮腻子间。 ④喷涂车间：现有工程涂装底漆车间和面漆车间各配有1套有机废气处理装置，均采用“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”的有机废气处理工艺。本次技改完成后，环卫车及散装水泥车的整体产能保持不变，喷漆工序不变，仍依托现有涂装车间进行喷漆作业，产生的废气经“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”处理工艺处理后达标排放。 2.2 政策符合性及选址合理性分析 （1）产业政策 本项目属于改装汽车制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号）中淘汰类、限制类项目之列，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的限制和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析见表9，由表9可知，本项目符合“三线一单”的要求。 表9 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于唐山高新技术产业开发区银河路西侧，项目所在地为唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地准保护区，不在生态保护红线范围内。本项目与生态保护红线的位置关系见附图5。. 环境质量底线; 根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。. 资源利用上线; 本项目占用工业用地，未占用耕地等土地资源；运营期生产过程不用水，不会导致水资源需求量突破区域水资源量，符合资源利用上线要求。. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策要求，不属于环境准入负面清单内容。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据建设单位提供资料及现场踏勘，现有工程已履行了相关环保手续，企业目前已取得河北省排放污染物许可证，编号为PWQ-130262-0017，许可内容：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0.066t/a；NOX：0.216t/a，有效期限：2018年11月-2019年12月。 1、废气污染源及治理措施 现有工程废气污染源主要为切割下料及焊接过程产生的烟尘，刮腻子工序产生的颗粒物，喷砂抛丸工序产生的粉尘，喷漆及烘干过程产生的有机废气，贴标工序产生的有机废气，天燃气锅炉废气、木器加工废气、玻璃钢加工废气、胶衣喷涂废气、树脂搅拌废气和食堂油烟。 （1）切割下料及焊接过程产生的烟尘 现有工程切割下料及焊接工序均设置在封闭车间内，切割过程产生的烟尘经集气罩收集后引入1套滤筒除尘器处理后经15m排气筒排放。焊接分为混凝土搅拌运输车焊接、环卫车焊接及散装水泥车焊接，其中混凝土搅拌运输车焊接烟尘采用集气罩/吸气臂/收集间，并在车间顶部设置吸风口，收集的焊接烟尘经静电除尘器处理后经15m排气筒排放，根据《唐山亚特专用汽车有限公司专用车智能生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》，颗粒物排放浓度为（3.9-6.7）mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）颗粒物排放限值10mg/m3要求；环卫车及散装水泥车焊接工位在车间内比较分散，产生的焊接烟尘未进行处理，直接无组织排放。 （2）刮腻子打磨废气 刮腻子工序使用气动砂轮机打磨过程将产生粉尘，在刮腻子8排工位的侧向设置吸风口，将刮腻子打磨产生的颗粒物引入1套脉冲滤筒除尘器进行处理后经15m排气筒排放，根据《唐山亚特专用汽车有限公司专用车智能生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》，颗粒物排放浓度为（5.9-7.6）mg/m3，排放速率为（0.447-0.547）kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h。 （3）抛丸喷砂工序废气 现有工程抛丸喷砂产生的废气经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，根据现有工程监测报告，颗粒物排放浓度为（12.8-15.9）mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的要求。 （4）喷漆及烘干过程产生的有机废气 烘干过程中产生的有机废气接入现有喷漆VOC处理设备，底漆车间和面漆车间各配有1套有机废气处理装置，采用的处理工艺均为“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”。根据验收监测报告可知，经处理后的废气中，非甲烷总烃排放浓度为（21.1-24.4）mg/m3、苯排放浓度为（0.171-0.188）mg/m3、甲苯与二甲苯排放浓度为（0.483-0.503）mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“表面涂装业”大气污染物排放限值。 （5）贴标工序产生的有机废气 贴标车间设有一座伸缩式喷漆房，该车间主要进行专用车标识粘贴及补漆工序，产生的有机废气经“干式漆雾处理箱+UV光催化氧化装置+活性炭箱”处理后由排气筒排放，根据验收监测报告，非甲烷总烃排放浓度为（8.31-11.3）mg/m3、苯排放浓度为（0.187-0.219）mg/m3、甲苯与二甲苯排放浓度为（1.14-1.26）mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“表面涂装业”大气污染物排放限值；颗粒物排放浓度为（7.5-8.5）mg/m3，排放速率为（0.279-0.32）kg/h，，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准：颗粒物（染料尘）最高允许排放浓度18mg/m3，排放速率0.51kg/h的要求。 （6）木器加工废气 现有工程旅居车加工过程产生的木屑粉尘采用集气罩收集后，引入中央除尘器处理后经15m高排气筒排放，根据监测报告，颗粒物排放浓度为（3.2-4.5）mg/m3，满足北京市《木质家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）表2中Ⅱ时段排放限值5mg/m3的要求。 （7）玻璃钢切割废气 现有工程玻璃钢切割粉尘通过引风机引入滤筒除尘器处理后经15m高排气筒排放，根据监测报告，颗粒物排放浓度为（3.6-4.8）mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值20mg/m3的要求。 （8）胶衣喷涂、树脂搅拌、糊制废气 现有工程胶衣喷涂房、树脂糊制房废气经“过滤棉+活性炭+UV光催化氧化+过滤棉+活性炭+UV光催化氧化装置”处理后经排气筒排放，根据监测报告，其外排废气浓度分别为：颗粒物（4.4-5.5）mg/m3、非甲烷总烃（15.9-18.7）mg/m3、苯乙烯（0.0106-0.022）mg/m3，苯乙烯排放速率（3.24×10-4-6.72×10-4）kg/h，颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（20mg/m3）；非甲烷总烃排放浓度《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 “交通设备制造业-其他企业” 有组织排放限值（70mg/m3）；苯乙烯排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值（12kg/h）。 （9）燃气锅炉废气 本项目厂区现有燃气锅炉已完成低氮燃烧改造，根据锅炉检测报告（德创环检（2019）第277号）可知，厂区现有燃气锅炉各种污染物排放浓度最大值分别为：颗粒物4.7mg/m3，SO2 9.0mg/m3，NOx 29mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值且同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）限值（颗粒物5mg/m3、SO2 10mg/m3、NOx 30mg/m3）。 （10）食堂油烟 根据现有工程监测报告可知，职工食堂产生的油烟经过油烟净化装置（净化效率大于75%）处理后排放，排放浓度为0.68-0.87 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)标准要求。 2、废水 现有工程生产废水包括静电除尘器清灰冲洗废水、燃气锅炉废水和淋雨试验房废水。其中，静电除尘器清灰冲洗废水沉淀后，厂区泼洒抑尘；燃气锅炉废水和淋雨试验房废水排入市政管网。 现有工程生活用水包括食堂用水，洗浴用水及职工日常饮用，厕所为水厕，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入市政污水管网。 根据现有工程监测报告可知，现有工程废水各种污染物排放浓度为：CODcr：119-125mg/L，SS：23-28mg/L，氨氮：1.71-1.73mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500 mg/L，SS：400 mg/L，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准氨氮：45 mg/L的要求。 3、噪声污染源及治理措施 现有工程设备运行产生噪声，通过厂房隔声、加装减震垫等措施后，再经过距离衰减，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)的要求，本项目夜间不生产。 4、固废 现有工程固废主要为机加工产生的边角料、含油金属屑、废矿物油，焊接工序产生的焊渣，木器加工产生的木屑、刨花等，玻璃钢加工产生的边角料，有机废气处理产生的漆渣、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废灯管、废催化剂等及职工日常生活垃圾。 （1）机加工边角料、焊渣、玻璃钢边角料及含油金属屑集中收集后外售废品回收站，木屑、刨花等集中收集，外售板材厂。 （2）废液压油、漆渣、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废灯管、废催化剂等属于危险废物，其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。上述危险废物用专用容器分别收集，暂存厂区危废储存间（150m2），定期送有资质危废处置单位处理。 （3）职工日常生活垃圾袋装化，集中收集，运至当地有关部门指定地点统一处理。 唐山亚特专用汽车有限公司现有工程存在的环保问题及整改措施见表10。 表10 现状存在的环保问题及整改措施 名称; 污染源; 主要污染物; 存在的环境问题; 整改措施. 废气; 切割、焊接工序; 颗粒物; 环卫车及散装水泥车切割、焊接烟尘未进行处理，在车间内无组织排放; 在本次环评中进行整改，切割、焊接烟尘经移动焊烟净化器处理后排放. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 唐山高新区1992年4月经河北省人民政府批准成立。2010年11月29日，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。高新区位于唐山市中心区北部，管辖面积101.3平方公里。现辖1个镇（老庄子镇）、3个办事处（街道办事处、庆北办事处、三女河办事处）、15个社区、52个行政村。 本项目位于唐山市高新技术产业开发区唐山亚特专用汽车有限公司厂区内，厂址中心地理位置坐标：东经118°11′35.47″，北纬39°42′32.02″。项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 唐山市区地处燕山余脉南缘，大部分为坡积、洪积山麓倾斜平原，主要是由陡河长期冲积和海水洪积而逐步形成，是以棕、褐、黄土等物质为主体结构，由一系列山麓冲积扇联缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲积平原2种地貌类型。 唐山高新技术产业开发区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总的地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。 3、气候气象 该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干焊，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56天，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96天，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50天。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167天，为全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4mm，最大年降水量942.8mm(1985年)。年平均风速2.4m/s，最大风速20.0m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。 4、水文地质 （1）唐山高新技术产业开发区内的河流主要为陡河及龙王庙河。 陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，年变化幅度一般为2～4m。 （2）集中式饮用水源地保护区： 唐山高新技术产业开发区内的集中式饮水水源地保护区为龙王庙饮用水水源地。 龙王庙饮用水水源地位于东经118°10′20″，北纬39°40′33″（中心坐标），共有水源井8眼，井深56～99m，属于小型地下水水源地。设计取水量为2.0万吨/日，2007年现实际取水量0.43万吨/日，共有水井8眼。该水源地主要供应唐山市西北部市区的居民生活用水，服务区域城镇人口总数为55.88万人。 一级保护区范围以各水源井为中心，以54.0m为半径的圆形区域，总面积为74530.893m2；二级保护区范围以水源井的外围多边形为边界，向外延伸540.0m的多边形范围，面积3.515km2；唐山市中心区地下水主要来自还乡河-陡河（古滦河）冲洪积扇径流补给，是龙王庙水源地、北郊水源地、荆各庄水源地地下水补给区，因此，将比邻的龙王庙水源地地下水水位降落漏斗范围为准保护区，面积66.929km2。 本项目位于唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地保护区准保护区内，该饮用水水源地水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准的水质指标。 5、高新区基础设施概况 ⑴供水：项目所需生产、生活用水由自来水公司供给。 ⑵供暖：项目冬季采暖由厂区内燃气锅炉供应。 ⑶排水：本项目产生的废水主要为生活污水，废水通过市政污水管网排入北郊污水处理厂统一处理。市政污水管网已接入项目区，能够满足本项目排水需要。本项目排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：COD：500mg/L，SS：400mg/L，BOD5：300mg/L的要求；NH3-N满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）：NH3-N：45mg/L，同时满足北郊污水处理厂进水水质要求。北郊污水处理厂负责高新技术产业开发区城镇生活污水的集中处理，废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 （1）空气质量达标区判定 根据2019年6月唐山市生态环境局发布的《2018年唐山市环境状况公报》可知，2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，优良天数202天（优17天，增加11天；良185天，减少14天），同比减少3天，占有效监测天数的57.71%，同比增加1.1%；超标天数148天，占有效监测天数的42.29%。项目所在区域空气质量现状评价见表11。根据表11可知，项目所在区域（唐山市）属于非达标区。 表11 区域空气质量现状评价表（单位：ug/m3，CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 34; 60; 56.7; 达标. NO2; 年均质量浓度; 56; 40; 140.0; 不达标. PM10; 年均质量浓度; 110; 70; 157.1; 不达标. PM2.5; 年均质量浓度; 60; 35; 171.4; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 3.3; 4.0; 82.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 197; 160; 123.1; 不达标. （2）基本污染物环境质量现状 基本污染物环境质量现状数据引用唐山十二中自动监测站2018年监测数据，基本污染物环境质量现状情况见表12。 表12 基本污染物环境质量现状（单位：ug/m3，CO为mg/m3） 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. X; Y. 唐山十二中自动监测站; 600202; 4388366; SO2; 年均质量浓度; 60; 36; 71; /; 达标. 第98百分位数 24h平均质量浓度; 150; 95. NO2; 年均质量浓度; 40; 53; 163; 8.1; 不达标. 第98百分位数 24h平均质量浓度; 80; 89. PM10; 年均质量浓度; 70; 116; 323; 21.4; 不达标. 第95百分位数 24h平均质量浓度; 150; 231. PM2.5; 年均质量浓度; 35; 60; 485; 24.6; 不达标. 第95百分位数 24h平均质量浓度; 75; 143. CO; 第95百分位数 24h平均质量浓度; 4.0; 3.9; 161; /; 达标. O3; 第90百分位数 8h平均质量浓度; 160; 180; 173; 16.6; 不达标. 由表12可知，基本污染物中仅SO2年均值、第98百分位数24h平均质量浓度值、CO年均值、第95百分位数24h平均质量浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （3）特征因子环境质量现状 TSP现状补充监测：本项目TSP监测数据引用“唐山郑亿家具有限公司木制品加工项目环境影响报告表”的现状监测数据，监测时间为2019年5月17日-5月23日，监测地点为贾庵子村，监测点位于本项目东侧450米，在本项目评价范围内，故本项目引用其大气监测数据具有时效性和代表性，可以满足本项目需要。大气环境监测结果见表13。 表13 环境空气现状监测值评价结果汇总表 污染物 名称; 监测点名称; 类别; 监测值 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 标准指数; 达标情况. TSP; 贾庵子村; 24小时平均; 73～183; 300; 0.24～0.61; 达标. 根据表13可知，监测期间监测点位TSP 的24小时标准指数为0.24~0.61mg/m3，监测期间区域内TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 2、地下水环境质量 区域内地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 评价区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 4、土壤环境质量现状 （1）土壤环境现状监测 ①监测布点 根据土壤导则，本次土壤监测共布设3个表层样监测点，具体位置见附图6。 ②监测项目 各监测点主要监测因子见表14。 14 土壤环境监测点位及监测因子一览表 序号; 监测区域; 样点名称; 坐标（°）; 土地利用类型; 样点类型; 监测因子. 1; - 占地范围内; - 办公区; 118.199994 39.708111; 建设用地; 表层样点; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、锰、铬、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃. 2; - 第一制造车间; 118.199103 39.709514. 3; - 第二制造车间; 118.200433 39.710417; pH、锰、铬、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃. ③监测时间与频率 本次样品采集时间2019年8月5日，均采样一次。 ④监测布点及采样方法 3个表层样土壤质量监测样点，采集表层样，采样深度0-0.2m。 （2）土壤环境质量评价 ①评价方法 采用单项标准指数法。 ②评价标准 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），其中基本项目执行表1中第二类用地筛选值标准，石油烃执行表2中第二类用地筛选值标准，建设用地中铬污染物参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）pH>7.5筛选值标准。 ③监测与评价结果 土壤环境质量现状监测及评价结果见表15。 表15 土壤环境现状监测及评价结果 序号; 监测因子; 单位; 筛选值; 监测值; 标准指数. 1#; 2#; 3#; 1#; 2#; 3#. 1; pH; —; —; 7.97; 8.02; 8.06; —; —; —. 2; 砷; mg/kg; 60; 9.17; 8.13; —; 0.13; 0.14; —. 3; 镉; mg/kg; 65; 0.07; 0.06; —; 0.0011; 0.00092; —. 4; 铬（六价）; mg/kg; 5.7; <0.5; <0.5; —; —; —; —. 5; 铜; mg/kg; 18000; 17; 17; —; 0.00094; 0.00094; —. 6; 铅; mg/kg; 800; 14.5; 14.4; —; 0.018; 0.018; —. 7; 汞; mg/kg; 38; 0.091; 0.085; —; 0.0024; 0.0022; —. 8; 镍; mg/kg; 900; 16; 15; —; 0.018; 0.017; —. 9; 四氯化碳; μg/kg; 2.8×103; <1.3; <1.3; —; —; —; —. 10; 氯仿; μg/kg; 0.9×103; <1.1; <1.1; —; —; —; —. 11; 氯甲烷; μg/kg; 37×103; <1; <1; —; —; —; —. 12; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 13; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5×103; <1.3; <1.3; —; —; —; —. 14; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 66×103; <1; <1; —; —; —; —. 15; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596×103; <1.3; <1.3; —; —; —; —. 16; 反--1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54×103; <1.4; <1.4; —; —; —; —. 17; 二氯甲烷; μg/kg; 616×103; <1.5; <1.5; —; —; —; —. 18; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 5×103; <1.1; <1.1; —; —; —; —. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 10×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 20; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 6.8×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 21; 四氯乙烯; μg/kg; 53×103; <1.4; <1.4; —; —; —; —. 22; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840×103; <1.3; <1.3; —; —; —; —. 23; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2.8×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 24; 三氯乙烯; μg/kg; 2.8×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 25; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 0.5×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 26; 氯乙烯; μg/kg; 0.43×103; <1; <1; —; —; —; —. 27; 苯; μg/kg; 4×103; <1.9; <1.9; —; —; —; —. 28; 氯苯; μg/kg; 270×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 29; 1,2-二氯苯; μg/kg; 560×103; <1.5; <1.5; —; —; —; —. 30; 1,4-二氯苯; μg/kg; 20×103; <1.5; <1.5; —; —; —; —. 31; 乙苯; μg/kg; 28×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 32; 苯乙烯; μg/kg; 1290×103; <1.1; <1.1; —; —; —; —. 33; 甲苯; μg/kg; 1200×103; <1.3; <1.3; —; —; —; —. 34; 邻二甲苯; μg/kg; 570×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 35; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 640×103; <1.2; <1.2; —; —; —; —. 36; 硝基苯; mg/kg; 76; <0.09; <0.09; —; —; —; —. 37; 苯胺; mg/kg; 260; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 38; 2-氯酚; mg/kg; 2256; <0.06; <0.06; —; —; —; —. 39; 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 40; 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 41; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 42; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 43; 䓛a; mg/kg; 1293; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 44; 二苯并[a,b]蒽; mg/kg; 1.5; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 45; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15; <0.1; <0.1; —; —; —; —. 45; 萘; mg/kg; 70; <0.09; <0.09; —; —; —; —. 46; 锰; mg/kg; —; 468; 471; 457; —; —; —. 47; 铬; mg/kg; 250; 57; 56; 57; 0.228; 0.224; 0.228. 48; 石油烃类（C10-C40）; mg/kg; 4500; <50; 73; 58; —; 0.016; 0.013. ④现状监测数据统计分析 土壤各监测因子样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率、超标率和最大超标倍数见表16。 表16 土壤环境质量现状评价结果一览表 监测因子; 样本数量; 最大值(mg/kg); 最小值(mg/kg); 均值(mg/kg); 标准差; 检出率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 砷; 2; 9.17; 8.13; 8.65; 0.052; 100; 0; ——. 镉; 2; 0.07; 0.06; 0.065; 0.005; 100; 0; ——. 铬（六价）; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 铜; 2; 17; 17; 17; 0; 100; 0; ——. 铅; 2; 14.5; 14.4; 14.45; 0.05; 100; 0; ——. 汞; 2; 0.091; 0.085; 0.088; 0.003; 100; 0; ——. 镍; 2; 16; 15; 15.5; 0.5; 100; 0; ——. 四氯化碳; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 氯仿; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 氯甲烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,1-二氯乙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,2-二氯乙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,1-二氯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 顺-1,2-二氯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 反-1,2-二氯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 二氯甲烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,2-二氯丙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,1,1,2-四氯乙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,1,2,2-四氯乙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 四氯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,1,1,-三氯乙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,1,2,-三氯乙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 三氯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,2,3-三氯丙烷; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 氯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯; 3; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 氯苯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,2-二氯苯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 1,4-二氯苯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 乙苯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯乙烯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 甲苯; 3; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 间二甲苯+对二甲苯; 3; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 邻二甲苯; 3; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 硝基苯; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯胺; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 2-氯酚; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯并[a]蒽; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯并[a]芘; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯并[b]荧蒽; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 苯并[k]荧蒽; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 䓛; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 二苯并[a, h]蒽; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 茚并[1,2,3-cd]芘; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. 萘; 2; /; /; /; 0; 0; 0; ——. pH; 3; 8.06; 7.97; /; /; 100; 0. 锰; 3; 471; 457; 465; 6.02; 100; 0. 铬; 3; 57; 56; 57; 0.47; 100; 0. 石油烃（C10-C40）; 3; 73; 25; 52; 20.05; 66.7; 0; ——. 由表16可知，本项目建设用地各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 1、表 2 第二类用地筛选值要求。特征因子pH、铬、锰监测本底值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目评价区域内无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点，项目位于唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地保护区准保护区，项目环境保护目标及保护级别一览表见表17。 表17 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境. 三益庄村; 600723.85; 4396309.87; 居民区; 人群; 二类区; W; 479. 刘家洼村; 599232.99; 4398827.40; 居民区; 人群; 二类区; NW; 1900. 郑庄子村; 601566.51; 4396581.93; 居民区; 人群; 二类区; N; 155. 新城子村; 600123.14; 4395596.9; 居民区; 人群; 二类区; W; 1460. 白寺口村; 600219.54; 4397338.23; 居民区; 人群; 二类区; NW; 1763. 田庄村; 599887.71; 4400611.56; 居民区; 人群; 二类区; NW; 2410. 梁各庄村; 601757.90; 4397421.09; 居民区; 人群; 二类区; N; 1109. 王官庄村; 602426.09; 4397662.28; 居民区; 人群; 二类区; N; 1295. 前泉河头村; 602844.79; 4397657.77; 居民区; 人群; 二类区; NE; 1120. 中新庄村; 603682.35; 4400275.40; 居民区; 人群; 二类区; NE; 2620. 张庄子村; 603008.27; 4397979.03; 居民区; 人群; 二类区; NE; 1670. 西河新村; 603862.71; 4398054.38; 居民区; 人群; 二类区; NE; 2190. 小戴村; 604470.74; 4396722.57; 居民区; 人群; 二类区; E; 1855. 贾庵子村; 602899.16; 4396019.82; 居民区; 人群; 二类区; E; 445. 前屈庄; 604628.41; 4394632.41; 居民区; 人群; 二类区; SE; 2393. 李各庄; 602359.19; 4394949.61; 居民区; 人群; 二类区; S; 1080. 马家屯村; 600440.18; 4396286.64; 居民区; 人群; 二类区; SW; 1832. 声环境. 郑庄子村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区; N; 155. 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区; /; /. 地下水. 唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地保护区准保护区; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 土壤环境. 唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地保护区准保护区; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）; /; /. 郑庄子村; N; 155.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 表18 环境空气质量标准 μg/m3 污染物; 浓 度 限 值（μg/Nm3）. 1时平均 24小时平均; 年平均. CO; 10 mg/Nm3; 4 mg/Nm3; ——. SO2; 500; 150; 60. PM10; —; 150; 70. PM2.5; ——; 75; 35. NO2; 200; 80; 40. O3; 200; 日最大8h平均160; ——. TSP; ——; 300; 200. （2）《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 （3）地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。 （4）土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：切割、打磨、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 （2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 （3）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本次技改项目无新增生活废水和生产废水，COD和NH3-N排放量均为零；本次技改项目无废气重点污染物排放，因此，本项目重点污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 现有工程重点污染物总量控制指标为：SO2：0.066t/a、NOx：0.216t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 本次技改完成后全厂重点污染物排放总量为：SO2：0.066t/a、NOx：0.216t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目对现有工程中的环卫车及散装水泥车生产线进行技术改造，将环卫车生产线由第一制造车间搬迁至厂区北侧现有闲置库房及总装车间第4跨（现为闲置状态）内，增加产品种类（现有工程环卫车类型主要为垃圾车，本次技改增加洒水车、清扫车等其他环卫车类型），产能由50台/a增加至1000台/a；将散装水泥车生产线由第一制造车间搬迁至厂区东北侧第二制造车间内（现为闲置状态），散装水泥车产能减少，由现有1100台/a减少至150台/a，本次技改完成后环卫车及散装水泥车整体产能保持不变，仍为1150台/a；同时本次技改将部分生产设备进行替换升级，并分别在调整后的车间内配套设置除尘设备。 本项目所依托的现有工程均已进行环境影响评价且通过环保验收，因此，本次技改不再对依托工程产污环节进行环境影响分析，仅对本次技改工程变动产污环节进行环境影响分析。环卫车及散装水泥车生产工艺流程简述如下： 一、环卫车生产工艺 环卫车各类型车型（垃圾车、洒水车、清扫车等）生产工艺类似，工艺流程如下： 1、切割下料：依托现有第三制造车间，采用手工切割、冲压、数控等离子切割等方式进行下料。 2、进一步机加工：将切割下料后的钢板运至环卫车制造车间内，根据图纸要求，部分钢板需进一步切割，本项目使用等离子切割机（手持式）、锯床等设备进行切割，使用罐体封头旋边机对钢板进行卷边，使用摇臂钻进行打孔，并使用砂轮机进行打磨。 3、焊接：使用二氧化碳多功能焊机对各部件进行焊接，形成罐体/箱体。环卫车制造车间内所有焊接工位均配备移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理。 4、抛丸喷砂及涂装：依托现有抛丸喷砂室、刮腻子间及喷涂车间，对罐体/箱体进行打磨、喷漆。 5、总成装配：涂装完成后的罐体/箱体运回环卫车制造车间，将罐体/箱体与主车进行焊接，并与外购配件（支座、支架等）进行组装，即为成品。 排污节点：切割、焊接、打磨工序产生的烟尘，等离子切割机、锯床、钻床等设备产生的噪声，机加工产生的边角料及金属尘、焊接工序产生的焊渣、移动式焊烟净化器产生的除尘灰。项目工艺流程及排污节点见图5。 图5 环卫车工艺流程及排污节点图 二、散装水泥车生产工艺 1、切割下料：依托现有第三制造车间，采用手工切割、冲压、精细双枪等离子切割机等方式进行下料。 2、进一步机加工：将切割下料后的钢板运至散装水泥车制造车间内，使用卷板机将下料后的钢板进行罐体的卷制成型，根据图纸要求，部分钢板需进一步切割，本项目使用等离子切割机（手持式）进行切割，使用摇臂钻进行打孔。 3、焊接：使用二氧化碳多功能焊机、埋弧焊机对罐体进行对接，焊内外环焊缝。散装水泥车制造车间内所有焊接工位均配备移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理。 4、抛丸喷砂及涂装：依托现有抛丸喷砂室、刮腻子间及喷涂车间，对罐体进行打磨、喷漆。 5、总成装配：涂装完成后的罐体运至总装车间，将罐体与主车进行焊接，并将外购配件（挡泥板、外梯子、支架等）进行组装，即为成品。 排污节点：切割、焊接工序产生的烟尘，卷板机、摇臂钻、焊机等设备产生的噪声，机加工产生的边角料及金属尘、焊接工序产生的焊渣、废焊剂，移动式焊烟净化器产生的除尘灰。项目工艺流程及排污节点见图6。 图6 散装水泥车工艺流程及排污节点图 根据该项目的生产工艺过程分析，项目排污节点见下表。 表19 项目排污节点一览表 类别; 排放源; 污染物; 环保措施. 废气; 本次技改; 环卫车制造车间锯切、打磨、切割、焊接工序; 颗粒物; 车间封闭，锯切、打磨设备底部设接盘，切割、焊接工序设置移动式焊烟净化器. 散装水泥车制造车间切割、焊接工序; 颗粒物; 切割、焊接工序设置移动式焊烟净化器. 依托现有工程; 第三制造车间切割下料工序; 颗粒物; 脉冲滤筒除尘器+15m排气筒. 抛丸喷砂工序; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒. 刮腻子打磨工序; 颗粒物; 脉冲滤筒除尘器+15m排气筒. 涂装工序; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; “活性炭吸附-脱附-催化燃烧”+15m排气筒. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声等. 固废; 切割、打磨、钻孔工序; 边脚料、金属尘; 集中收集后，外售综合利用. 焊接工序; 焊渣. 废焊剂. 除尘设备; 除尘灰; 集中收集后，外运垃圾填埋场. 机加工工序; 废润滑油、废液压油; 暂存现有工程危废间，委托有资质单位处理. 依托工程可行性分析： 本次技改仅进行环卫车及散装水泥车生产线的搬迁改造，其整体生产工艺保持不变，环卫车及散装水泥车整体产能保持不变，所依托的工程仍保持不变。环卫车及散装水泥车生产线前期的钢板切割下料工序、后期的抛丸喷砂、刮腻子及涂装工序仍依托现有工程。现有工程中，第三制造车间主要进行钢材集中切割下料工序，抛丸喷砂室用于各类专用车罐体/箱体的集中抛丸喷砂，刮腻子车间、涂装车间用于各类专用车罐体/箱体的集中喷涂，上述工程均已进行环境影响评价且通过环保验收，因此，现有依托工程可以满足本项目生产需求。

主要污染工序： （1）废气：主要为焊接、切割、打磨过程产生的颗粒物。 （2）废水：无新增生活废水，生产过程不用水，本项目无废水排放。 （3）噪声：主要为等离子切割机、锯床、钻床、卷板机等设备产生的噪声。 （4）固废：主要为切割、钻孔等过程中产生的边角料及金属尘，机加工设备产生的废润滑油、废液压油，焊接过程产生的焊渣及废焊剂，移动式焊烟净化器产生的除尘灰。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 环卫车制造车间锯切、打磨、切割、焊接工序 | 颗粒物 | 0.92 | 0.175 |
|  | 散装水泥车制造车间切割、焊接工序 | 颗粒物 | 0.24 | 0.143 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 切割、打磨、钻孔工序 | 边角料 | 2.5t/a | 外售废品回收站 |
|  |  | 金属尘 | 0.3t/a |  |
|  | 机加工工序 | 废润滑油 | 0.02t/a | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的单位处理 |
|  |  | 废液压油 | 0.01t/a |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 1.5t/a | 外售废品回收站 |
|  | 埋弧焊工序 | 废焊剂 | 0.15t/a | 外售废品回收站 |
|  | 移动焊烟净化器 | 除尘灰 | 0.94t/a | 集中收集，外运垃圾填埋场 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为等离子切割机、锯床、钻床、卷板机等设备产生的噪声，源强为75-90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为技改项目，在唐山亚特专用汽车有限公司内进行建设，对环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用厂区现有闲置车间及库房进行生产线的搬迁改造，主要进行设备的安装调试，施工量较小，施工过程中主要是大气环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）污染源分析 ①锯切、打磨工序产生的烟尘 本项目使用皮带锯铝机、角度带锯床等对钢板进行锯切，使用砂轮机对钢板进行打磨。锯切、打磨过程会有颗粒物产生，主要成分为金属颗粒。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。经查阅《环境工程手册 废气卷》可知，锯切、打磨过程颗粒物产生量为原料耗量的0.1%，根据计算，环卫车制造车间切割、打磨工序颗粒物产生量为0.3t/a。 环卫车制造车间设有1台皮带锯铝机、1台角度带锯床、1台台式砂轮机，分别在上述设备下方设置接盘，使得落地尘落入接盘内，接盘内的金属尘收集后作为一般固废外售相关企业。 ②等离子切割烟尘 本项目环卫车制造车间设有2台等离子切割机（手持式），散装水泥车制造车间设有2台等离子切割机（手持式），针对切割接烟尘，建设单位拟采取移动式双臂焊烟净化器进行处理，每台焊烟净化器处理能力为3000 m3/h，收集效率≥90%，切割烟尘大部分被移动式焊烟净化器收集，净化效率为90%，净化后的废气在车间内以无组织形式排放。 本项目环卫车制造车间钢板切割量约为600t/a，散装水泥车制造车间钢板切割量为120t/a，根据《环境工程手册 废气卷》，切割过程颗粒物产生量为原料耗量的0.1%，，本项目各车间切割烟尘产生和处理效果见下表。 表20 本项目切割烟尘产生及排放情况一览表 序号; 排放源; 产生量(t/a); 产生速率（kg/h）; 处理效率/%; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放方式. 集气罩未捕集量; 集气罩捕集量. 1; 环卫车制造车间; 0.06; 0.54; 0.25; 90; 0.054; 0.023; 车间内无组织排放. 2; 散装水泥车制造车间; 0.012; 0.108; 0.05; 90; 0.0108; 0.0045; 车间内无组织排放. ③焊接烟尘 本项目散装水泥车制造车间设有2台埋弧焊机，由于埋弧焊的焊接过程在焊剂层下进行，电弧在焊剂层下燃烧，烟尘的产生量很少，因此，报告表不再对埋弧焊机产生的烟尘进行预测分析，仅对二氧化碳气体保护焊机、电焊机产生的烟尘进行分析。 本项目焊接工序分别在环卫车制造车间和散装水泥车制造车间进行，针对各焊接工位产生的焊接烟尘，建设单位拟采取移动式双臂焊烟净化器进行处理，每台焊烟净化器处理能力为3000 m3/h，收集效率≥90%，焊接烟尘大部分被移动式焊烟净化器收集，净化效率为90%，净化后的废气在车间内以无组织形式排放。本项目环卫车制造车间共有28台焊机（最多24台同时运行），设置15台移动式双臂焊烟净化器；散装水泥车制造车间共有24台焊机（最多20台同时运行），设置12台移动式双臂焊烟净化器。 根据建设单位提供资料，环卫车制造车间年用实芯焊丝40吨，散装水泥车制造车间年用实芯焊丝15吨。根据《焊接技术手册》中提供各种焊接技术的烟尘浓度和发尘量数据可知，焊接发尘量为5～8g/kg焊接材料（取8g/kg计），本项目各车间焊接烟尘产生和处理效果见下表。 表21 本项目焊接烟尘产生及排放情况一览表 序号; 排放源; 产生量(t/a); 产生速率（kg/h）; 处理效率/%; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放方式. 集气罩未捕集量; 集气罩捕集量. 1; 环卫车制造车间; 0.032; 0.288; 0.13; 90; 0.029; 0.012; 车间内无组织排放. 2; 散装水泥车制造车间; 0.012; 0.108; 0.05; 90; 0.011; 0.005; 车间内无组织排放. （2）影响预测 ①污染源正常排放 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录A推荐模型清单，采用AERSCREEN模型对TSP进行影响预测分析。评价因子和评价标准见表22，预测估算模型参数见表23，面源参数见表24，算模式预测结果见表25。 表22 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. TSP; 日均; 300; GB 3095-2012. 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -22.7. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 是否考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表24 面源参数表 编号; 污染源名称; 面源起始点坐标(o); 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N. TSP. 1; 环卫车制造车间; 118.191478; 39.710006; 34; 120; 54.85; 3; 13; 2400; 正常; 0.073. 2; 散装水泥车制造车间; 118.193736; 39.709175; 34; 118; 24; 1; 13; 2400; 正常; 0.06. 表25 估算模式预测污染物浓度扩散结果 污 计算参数 污染物节点; 污染物; 排放特征; 地面最大落地浓度(μg/m3); C0i（μg/ m3）; 浓度占标率Pi（%）; 出现距离（m）. 环卫车制造车间; TSP; 连续; 30.21; 900; 3.36; 104. 散装水泥车制造车间; TSP; 连续; 31.18; 900; 3.46; 78. 经预测，1%<Pmax=3.46%<10%，评价等级为二级，TSP地面最大落地浓度为31.18μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。对周围保护目标的大气环境不会产生明显不利影响。根据导则要求，二级评价项目不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物排放量核算见表26。 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 环卫车制造车间; 颗粒物; 车间封闭，设置移动式双臂焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0; 0.083. 2; 散装水泥车制造车间; 颗粒物; 1.0; 0.0218. 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目无废水外排，评价等级为三级B。 本项目生产不用水，无生产废水排放；本项目不新增工人，采取公司内部调配，无新增生活废水排放。对周围水环境不会产生明显不利影响。 3、声环境影响分析 产噪设备主要为等离子切割机、锯床、钻床、卷板机等设备运行产生的噪声，源强为75-90dB(A)。设备均置于封闭车间内，设备均安装基础减震，可综合降噪20 dB（A）以上。生产设备各噪声源强及车间外噪声贡献值见表27。 表27 生产设备噪声源强及车间外噪声贡献值一览表 单位： dB(A) 噪声源位置; 噪声源; 单台设备噪声源强; 数量/台; 运行 情况; 降噪 措施; 车间外噪声贡献值. 环卫车制造车间; 罐体封头旋边机; 80; 1; 全运行; 置于封闭单层彩钢结构车间内，基础安装减震垫，降噪20dB(A); 77.4. 空气压缩机; 90; 1. 皮带锯铝机; 90; 1. 角度带锯床; 90; 1. 切割机; 85; 1. 台式砂轮机; 85; 1. 摇臂钻; 80; 1. 台式钻床; 80; 1. 摇臂钻床; 80; 1. 等离子切割机; 75; 1. 移动式双臂焊烟净化器; 75; 15. 焊机; 75; 28; 最多24台同时运行. 散装水泥车制造车间; 移动焊烟净化器; 75; 14; 全运行; 置于封闭单层彩钢结构车间内，基础安装减震垫，降噪20dB(A); 73.9. 等离子切割机; 75; 2. 卷板机; 80; 1. 摇臂钻; 80; 1. 空压机组; 90; 1. 焊机; 75; 24; 最多20台同时运行. ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则》(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： ①点声源 LA(r)= Laref(r0)－Adiv 式中：LA(r)——距声源r m处的A声级； Laref(r0)——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg(r/r0) ②预测点的总等效A声级 Leq＝101g i=1m100.1LAi+100.1LAX 式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 ⑵预测结果 项目厂区东邻其他企业，因此本项目不再对东侧厂界噪声进行预测。项目产噪车间或噪声源距各厂界距离见表28，厂界噪声贡献值计算结果见表29 表28 项目产噪车间距各场界、敏感点最近距离一览表 单位：m 序号; 噪声源; 噪声源强; 距西厂界距离; 距南厂界距离; 距北厂界距离; 郑庄子村居民区. 1; 环卫车制造车间; 77.4dB(A); 20; 82; 326; 230. 2; 散装水泥车制造车间; 73.9dB(A); 204; 90; 280; 337. 表29 项目各厂界、敏感点噪声贡献值 单位：dB(A) 主要噪声源; 西侧厂界噪声贡献值; 南侧厂界噪声贡献值; 北侧厂界噪声贡献值; 郑庄子村居民区. 环卫车制造车间; 51.4; 39.1; 27.1; 30.2. 散装水泥车制造车间; 27.7; 34.8; 25.0; 23.3. 贡献值; 54.1; 40.5; 29.2; 31.0. 项目所在厂区夜间不生产，本项目采取降噪措施后，再经过距离衰减，到达各厂界外的噪声贡献值为29.2-54.1dB(A)，与现状厂区各厂界噪声值叠加后，噪声预测值低于65dB(A)，故技改后项目各厂界噪声预测值均满足《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求：昼间65 dB(A)。 本项目噪声源对郑庄子村居民区噪声贡献值为昼间31.0dB(A)，与现状厂区各厂界噪声值叠加后，噪声预测值低于60dB(A)，故技改后项目对敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准限值要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为切割、钻孔等过程中产生的边角料及金属尘，机加工设备产生的废润滑油、废液压油，焊接过程产生的焊渣及废焊剂，移动式焊烟净化器产生的除尘灰。 切割、钻孔等过程边角料产生量为2.5 t/a，金属尘产生量为0.3t/a，集中收集，外售废品回收站；焊渣产生量为1.5t/a，废焊剂产生量为0.15t/a，集中收集后，外售废品回收站；除尘灰产生量为0.94t/a，集中收集，外运垃圾填埋场。 机加工工序废润滑油产生量为0.02t/a、废液压油产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日）可知，废液压油（900-249-08）、废润滑油（900-249-08）均属于危险废物，废物类别为HW08。 现有工程建有1座150m2（15×10m）危废间，可容纳本项目产生的危险废物，危废间已进行环保验收。本项目产生的危险废物分别用专用容器收集，暂存于厂区危废储存间，定期送有资质危废处置单位统一处理。 因此本项目固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于污染影响型建设项目，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。 1）评价等级判定 （1）建设项目类别 根据导则附表 A.1，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中其他”，项目类别为Ⅲ类。 （2）影响类型 本项目主要通过大气沉降、垂直入渗的形式对土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。 （3）建设项目占地规模 建设项目位于唐山市高新技术产业开发区贾庵道，唐山亚特专用汽车有限公司院内，本次技改项目占地面积0.9366m2<5 hm2，占地规模为小型。 （4）建设项目敏感程度 项目周边分布有居民区，由表 30 判断项目周边土壤环境敏感程度为“敏感”。 表30 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. （5）评价工作等级划分依据 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分见表31。 表31 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ 类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. （6）评价工作级别确定 根据上述分析，按照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的评价工作等级划分原则，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 2）环境影响识别 （1）影响类型及途径 大气沉降：本项目营运期焊接烟尘无组织排放会间接造成土壤环境影响。 垂直入渗：营运期油桶发生泄漏时矿物油下渗将会对土壤造成垂直入渗影响。 本项目影响类型见表 32。 表32 运营期土壤环境影响类型与影响途径表 时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 运营期; √; ——; √; ——; ——; ——; ——; ——. 由表 31可知，本项目影响途径主要为运营期大气沉降和垂直入渗污染，因此本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。 （2）影响源及影响因子 本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表33。 表33 土壤环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 特征因子; 备注. 环卫车制造车间; 焊接工序，矿物油存放; 大气沉降、垂直入渗; 锰、铬、石油烃; 事故工况. 散装水泥车制造车间; 焊接工序，矿物油存放; 大气沉降、垂直入渗; 锰、铬、石油烃; 事故工况. 危废间; 存储; 垂直入渗; 石油烃; 事故工况. （3）现状调查预评价 ①调查范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合本项目工程情况，土壤现状调查范围为厂界外延 0.05km 范围。 ②土地利用类型调查 根据建设单位提供的国有土地使用证可知，本项目占地为工业用地，评价区土地利用类型现状主要以农用地和工业用地为主。 ③土壤类型调查 根据国家土壤信息服务平台发布的中国 1 公里发生分类土壤图（数据来源： 二普调查，2016 年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类，项目占地为潮褐土，项目周边土壤类型分布有淋溶褐土、潮褐等，具体见图7。 图7 土壤类型分布图 ④土壤理化特性调查 通过资料收集、实地调研、现场踏勘等方式开展调查，从而获取土壤环境基础数据资料，初步分析场地土壤环境污染状况。结合土壤环境质量评价标准，对该项目主要功能区进行现场调查。调查点位土壤理化特性见表34。 表 34 土壤理化特性调查表 点号; 办公区（1#）; 第一制造车间（2#）; 第二制造车间（3#）. 经纬度; E: 118°11′59.98" N: 39°42′29.20"; E: 118°11′56.77" N: 39°42′34.25"; E: 118°12′1.56" N: 39°42′37.50". 层次; 表层; 表层; 表层. 颜色; 灰褐; 灰褐; 灰褐. 结构; 团粒; 团粒; 团粒. 质地; 填土; 填土; 填土. 阳离子交换量cmol+/kg; 8.59; 7.30; 7.68. 氧化还原电位/（mV）; 492; 458; 497. 土壤容重/（kg/m3）; 1.48; 1.50; 1.60. 渗透系数（cm/s）; 水平; 4.52E-04; 6.87E-04; 2.68E-04. 垂直; 3.2E-04; 5.52E-04; 1.65E-04. 孔隙比e0; 0.835; 0.856; 0.812. （4）环境影响评价 根据现场调查结果，通过对比背景值、可能受影响最重的区域和评价标准对厂区及其周边土壤环境进行评估，分析厂区及周边土壤主要的污染源。根据土壤环境现状检测结果，建设用地土壤监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，土壤污染风险低，区域土壤环境现状良好，未受污染。 根据工程分析，本项目土壤污染途径主要为： ①切割、打磨、焊接烟尘的无组织排放可能会间接造成土壤污染； ②生产车间存放的矿物油及危废间存放的废矿物油泄露进入到土壤，造成污染。 本项目所有生产设备均置于封闭的车间内，焊接产生的废气经移动式焊烟净化器处理后排放，且车间及厂区地面为水泥硬化，现有危废间设有围堰，地面及裙角进行了防腐防渗处理（渗透系数小于10-10cm/s），切断了污染物进入土壤的途径。因此，采取以上措施后，正常工况下，不会有污染物进入土壤。 综合以上分析，本项目实施后对周边土壤的累积影响是可接受的。 （5）保护措施与对策 本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散等阶段进行控制。本项目主要土壤污染防护措施主要为：所有生产设备均置于封闭的车间内，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，且车间及厂区地面为水泥硬化，现有危废间设有围堰，且进行了防腐防渗处理，切断了污染物进入土壤的途径。 （6）结论 本项目为技改项目，通过对厂区内土壤环境质量检测数据分析，厂区内土壤环境质量良好，采取的措施能够满足对土壤环境质量保护的要求。因此本项目运行对周边土壤的影响较小，在可接受范围内。 6、环境风险影响分析 （1）环境风险评价工作等级划分 经调查，本项目涉及的风险物质为润滑油、液压油和废润滑油、废液压油。上述风险物质在厂区最大存储量为0.16t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质临界量计算本项目的危险物质数量与其临界量比值（Q），见表35。 表35 危险物质数量与其临界量比值一览表 风险物质; 最大存储量（t）; 临界量（t）; qi/Qi; 合计. 液压油; 0.05; 2500; 0.00002; 0.000064. 润滑油; 0.08; 2500; 0.000032. 废液压油; 0.01; 2500; 0.000004. 废润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 由表32可知，本项目Q值为0.000064，根据导则中附录C可知，当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ，确定该项目风险评价等级为简单分析。 表36 危险物质数量与其临界量比值一览表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，环境风险简单分析的主要内容是：定性描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等。 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （2）环境敏感目标调查 表37 环境敏感目标分布一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 厂界与敏感点的距离/m; 人数; 高程/m; 功能; 保护级别. 大气环境风险; 郑庄子村; N; 155; 1800; 33; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区. 地表水环境风险; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境风险; 唐山市北郊、荆各庄、龙王庙集中式饮用水水源地; /; /; /; 32; 饮用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. （3）环境风险识别 风险识别范围主要是原辅材料的运输及贮存系统、生产系统、相关的公用工程和辅助系统等。项目对环境存在的主要风险类型为矿物油（液压油、润滑油）的泄漏风险。项目使用的矿物油（液压油、润滑油）危险特性：遇明火、高热会引起燃烧爆炸；泄漏对地下水的影响。结合同类项目污染事故情况的调查研究，造成本项目事故污染因素主要为矿物油（液压油、润滑油）泄漏、火灾爆炸环境风险。本项目矿物油（液压油、润滑油）为桶装，暂存在生产车间内，在出现泄漏的情况下，泄漏量较小，本项目车间为彩钢封闭车间，且地面为防渗混凝土结构，车间地面采取了防腐防渗措施；废矿物油（废液压油、废润滑油）采用专用容器收集，暂存于现有危废间内，危废间地面采取了防腐防渗措施，可有效防止污染物进入水环境。 （4）环境风险分析 ①大气环境：矿物油遇明火和高温可以燃烧。火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳影响大气环境。 ②地表水：全厂用矿物油量很小，存储量也很小（厂区最大存储量0.16t，风险导则矿物油类临界量2500t），假设矿物油全部泄露，也不易流至车间外，对地表水影响的可能性极其小。 ③地下水：矿物油泄露，假设车间地面存在裂缝，矿物油可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境。 （5） 环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类，根据有关规范在厂房内划分专门的矿物油存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生矿物油泄漏时，及时采取措施。 ④制定矿物油储存区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝矿物油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥车间存储矿物油处地面采用水泥硬化，防止泄露污染地下水；危废间地面为抗渗水泥，防止泄露污染地下水。 2）应急要求 厂区制定风险应急措施，一旦发生矿物油泄漏，及时采取措施：泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出车间，用泡沫覆盖泄露物，减少挥发。收容的泄露物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。 应急要求：设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作） 的发生。一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。 （6）分析结论 综合分析，环境风险主要为矿物油泄漏等潜在风险。本项目所在工厂从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内。 表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 唐山亚特专用汽车有限公司环卫车及散装水泥车技术改造项目. 建设地点; 河北省; 唐山市; 高新技术产业开发区贾庵道，唐山亚特专用汽车有限公司. 地理坐标; 经度; 118°11′35.47″; 纬度; 39°42′32.02″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：矿物油类和废矿物油 分布：车间内原料存储区和危废间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：矿物油遇明火和高温可以燃烧。火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳影响大气环境。 地表水：全厂用矿物油量很小，存储量也很小，假设矿物油全部泄露，也不易流至车间外，对地表水影响的可能性极其小。 地下水：矿物油泄露，假设车间地面存在裂缝，矿物油可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境。. 风险防范措施要求; ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类，根据有关规范在厂房内划分专门的矿物油存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生矿物油泄漏时，及时采取措施。 ④制定矿物油储存区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝矿物油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥车间存储矿物油处地面采用水泥硬化，防止泄露污染地下水；危废间地面为抗渗水泥，防止泄露污染地下水。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目环境风险为简单分析，环境风险主要为矿物油泄漏等潜在风险。本项目所在工厂从建设、生产、贮存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7、技改前后企业主要污染物排放总量“三本账”分析 本企业技改前后主要污染物排放情况见表39。 表39 技改前后主要污染物排放总量情况表 (单位：t/a) 污染物名称; ①现有工程排放量; ②本次改扩建工程排放量; ③“以新带老”消减量; ④全厂总排放量; ⑤排放增减量. COD; 1.159; 0; 0; 1.159; 0. 氨氮; 0.017; 0; 0; 0.017; 0. SO2; 0.005; 0; 0; 0.005; 0. NOx; 0.216; 0; 0; 0.216; 0. 颗粒物; 5.2; 0.1048; 1.06; 4.24; -0.96. 注：④=①+②-③；⑤=④-①。 本项目技改将现有直接排放的切割、焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后再排放，颗粒物排放量减少，实际产生环境正效益，对环境有改善作用。 8、总量核算 目前国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实施排放总量控制。本项目无废水、废气重点污染物排放，因此，本次技改项目重点污染物排放量为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 现有工程重点污染物总量控制指标为：SO2：0.066t/a、NOx：0.216t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 本次技改完成后全厂重点污染物排放总量为：SO2：0.066t/a、NOx：0.216t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 9、环境管理与监测计划 1、环境管理 为保证废气、废水等污染物排放达到国家或河北省排放标准要求，同时达到清洁生产要求，本评价对项目提出以下要求： - 生产过程环境管理：建立环境管理制度，落实车间的环境保护职责。 - 废物处理：严格执行本评价要求的废物处置方法，确保废物得到合理处置。 （3）其它环境管理：包括原辅材料供应环境管理程序。 2、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。本项目环境监测计划见表40。 表40 监测计划一览表 阶段; 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准. 运营期; 废气; 厂界外无组织监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 噪声; 厂界噪声; 连续等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）.

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 环卫车制造车间锯切、打磨、切割、焊接工序 | 颗粒物 | 车间封闭，锯切、打磨设备底部设接盘，切割、焊接工序设置移动式焊烟净化器 | 达标排放 |
|  | 散装水泥车制造车间切割、焊接工序 | 颗粒物 | 切割、焊接工序设置移动式焊烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 切割、打磨、钻孔工序 | 边角料、金属尘 | 外售废品回收站 | 综合利用，不外排 |
|  | 机加工工序 | 废液压油、废润滑油 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质的单位处理 |  |
|  | 埋弧焊工序 | 废焊剂 | 外售废品回收站 |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 |  |  |
|  | 移动焊烟净化器 | 除尘灰 | 集中收集，外运垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 产噪设备置于封闭彩钢结构车间内，基础安装减震垫，采取降噪措施后，再经距离衰减，项目厂界外1m处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设完成后，对厂区地面进行硬化、绿化，可有效防止水土流失。 |  |  |  |  |

表41 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理设施及措施; 治理对象; 数量; 处理能力; 处理效果; 验收标准; 投资(万元). 废气; 环卫车制造车间锯切、打磨工序; 封闭车间内作业，在生产设备下方设置接盘; 颗粒物; 3个; /; <1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放限值; 1. 环卫车制造车间切割、焊接工序; 移动式双臂焊烟净化器; 颗粒物; 15台; 3000m3/h; <1.0mg/m3; 3. 散装水泥车制造车间切割、焊接工序; 移动式双臂焊烟净化器; 颗粒物; 12台; 3000m3/h; <1.0mg/m3; 2.4. 噪声; 生产设备; 设备间封闭，基础减震; 噪声; /; 综合降噪20dB(A)/; 昼间≤65dB(A)，夜间不生产; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1. 固废; 切割、打磨、钻孔工序; 外售废品回收站; 边角料、金属尘; /; /; 妥善处置，不外排; /; /. 机加工工序; 暂存现有危废贮存间，定期送有资质的单位处理; 废润滑油、废液压油; /; /. 埋弧焊工序; 外售废品回收站; 废焊剂; /; /. 焊接工序; 外售废品回收站; 焊渣; /; /. 移动焊烟净化器; 集中收集，送垃圾填埋场; 除尘灰; /; /. 合计; 项目环保投资为30.0万元，占总投资的24.7%; 7.4.

结论与建议

一、结论 1、项目概况 唐山亚特专用汽车有限公司环卫车及散装水泥车技术改造项目位于唐山市高新技术产业开发区唐山亚特专用汽车有限公司厂区内，项目投资30万元，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，本项目不在淘汰类和限制类之列。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本次技改项目主要涉及以下内容：①产品及产能调整：调整环卫车产能，由现有工程50台/a增加至1000台/a，同时增加环卫车种类（现有工程环卫车类型主要为垃圾车，本次技改增加洒水车、清扫车等其他环卫车类型）；调整散装水泥车产能，由现有工程1100台/a减少至150台/a。本次技改完成后，环卫车及散装水泥车整体产能保持1150台/a不变；②厂区布局进行局部调整：将环卫车生产线由第一制造车间搬迁至厂区北侧现有闲置库房及总装车间第4跨（现为闲置状态）内，将散装水泥车生产线由第一制造车间搬迁至厂区东北侧第二制造车间内（现为闲置状态）；③将部分生产设备进行替换升级，并分别在调整后的车间内配套设置除尘设备。 2、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目废气污染源主要为环卫车制造车间车间及散装水泥车制造车间切割、打磨、焊接工序产生的烟尘。本项目锯切、打磨工序设置在封闭车间内，同时在无生产设备下方设置接盘，使得落地尘落入接盘内，接盘内的金属尘收集后作为一般固废外售相关企；等离子切割、焊接过程产生的废气采用移动式双臂焊烟净化器进行净化处理，经处理后废气通过焊烟净化器的排气口无组织排放，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 措施可行。 （2）水环境影响分析结论 本项目无新增生活废水和生产废水，不会对周边水环境造成影响。 措施可行。 （3）声环境影响分析结论 主要为设备产生的噪声，源强为75-90dB(A)，采取将生产设备置于封闭车间内，基础安装减震，以降低设备噪声对周围环境等影响，再经过距离衰减，项目夜间不生产，本项目设备噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 措施可行。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为切割、钻孔等过程中产生的边角料及金属尘，机加工设备产生的废润滑油、废液压油，焊接过程产生的焊渣及废焊剂，移动式焊烟净化器产生的除尘灰。 切割、钻孔等过程产生的边角料、金属尘以及焊接工序产生的焊渣、废焊剂集中收集后，外售废品回收站；移动式焊烟净化器产生的除尘灰集中收集，外运垃圾填埋场。 机加工工序产生的废润滑油、废液压油分别用专用容器收集，暂存于厂区危废储存间，定期送有资质危废处置单位统一处理。 措施可行。 （5）土壤环境影响分析 本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散等阶段进行控制。本项目所有生产设备均置于封闭的车间内，产生的废气经移动式焊烟净化器处理后排放，且车间及厂区地面为水泥硬化。 措施可行。 （6）环境风险分析 本项目环境风险主要为矿物油泄露等潜在风险。本项目从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应技术手段降低风险发生概率，并可在风险事故发生后，及时采取风险防范措施和应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内。 3、总量控制结论 本项目重点污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 现有工程重点污染物总量控制指标为：SO2：0.066t/a、NOx：0.216t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 本次技改完成后全厂重点污染物排放总量为：SO2：0.066t/a、NOx：0.216t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 综合结论： 综上所述，唐山亚特专用汽车有限公司投资30万元建设的环卫车及散装水泥车技术改造项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度，是可行的。 二、建议 为最大限度减轻本项目对周围环境的影响，确保环保设施的稳定运行，本评价提出如下建议： （1）加强废气治理设施的维护管理，确保其正常运行； （2）加强环保宣传教育工作，提高全体职工的环境保护意识。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边关系图 附件1 项目立项审批文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。